Схема реализации структурного резервирования

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	3

2.	Общие положения	3

3.	Структурное резервирование серверного оборудования	4

3.1	Структурное резервирование кластера Hadoop	5

3.2	Структурное резервирование кластера Oracle	8

4.	Структурное резервирование АРМ	10

5.	Структурное резервирование СКС	11

6.	Структурное резервирование коммутационного оборудования	11

7.	Структурное резервирование периферийного оборудования	12

8.	Структурное резервирование комплексов однонаправленной передачи	12

9.	Структурное резервирование источников питания	12

10.	Заключение	12

# Введение

Данный документ, содержащий описание схемы реализации структурного резервирования подсистем автоматизированной системы (далее – АС) «Енот», разработан в соответствии ...

# Общие положения

Требованиями ТТЗ на аванпроект «Енот» в составе АС «Енот» предусмотрено две подсистемы (п. 3.1 ТТЗ на аванпроект «Енот»):

- подсистема оперативного мониторинга процессов обработки специальных материалов (далее – подсистема «Енот-ПОМ»);

- подсистема распределения специальных материалов внешним пользователям (далее – подсистема «Енот-ПРВП»).

Каждая из подсистем включает серверное оборудование, автоматизированные рабочие места (далее - АРМ), структурированную кабельную систему (далее - СКС), коммутационное и периферийное оборудование (вывод на печать).

По результатам предпроектного обследования объектов размещения АС «Енот» (Отчет о проведении предпроектного обследования объектов размещения автоматизированной системы оперативного мониторинга процессов обработки и распределения специальных материалов, № _ от __ 2018 г.) выявлено, что криптографическое оборудование входит в состав телекоммуникационных средств Заказчика и не включается в состав подсистем АС «Енот».

В соответствии с требованиями п. 4.4.3 ТТЗ на технических средствах 
(далее - ТС) подсистем должно быть реализовано структурное резервирование.

Структурное (аппаратное) резервирование предусматривает применение резервных элементов в структуре подсистемы, таким образом, что в минимально необходимую для функционирования структуру подсистемы вводятся дополнительные элементы.

Элементы в структурной схеме предлагается разделять на основные и резервные. Основные элементы необходимы для выполнения подсистемой требуемых функций при отсутствии отказов. Резервные элементы предназначены для выполнения функций основного элемента в случае отказа последнего.

Определение основного элемента не связано с понятием минимальности основной структуры подсистемы, т.к. элемент, являющийся основным в одних режимах эксплуатации, может служить резервным в других условиях.

# Структурное резервирование серверного оборудования

Схема структурного резервирования серверного оборудования подсистем АС «Енот» зависит от выбора технологий для реализации специального программного обеспечения (далее – СПО) подсистем АС «Енот».

В случае реализации СПО подсистем АС «Енот» с использованием программных компонент платформы Hadoop на базе кластера высокопроизводительных вычислительных узлов, структурное резервирование серверного оборудования подсистем АС «Енот» достигается за счет включения в состав серверного оборудования резервных ТС для организации кластера Hadoop (см. п. 3.1).

В случае реализации СПО подсистем АС «Енот» с использованием программных компонент Oracle Real Application Clusters (далее - RAC) и  Oracle  Data Guard структурное резервирование серверного оборудования подсистем АС «Енот» достигается за счет включения в состав серверного оборудования резервных ТС для организации кластера Oracle (см. п. 3.2).

Примечание - Выбор технологии для обеспечения структурного резервирования осуществляется по результатам выполнения аванпроекта «Енот» и отражается в пояснительной записке на аванпроект «Енот».

## Структурное резервирование кластера Hadoop

Структурно платформа Hadoop состоит из трех самостоятельных компонент:

- HDFS (Hadoop Distributed File System) – распределенная файловая система, отвечающая за хранение данных в кластере;

- Hadoop MapReduce – программная платформа для распределенной обработки больших объемов данных на вычислительном кластере;

- Hadoop Common – библиотеки и сценарии управления распределенной обработкой, файловой системой, развертывания инфраструктуры.

Для расширения функциональности Hadoop используется программное обеспечение кластера Hadoop HORTONWORKS HDP. Ключевые платформы, фреймворки и библиотеки из состава HORTONWORKS HDP описаны 
в таблице Таблица 1.

Таблица 1

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Hadoop | Ядро вычислительного кластера Hadoop |
| Hive | Надстройка над Hadoop, обеспечивающая SQL-подобный язык (HiveQL) для анализа больших наборов данных, хранящихся в распределенной файловой системе HDFS |
| HDFS | Файловая система, предназначенная для хранения файлов больших размеров, поблочно распределённых между узлами вычислительного кластера Hadoop. Организация файлов в пространстве имён - традиционная иерархическая: есть корневой каталог, поддерживается вложение каталогов, в одном каталоге могут располагаться и файлы, и другие каталоги |
| Oozie | Инструмент, упрощающий процесс создания потоков работ и координацию заданий. Oozie предоставляет возможность объединения нескольких последовательно выполняемых заданий в одну логическую единицу работы. Одно из преимуществ инфраструктуры Oozie состоит в том, что она полностью интегрирована со стеком Hadoop и поддерживает задания Hadoop для MapReduce, Hive и Sqoop |
| Ranger | Инструмент, предназначенный для обеспечения, мониторинга и управления централизованной системой безопасности данных на платформе Hadoop («мелкозернистый» доступ в Hdfs, Hive). Четкая авторизация для выполнения определенного действия и/или операции с компонентом/инструментом Hadoop и управление через средство централизованного администрирования. Управление доступом на основе ролей. Централизовать аудит доступа пользователей и административных действий (связанных с безопасностью) во всех компонентах Hadoop |
| Slider | Инструмент, предназначенный для контроля процессов приложений, отслеживания использования ресурсов и каких-либо сбоев |
| Sqoop | Инструмент, предназначенный для передачи данных между Hadoop и реляционными базами данных. Sqoop используется для импорта данных из реляционных СУБД, таких как Oracle или мэйнфреймов в HDFS, преобразования данных в Hadoop MapReduce, экспортирта данных обратно в СУБД |
| Tez | Инструмент, предоставляющий возможность использовать сложный направленный ациклический граф (directed acyclic graph, DAG) задач для обработки данных |
| Ambari | Инструмент для обеспечения работоспособности, управления и контроля кластеров Hadoop |
| Spark | Инструмент, предназначенный для реализации распределённой обработки неструктурированных и слабоструктурированных данных, в кластере Hadoop |

Основные ТС для организации кластера Hadoop включают (см. рисунок 1):

- DataNode – узлы (ноды кластера) для хранения данных, выполнения задач обработки данных, отслеживание задач (TaskTracker);

- MasterNode – управляющие узлы (ноды кластера), обеспечивающие работу следующих служб:

  - NameNode (Secondary NameNode) – хранение метаданных файловой системы HDFS;

  - JobTracker (yarn resource manager) – координация и отслеживание выполнения задач обработки данных на узлах кластера;

  - ZooKeeper – сервис координации процессов Hadoop кластера.

Рисунок 1 – Кластер Hadoop

Для реализации структурного резервирования кластера Hadoop в части MasterNode необходимо три узла (ноды). Отказоустойчивая схема MasterNode подразумевает наличие двух основных узлов, аналогичных по конфигурации (третий узел является резервным). Все службы работают на трех MasterNode. В случае выхода из строя одного из узлов MasterNode все службы продолжают работу на двух оставшихся.

Для реализации структурного резервирования в части DataNode необходимо три узла (ноды). Ввиду большого объема специальных материалов защита данных осуществляется средствами самого Hadoop кластера с помощью репликации данных в системе HDFS с коэффициентом 3. При этом размещение каждого блока данных дублируется на трех различных узлах кластера 
(см. рисунок 1), что обеспечивает сохранность информации при одновременном выходе из строя до 2-х DataNode.

Выход из строя диска или узла DataNode приводит к автоматическому запуску процесса перестроения кластера для восстановления необходимого коэффициента репликации на работоспособных узлах.

Для предотвращения деградации производительности кластера и обеспечения возможности репликации (наличия достаточного дискового пространства на узлах) в кластере целесообразно предусмотреть дополнительно два узла DataNode с необходимым объемом дискового пространства.

## Структурное резервирование кластера Oracle

Программный компонент RAC позволяет строить отказоустойчивые и хорошо масштабируемые системы на основе объединения нескольких серверов. В архитектуре RAC экземпляры Oracle одновременно выполняются на нескольких Node (узлах), объединенных в кластер баз данных Oracle, производя совместное управление одной общей базой данных (Primary DB), тем самым образуя единую систему управления базой данных.

Каждый дополнительный узел кластера обеспечивает дополнительные вычислительные ресурсы для обработки данных (в т.ч. с поддержкой параллелизации запросов между узлами кластера, конвейерного параллелизма), и тем самым обеспечивает масштабируемость сервера базы данных.

Основные ТС для организации кластера серверов баз данных Oracle включают (см. рисунок 2):

- Node – узлы (ноды кластера), с архитектурой Oracle ASM, обеспечивающие вычислительные ресурсы для обработки данных;

- Storage – узлы (ноды кластера) с архитектурой Oracle ASM, для размещения основной и резервной базы данных.

Рисунок 2 – Кластер RAC

Для реализации структурного резервирования кластера серверов баз данных Oracle в части Node необходимо три узла (ноды). Отказоустойчивая схема кластера подразумевает наличие двух основных узлов, аналогичных по конфигурации (третий узел является резервным). В случае отказа одного из Node кластера, программное обеспечение RAC переносит все сессии на два оставшихся узла. Также RAC обеспечивает программную балансировку нагрузки между узлами кластера (тактико-технические характеристики Node должны обеспечивать обработку специальных материалов с нагрузкой не ниже 70%).

Дисковое пространство Storage разделяется на дисковые группы для формирования виртуальных дисков (LUN). Одна дисковая группа может включать один или несколько LUN. Каждый Node кластера работает с выделенной дисковой группой.

Для резервирования баз данных может использоваться программный компонент Oracle Data Guard. Oracle Data Guard предусматривает использование одной основной (Primary DB) производственной базы и одной или нескольких резервных баз данных (Standby DB), размещающихся на различных узлах и постоянно обновляемых (синхронизируемых) при помощи основной базы.

В случае отказа основной базы данных Oracle Data Guard позволяет автоматически переключаться с основной базы данных (Primary DB) на резервную базу данных (Standby DB). После восстановления работоспособности основной базы данных Oracle Data Guard позволяет выполнить обратное переключение на основную базу данных (Primary DB).

Данная схема резервирования баз данных обеспечивает возможности передачи управления (failover) и переключения (switchover), которые применяются как для запланированного, так и незапланированного переключения основной и резервных баз данных.

Также данная схема позволяет выполнять резервирование данных из базы Standby DB, без нагрузки на базу Primary DB.

# Структурное резервирование АРМ

В части АРМ из состава подсистем АС «Енот» структурное резервирование не предусматривается.

В случае поломки основных элементов АРМ (системный блок/терминал тонкого клиента/ мобильная рабочая станция, клавиатура, мышь и т.д.), производится их замена на аналогичные резервные элементы из состава ЗИП-О.

# Структурное резервирование СКС

По результатам предпроектного обследования объектов размещения АС «Енот» выявлены следующие элементы для структурного 
резервирования СКС:

- оптические розетки на рабочих местах;

- волоконно-оптические кабели.

Каждое рабочее место оборудуется 2 (двумя) оптическими розетками. Одна оптическая розетка основная, вторая оптическая розетка резервная. В случае поломки основной оптической розетки производится переключение на резервную оптическую розетку.

В качестве межэтажных кабелей используются волоконно-оптические кабели класса 16 ОВ ММ ОМ3 и 32 ОВ ММ ОМ3. Количество жил выбрано с учетом резервирования линий связи (16 и 32 жилы соответственно). Для подключения одной оптической розетки необходимо 2 (две) жилы. В случае выхода из строя одной из жил обеспечивается переключение свободных жил без демонтажа и замены кабеля.

# Структурное резервирование коммутационного оборудования

В составе подсистем АС «Енот» предполагается следующее коммутационное оборудование:

- сетевой коммутатор;

- патч-панель в серверной стойке.

В соответствии с п. 4.4.3 ТТЗ на аванпроект «Енот» коммутационное оборудование стоек должно иметь 100% резерв. Заданный резерв предполагается обеспечивать за счет дублирования подключений (разъемов) 
в используемых сетевых коммутаторах и патч-панелей, чтобы в случае выхода из строя одного из разъемов обеспечивать переключение на резервный разъем.

В случае поломки сетевых коммутаторов производится замена отказавшего коммутатора на аналогичный резервный из состава ЗИП-О.

# Структурное резервирование периферийного оборудования

В составе подсистем АС «Енот» предполагается использование сетевых периферийных печатающих устройств (далее – принтер).

В части принтеров из состава подсистем АС «Енот» структурное резервирование не предусматривается.

В случае поломки основного принтера, производится его замена на аналогичный резервный принтер из состава ЗИП-О.

# Структурное резервирование комплексов однонаправленной передачи

В составе подсистем АС «Енот» предполагается использование комплексов однонаправленной передачи (далее - КОП) СТРОМ-1000.

В части КОП из состава подсистем АС «Енот» структурное резервирование предусматривается за счет технологии агрегирования каналов связи и дублирования КОП для каждого канала входных данных.

В случае поломки основных КОП, производится их замена на аналогичные резервные КОП из состава ЗИП-О.

# Структурное резервирование источников питания

В составе подсистем АС «Енот» для питания АРМ и серверного оборудования предполагается использование источников бесперебойного питания (далее - ИБП), обеспечивающих необходимую мощность питания при кратковременном нарушении работы электрической сети.

В случае поломки основного ИБП, производится его замена на аналогичный резервный ИБП из состава ЗИП-О.

# Заключение

Реализация структурного резервирования подсистем АС «Енот» включает структурное резервирование серверного оборудования, СКС и коммутационного оборудования.

В случае поломки основных элементов АРМ, периферийного оборудования, КОП и источников питания, осуществляется их замена на аналогичные резервные элементы из состава ЗИП-О.

Структурное резервирование серверного оборудования зависит от выбора технологий для реализации СПО подсистем АС «Енот».

В случае реализации СПО подсистем АС «Енот» с использованием программных компонент платформы Hadoop, структурное резервирование серверного оборудования подсистем АС «Енот» предусматривает применение следующих ТС:

- 3 узла MasterNode кластера Hadoop, из которых 2 основных 
и 1 резервный;

- 5 узлов DataNode кластера Hadoop, из которых 3 основных и 2 резервных.

В случае реализации СПО подсистем АС «Енот» с использованием программных компонент RAC структурное резервирование серверного оборудования подсистем АС «Енот» предусматривает применение следующих ТС в составе:

  - 3 узла Node кластера RAC, из которых 2 основных и 1 резервный;

  - 1 узел системы хранения (основной);

В реализации СПО подсистем АС «Енот» с использованием программных компонент Oracle Data Guard структурное резервирование серверного оборудования подсистем АС «Енот» предусматривает применение дополнительного узла системы хранения (резервный узел, StandBy DB).

Структурное резервирование СКС предусматривает применение следующих элементов:

  - 2 оптические розетки на каждое рабочее место, из которых 1 основная и 1 резервная;

  - волоконно-оптические межэтажные кабели класса 16 ОВ ММ ОМ3 и 32 ОВ ММ ОМ3 с 16 и 32 жилами, из которых 8/16 основных и 8/16 резервных соответственно.

Структурное резервирование коммутационного оборудования предусматривается за счет 100% резерва в составе ЗИП, а также за счет дублирования количества подключений (разъемов) в используемых моделях сетевых коммутаторов и патч-панелей.

Hadoop - это программная платформа построения распределенных приложений для массово-параллельной обработки «больших данных».

Oracle ASM (Automatic Storage Management) – система хранения, повышает производительность путем автоматического рассредоточения объектов базы данных по большому количеству устройств, увеличивает доступность базы данных, так как позволяет добавлять в базу данных новые дисковые устройства, не останавливая ее работу.

Logical Unit Number – адрес диска