| ООО «САЙТЭК» |  |
| --- | --- |
|  | Экз. № 1 |
|  | УтверждАЮ Заместитель генерального директора ООО «САЙТЭК А.Ю. Капитанов «___» _________ 2014 года |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О НИР «Исследование возможности разработки СПС, обеспечивающих накопление, обработку и визуализацию технической информации о трансграничных маршрутах передачи трафика в сети Интернет» Шифр «Надежда» |  |
| (заключительный) |  |
| Часть 2 |  |
| Листов 187 |  |
|  | Ответственный исполнитель Руководитель проектов ООО «САЙТЭК А.В. Вахромеев «___» __________ 2014 года |
| XXXXX 2014 год |  |

- Содержание

Перечень сокращений и обозначений	8

1 Современные протоколы динамической маршрутизации трафика между доменами маршрутизации сети интернет (3.1.1 ТЗ)	9

1.1 Общие сведения о современных протоколах динамической маршрутизации трафика между доменами маршрутизации сети Интернет	9

1.1.1 Задача маршрутизации	9

1.1.2 Описание динамического протокола маршрутизации Border Gateway Protocol (BGP)	12

1.1.2.1 Общие сведения	12

1.1.2.2 Принцип работы	12

1.1.2.3 Описание прикладного протокола взаимодействия	14

1.2 Конечный автомат, описывающий состояние протокола BGP	21

1.2.1 Общие положения	21

1.2.2 События конечного автомата состояний BGP	24

1.2.3 Дополнительные атрибуты сессии	32

1.2.4 Описание конечного автомата	35

1.2.4.1 Определение конечного автомата	35

1.2.4.2 Конечный автомат и детектирование конфликтов	36

1.2.4.3 Конечный автомат и дополнительные атрибуты сессий	36

1.2.4.4 Номера событий конечного автомата	37

1.2.4.5 Действия конечного автомата, зависящие от реализации	37

1.2.5 Диаграмма состояний конечного автомата	37

1.3 Различия между iBGP и eBGP	58

1.4 Процесс распространения информации о маршрутах (NLRI)	59

1.5 Механизм передачи информации о маршрутах из IGP-протоколов	61

1.6 Перспективные расширения для повышения безопасности использования протокола BGP4	61

1.6.1 Обзор уязвимостей	61

1.6.2 Классификация нарушений в работе BGP	63

1.6.3 Классификация атак направленных на протокол BGP	64

1.6.4 Повышение безопасности обмена	66

1.6.5 Опция TCP MD5	66

1.6.6 Использование BGP с IPsec	66

1.6.7 Протокол soBGP (Secure Origin BGP)	67

1.6.8 Протокол S-BGP (Secure BGP)	67

1.7 Выводы	70

2 Принципы и сценарии применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи	71

2.1 Принципы применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи	71

2.2 Сценарии применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи	72

2.2.1 Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к одному оператору связи	72

2.2.2 Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к нескольким оператором связи	73

2.2.3 Подключение операторов связи	76

2.3 Средства обеспечения политики маршрутизации	79

2.4 Процесс формирования локальной таблицы маршрутизации (Loc-RIB) на основе данных, передаваемых посредством BGP4	84

2.5 Выводы	87

3 Возможности отбора управляющей технической информации о маршрутизации трафика	88

3.1 Признаки отбора управляющей технической информации о маршрутизации	88

3.1.1 Состав признаков отбора управляющей технической информации о маршрутизации	88

3.1.2 Формат признаков отбора управляющей технической информации о маршрутизации	88

3.2 Критерии и методы выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени	91

3.2.1 Критерии выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени	91

3.2.2 Методы выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени	91

3.3 Критерии и методы, позволяющие получать информацию о маршрутах в сети Интернет путём анализа служебных сообщений протокола ICMP и служебных полей протокола IP	92

3.3.1 Протокол IP	92

3.3.1.1 Формат заголовка пакета IPv4	92

3.3.1.2 Использование заголовка  IPv4 для получения информации о маршрутах	94

3.3.1.3 Выводы	95

3.3.1.4 Опции IPv4	95

3.3.1.5 Использование опций IPv4 для получения информации о маршрутах	96

3.3.1.6 Выводы	98

3.3.2 Использование служебных сообщений ICMP для получения информации о маршрутах	99

3.3.2.1 ICMP – сообщения о недостижимости	99

3.3.2.2 ICMP – сообщения других типов	102

3.3.2.3 Выводы	106

3.4 Алгоритм и методы масштабируемой обработки BGP-сессий, позволяющие хранить информацию о маршрутах, передаваемых с использованием BGP4	107

3.4.1 Алгоритм масштабируемой обработки BGP-сессий	107

3.4.2 Методы масштабируемой обработки BGP-сессий	108

3.5 Выводы	108

4 Методы выявления допустимых маршрутов передачи трафика между заданными узлами сети Интернет	109

4.1 Описание математической модели	109

4.1.1 Выбор математического аппарата	109

4.1.2 Структура модели	110

4.1.3 Атрибуты сущностей модели	111

4.1.4 Возможности модели	112

4.1.4.1 Основные возможности модели	112

4.1.4.2 Дополнительные возможности модели	117

4.1.5 Получение характеристик критериев ранжирования на базе описываемой модели	118

4.1.5.1 Маршруты в целом	118

4.1.5.2 Узлы маршрутов	120

4.1.5.3 Связи маршрутов	122

4.1.6 Входные данные для заполнения модели и их источники	124

4.1.7 Входные данные для использования модели	124

4.1.8 Выходные данные моделирования	125

4.2 Выводы	126

5 Методы ранжирования маршрутов передачи трафика	127

5.1 Шкалы измерения характеристик маршрутов	127

5.2 Базовые алгоритмы ранжирования маршрутов	127

5.3 Алгоритмы и методы выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей	128

5.3.1 Алгоритм выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей:	128

5.3.2 Метод выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей	129

5.4 Выводы	129

6 Описание макета ПАК	130

6.1 Условия применения	130

6.1.1 Требования к общему программному обеспечению фрагмента макета ПАК «Надежда» – макета ПАК «Надежда-Ц»	130

6.1.2 Требования к техническим средствам макета ПАК	130

6.1.3 Организационные требования применения макета ПАК	130

6.2 Состав и структура	130

6.3 Технические решения	132

6.3.1 Анализ сетевого трафика	132

6.3.2 Хранение данных	132

6.3.2.1 Справочники	134

6.3.2.2 Описание связности	138

6.3.2.3 Входные данные заданий	143

6.3.2.4 Результаты исполнения заданий	153

6.3.2.5 Определение местоположения точки съема трафика	158

6.3.2.6 Функции, входящие в состав базы данных макета	159

6.4 Технологические процессы функционирования	173

6.4.1 Формат файлов с отобранным сетевым трафиком	173

6.4.1.1 Формат имени файла	173

6.4.1.2 Формат и возможные значения постфикса файла	174

6.4.1.3 Формат содержимого файла	174

6.4.2 Разбор файлов с отобранным сетевым трафиком	174

6.4.3 Анализируемые данные, получаемые на основе работы wireshark:	174

6.4.4 Одновременная обработка нескольких файлов с исходными данными (масштабирование)	177

6.4.5 Моделирование	178

6.4.5.1 Входные данные моделирования	178

6.4.5.2 Выходные данные моделирования	179

6.4.6 Определение возможной точки наблюдения	180

6.4.7 Системная модель данных	181

6.4.7.1 Входные данные	181

6.4.7.2 Выходные данные	182

6.5 Выводы	182

Список используемых источников	183

Приложение А (обязательное) Предложения по направлениям возможного совершенствования и развития функциональных возможностей   макета ПАК «Надежда-Ц» (фрагмента макета ПАК «Надежда»)	184

Перечень сокращений и обозначений

ATM – Asynchronous Transfer Mode

AS – Autonomous System

BGP – Border Gateway Protocol

FSM – Final State Machine

IGP – interior gateway protocol

IP – Internetworking Protocol

IRR – Internet Routing Registry

MED – multi-exit descriptor

NLRI - Network Layer Reachability Information

RIB – Route Information Base

RPSL - Routing Policy Specification Language

TCP – Transmission Control Protocol

АС – автономная система

ПАК – программно-аппаратный комплекс

СПС – специальные программные средства

# Современные протоколы динамической маршрутизации трафика между доменами маршрутизации сети интернет (3.1.1 ТЗ)

### Общие сведения о современных протоколах динамической маршрутизации трафика между доменами маршрутизации сети Интернет

##### Задача маршрутизации

В компьютерных сетях со сложной и/или изменяющейся топологией возникает задача определения пути для доставки данных, то есть построение маршрута передачи данных от отправителя к получателю. Маршрутизация представляет собой решение этой задачи. Маршрутизация осуществляется на сетевом уровне стека протоколов.

Различают статическую и динамическую маршрутизацию. Для определения пути данных, на каждом маршрутизаторе в том или ином виде должна находиться таблица соответствия адреса назначения и порта (портов) маршрутизатора, куда нужно отправить данные. При статической маршрутизации создание и изменение этой таблицы возможно только администратором данного маршрутизатора. Очевидно, что такой подход, хотя и является простым в реализации, не обладает достаточной гибкостью для применения в сетях с изменяющейся топологией или пропускной способностью каналов передачи данных. Вторым возможным подходом является адаптивная, или динамическая маршрутизация. При ее использовании таблицы, на основе которых маршрутизатор выбирает, куда отправлять данные могут формироваться и изменяться автоматически, в процессе работы роутера. Группа сетевых протоколов, обеспечивающая обмен данными для реализации алгоритмов формирования и изменения таблиц построения маршрутов называется протоколами маршрутизации.

Таким образом, для осуществления динамической маршрутизации роутеру необходимо обеспечивать следующие функции:

- передачу другим маршрутизаторам информации о сетях, к которым данный роутер имеет доступ;

- получение информации о доступных сетях от других маршрутизаторов;

- построение маршрута (или его части) по заданным критериям, на основе информации хранимой на маршрутизаторе;

- изменение таблиц для построения маршрутов, на основе данных получаемых от других маршрутизаторов и текущего состояния таблиц маршрутизации.

Существует два подхода к маршрутизации данных - маршрутизация пакетов и маршрутизация виртуальных каналов. Примером применения первого подхода, являются сети IP, второго – ATM. При использовании маршрутизации пакетов, каждый сетевой пакет содержит адрес получателя. Для каждого проходящего через роутер пакета, его маршрут формируется независимо, на основе текущего состояния таблиц маршрутизации, поэтому разные пакеты одной сессии передачи данных могут идти до адреса назначения разными маршрутами. Такой подход не гарантирует порядка доставки пакетов, но позволяет быстро реагировать на изменение параметров сети, на основе которых осуществляется построение маршрута. При использовании маршрутизации виртуальных каналов, в начале сессии передачи данных формируется маршрут от источника до получателя (виртуальный канал) и ему присваивается уникальный идентификатор. Каждый маршрутизатор хранит таблицу виртуальных каналов проходящих через него. Эта таблица описывает соответствие уникального идентификатора виртуального канала и информации о маршруте. Пакеты с данными, содержат вместо информации об адресе назначения, уникальный идентификатор виртуального канала. При прохождении пакета через маршрутизатор, путь пакета определяется по таблице виртуальных каналов в соответствии с принадлежностью пакета к каналу. Основные различия двух подходов к маршрутизации данных приведены в (Таблица 1).

Таблица 1

|  | Маршрутизация пакетов | Маршрутизация виртуальных каналов |
| --- | --- | --- |
| Установка канала | Не требуется | Требуется |
| Адреса в пакетах | Полный адрес отправителя и получателя | Номер виртуального канала |
| Дополнительная информация о состоянии | Не требуется | Каждый маршрутизатор хранит таблицу маршрутов для проходящих через него виртуальных каналах |
| Маршрутизация пакетов | Маршрут для каждого пакета выбирается независимо | Маршрут строится при создании виртуального канала, после чего все пакеты для этого канала следуют одним маршрутом |
| Эффект от выхода из строя маршрутизатора | Никакого, кроме потерянных пакетов | Все виртуальные каналы, проходящие через отказавшее устройство, теряются |
| Борьба с перегрузкой | Трудно реализовать | Легко реализуется при условии наличия достаточного количества буферов для каждого виртуального канала |

Для решения задач маршрутизации, сеть для которой строятся маршруты удобно представить в виде графа, множество вершин которого соответствует маршрутизаторам сети, а ребра (или дуги в случае несимметричных каналов) – каналам связи между ними. При этом, каждому элементу графа может быть поставлен в соответствие набор параметров, влияющий на построение маршрутов.

Одной из основных идей, на которой базируются методы маршрутизации, является принцип оптимальности. Суть его состоит в том, что если оптимальный путь от маршрутизатора М1 до маршрутизатора М3 проходит через маршрутизатор М2, то этот путь включает в себя оптимальный путь от маршрутизатора М1 до маршрутизатора М2 при сохранении критериев оценки. В этом легко убедиться, на примере поиска кратчайшего пути. Представим оптимальный путь P13 как объединение путей P12 U P23. Тогда длина L(P13) будет равна сумме длин путей в него входящих, т.е. L(P13) = L(P12) + L(P23). Теперь предположим, что существует путь P'12 такой, что L(P'12) < L(P12), тогда P13 не является оптимальным, так как существует P'13 = P'12 U P23 с длиной L(P'13) = L(P'12) + L(P23) и для этого пути, очевидно, L(P'13) < L(P13). Мы пришли к противоречию, что подтверждает принцип оптимальности. Используя принцип оптимальности, можно представить все множество оптимальных путей, в виде дерева, с вершинами, соответствующими маршрутизаторам сети. Такое дерево называют входным деревом. Входных деревьев для каждой сети может быть более одного. Целью всех алгоритмов выбора маршрутов является построение и использование входных деревьев для всех маршрутизаторов сети. Использование входного дерева, естественным образом гарантирует построение маршрута конечной длины.

В сети Интернет, в настоящее время, в качестве средства маршрутизации между доменами (автономными системами) используется протокол BGP.

##### Описание динамического протокола маршрутизации Border Gateway Protocol (BGP)

###### Общие сведения

Протокол динамической маршрутизации BGP является дистанционно векторным протоколом маршрутизации. В основном данный протокол применяется для организации обмена маршрутной информации между автономными системами (AS) в сети Интернет, но, тем не менее, существует возможность применения данного протокола внутри AS. В настоящее время протокол BGP, является одним из главных механизмов, обеспечивающих функционирование сети Интернет. Следует отметить что под названием протокола — BGP в данном документе подразумевается спецификация протокола BGP4, так как предыдущие версии устарели.

Основной функцией, которую реализует протокол BGP, является обмен информацией о доступности сетей с другими системами BGP. Информация о доступности сетей включает список автономных систем (AS), через которые проходит эта информация. Этих сведений достаточно для построения графа связности AS.

###### Принцип работы

Протокол BGP является клиент-серверным протоколом прикладного уровня и функционирует поверх протокола транспортного уровня TCP.  Это избавляет от необходимости реализации явного фрагментирования уведомлений, повторной передачи и порядковых номеров. Серверная сторона BGP ожидает принятия TCP соединений на порте с номером 179. Механизм уведомлений об ошибках, используемый в BGP, предполагает, что TCP поддерживает аккуратное завершение соединений (т.е., все остающиеся данные будут доставлены прежде, чем соединение будет закрыто). Между парой AS организуется соединение TCP. После этого системы обмениваются между собой стандартными сообщениями для согласования и подтверждения параметров соединения. После прохождения процедуры согласования маршрутизаторы обмениваются своими таблицами маршрутизации BGP, которая разрешена политикой экспорта. В дальнейшем при изменении таблицы маршрутов передаются нарастающие обновления. Т. е. BGP не требует периодического полного обновления таблицы маршрутизации. В ходе работы установленной BGP сессии допустимо изменять политику экспорта. Изменения политики экспорта при необходимости отразятся в ходе обмена нарастающими обновлениями. Для обеспечения сохранности TCP соединения периодически передаются сообщения KEEPALIVE. Сообщения NOTIFICATION передаются в ответ на ошибки или при возникновении особых условий. При возникновении ошибок в соединении передается сообщение NOTIFICATION и соединение закрывается.

В спецификации протокола BGP маршрут определяется как единица информации, связывающая набор адресатов с путем к этим адресатам. Набором адресатов являются AS, чьи IP адреса содержатся в одном префиксе IP, указываемом полем NLRI (Network Layer Reachability Information — информация о доступности на сетевом уровне) сообщения UPDATE, а путь представляет собой информацию, задаваемую в поле атрибутов пути того же сообщения UPDATE. Маршруты анонсируются между узлами BGP в сообщениях UPDATE. Множество маршрутов с одинаковыми атрибутами пути может быть объединено в одном сообщении UPDATE путем включения множества префиксов в поле NLRI сообщения UPDATE. Маршруты хранятся в базах маршрутных данных (RIB) Adj-RIBs-In (необработанная маршрутная информация, которая анонсируется локальному узлу BGP его партнерами), Loc-RIB (маршруты, выбранные процессом принятия решений (Decision Process) локального узла BGP) и Adj-RIBs-Out (маршруты, анонсируемые указанным партнерам BGP с помощью сообщений UPDATE, передаваемых локальным узлом BGP). Если узел BGP решает анонсировать полученный ранее маршрут, он может добавить или изменить атрибуты пути перед анонсированием маршрута партнерам. Протокол BGP обеспечивает механизмы, позволяющие узлам BGP информировать своих партнеров о том, что анонсированный ранее маршрут перестал быть доступным. Существует три метода, которые данный узел BGP может использовать для указания отзываемых маршрутов:

- префикс IP, указывающий адресата ранее анонсированного маршрута, может быть анонсирован в поле WITHDRAWN ROUTES сообщения UPDATE и соответствующий маршрут будет помечен как недоступный для дальнейшего использования;

- замена маршрута с сохранением ранее анонсированного значения NLRI;

- узел BGP может закрыть соединение, что приведет к удалению всех маршрутов, которые данная пара узлов анонсировала друг другу.

Изменение одного или нескольких атрибутов маршрута сопровождается анонсированием замены. Анонсируемый измененный маршрут содержит иные атрибуты, но имеет такой же префикс, как и ранее анонсированный маршрут.

###### Описание прикладного протокола взаимодействия

- Формат сообщений. Виды сообщений

Сообщения BGP передаются через соединения TCP. Обработка сообщений производится только после того, как сообщение будет принято полностью. Максимальный размер сообщения составляет 4096 байт. Все реализации протокола должны поддерживать сообщения максимального размера. Наименьшее сообщение, которое может быть передано, содержит заголовок BGP (19 байт) без поля данных. Многобайтные поля передаются с использованием сетевого порядка байтов.

Каждое сообщение BGP имеет заголовок фиксированного размера, за которым может (но не обязано) следовать поле данных, зависящих от типа сообщения. Заголовок состоит из полей:

            - маркер (16 байт). Данное поле включено для совместимости и должно содержать единицу (1) в каждом бите;

            - длина (2 байта). Это число без знака, содержит общую длину сообщения в байтах (включая заголовок). Значение поля должно быть не менее 19 и не более 4096. В зависимости от типа сообщения на значение поля размера могут накладываться дополнительные ограничения. Заполнение сообщения дополнительными октетами ("padding") после данных не допускается. Следовательно, значение поля этого поля должно быть наименьшим числом, которое позволит включить оставшуюся часть сообщения;

            - тип (1 байт). Это целое число без знака содержит код типа сообщения. Согласно [10] имеются следующие коды типов сообщений:

              - OPEN;

              - UPDATE;

              - NOTIFICATION;

              - KEEPALIVE.

- Формат сообщения OPEN

После организации соединения TCP первое сообщение от каждой из сторон соединения имеет тип OPEN. После восприятия сообщения OPEN узел BGP возвращает подтверждающее сообщение KEEPALIVE. В дополнение к стандартному заголовку BGP сообщение OPEN содержит следующие поля:

- Version — версия (1 байт). Целое число без знака. Показывает номер версии протокола;

- My Autonomous System — моя АС (2 байта). Целое число без знака. Показывает номер AS отправителя сообщения;

- Hold Time — время удержания (2 байта). Целое число без знака показывает число секунд, которое отправитель предлагает установить для таймера удержания (Hold Timer). При получении сообщения OPEN узел BGP должен рассчитать значение Hold Timer, используя меньшее из значений Hold Time в локальной конфигурации и принятом сообщении OPEN. Значение Hold Time должно быть нулевым или не менее 3 секунд. Реализация может отвергать соединения по значению поля Hold Time. Рассчитанное значение показывает максимальное время (в секундах), которое может проходить между получением от партнера сообщений KEEPALIVE и/или UPDATE;

- BGP Identifier — идентификатор BGP (4 байта). Целое число без знака показывает идентификатор BGP отправителя сообщения. Узел BGP устанавливает в качестве идентификатора BGP адрес IP, присвоенный этому узлу BGP. Значение идентификатора BGP определяется при старте узла и совпадает для всех локальных интерфейсов и самого узла BGP;

- Optional Parameters Length — размер дополнительных параметров (1 байт). Целое число без знака показывает общий размер поля Optional Parameters в октетах. Нулевое значение этого поля говорит об отсутствии дополнительных параметров.

- Optional Parameters — дополнительные параметры. Это поле содержит список дополнительных параметров, представленных в формате <Parameter Type, Parameter Length, Parameter Value>. Одно-байтное поле типа (Parameter Type) обеспечивает однозначную идентификацию параметра. Одно-байтное поле размера (Parameter Length) показывает размер поля Parameter Value в байтах. Значение параметра (Parameter Value) имеет переменный размер и интерпретируется в соответствии с типом параметра (поле Parameter Type).

Минимальный размер сообщения OPEN составляет 29 байт (с учетом заголовка).

- Формат сообщения UPDATE

Сообщения UPDATE используются для передачи маршрутной информации между партнерами BGP. Данные из сообщений UPDATE могут использоваться для построения графа, описывающего связи между различными AS. Применение обсуждаемых в этом документе правил позволяет избавиться от петель и некоторых других аномалий в маршрутизации между AS. Сообщение UPDATE служит для анонсирования доступных маршрутов с общими атрибутами пути узлу-партнеру или для отзыва группы анонсированных ранее маршрутов. Сообщение UPDATE может одновременно анонсировать доступный маршрут и отзывать группу недоступных более маршрутов. Сообщения UPDATE всегда включают заголовок BGP фиксированного размера, а также другие поля (отметим, что некоторые из этих полей являются необязательными):

            - Withdrawn Routes Length — размер аннулируемых маршрутов (2 байта). Целое число без знака. Указывает общий размер поля Withdrawn Routes в октетах. Значение этого поля должно позволять определение размера поля Network Layer Reachability Information в соответствии с приведенным ниже описанием. Нулевое значение говорит об отсутствии отзываемых маршрутов и поля Withdrawn Routes в сообщении UPDATE;

            - Withdrawn Routes — отзываемые маршруты. Это поле переменной длины содержит список префиксов IP-адресов для маршрутов, которые отзываются. Каждый префикс представляется парой <length, prefix> в формате:

              - Length (1 байт). Показывает размер адресного префикса IP в битах. Нулевое значение размера указывает на префикс, которому соответствуют все адреса IP (сам префикс содержит 0 байт);

              - Prefix (переменной длины). Содержит префикс адресов IP, за которым следует минимально возможное количество битов заполнения, служащих для выравнивания по границе октета. Отметим, что значения битов заполнения не принимаются во внимание;

            - Total Path Attribute Length — общий размер атрибутов пути (2 байта). Целое число без знака показывает общий размер поля Path Attributes в октетах. Данное значение позволяет определить размер поля Network Layer Reachability Information, как описано ниже. Нулевое значение поля говорит об отсутствии полей Network Layer Reachability Information и Path Attribute в данном сообщении UPDATE;

            - Path Attributes — атрибуты пути. Последовательность переменной длины с атрибутами пути присутствует в каждом сообщении UPDATE за исключением тех сообщений, которые служат только для отзыва маршрутов. Каждый атрибут пути представляется триплетом <attribute type, attribute length, attribute value> переменной длины. Поле Attribute Type (2 байта) состоит из байта флагов (Attribute Flags), за которым следует байт кода типа (Attribute Type Code). Старший бит (бит 0) байта Attribute Flags является флагом Optional и показывает относится данный атрибут к числу дополнительных (1) или общеизвестных (0). Следующий по старшинству бит (бит 1) байта Attribute Flags является флагом транзитивности (Transitive), который определяет является атрибут транзитивным (1) или нетранзитивным (0). Для общеизвестных атрибутов флаг Transitive должен устанавливаться в 1. Следующий бит (бит 2) байта Attribute Flags является флагом Partial и показывает, является информация, содержащаяся в дополнительном транзитивном атрибуте частичной (1) или полной (0). Для общеизвестных атрибутов и дополнительных непереходных атрибутов флаг Partial должен иметь значение 0. Четвертый по старшинству бит (бит 3) байта Attribute Flags является флагом расширенного размера (Extended Length) и определяет размер поля Attribute Length — 1 байт (0) или 2 байта (1). Четыре младших бита байта Attribute Flags не используются. Отправитель должен устанавливать для них нулевые значения, а получатель должен игнорировать эти биты. Байт Attribute Type Code содержит код типа атрибута. Если бит Extended Length байта Attribute Flags имеет значение 0, третий байт Path Attribute содержит значение размера данных атрибута в байтах. При значении бита Extended Length = 1 третий и четвертый байты атрибута пути содержат размер данных атрибута в байтах. Остальные байты поля Path Attribute представляют собой значение атрибута и интерпретируются в соответствии со значениями байт Attribute Flags и Attribute Type Code;

            - Network Layer Reachability Information - информация о доступности на сетевом уровне. Это поле переменной длины содержит список адресных префиксов IP. Число байт в поле Network Layer Reachability Information не задается явно, но может быть вычислено по формуле "Поле Length сообщения UPDATE минус 23 минус Total Path Attributes Length минус Withdrawn Routes Length". Значение поля Length для сообщения UPDATE указано в постоянной части заголовке BGP, Значения полей Total Path Attribute Length и Withdrawn Routes Length указываются в переменной части сообщения UPDATE, а 23 представляет собой суммарный размер постоянного заголовка BGP и полей Total Path Attribute Length, Withdrawn Routes Length. Информация о доступности представляется в форме одной или множества пар <length, prefix>:

            - Length — размер (1 байт). Показывает размер адресного префикса IP в битах. Нулевое значение размера указывает на префикс, которому соответствуют все адреса IP (сам префикс содержит 0 байт);

            - Prefix — префикс. Поле переменной длины, содержит префикс адресов IP, за которым следует минимально возможное количество битов заполнения, служащих для выравнивания по границе байта. Отметим, что значения битов заполнения не принимаются во внимание.

Минимальный размер сообщения UPDATE составляет 23 октета; 19 занимает постоянный заголовок BGP, 2 байта — поле Withdrawn Routes Length и 2 байта — Total Path Attribute Length (поля Withdrawn Routes Length и Total Path Attribute Length в этом случае содержат значение 0). Сообщение UPDATE может анонсировать не более одного набора атрибутов пути, но этому пути может соответствовать множество адресатов, путь к которым описывается общим набором атрибутов. Все атрибуты пути, содержащиеся в данном сообщении UPDATE, применимы к каждому из адресатов, соответствующих значению поля NLRI в сообщении UPDATE. 	Сообщение UPDATE может содержать множество аннулируемых маршрутов. Каждый из таких маршрутов идентифицируется своим адресатом (указывается префиксом IP), однозначно определяющим маршрут в контексте соединения между парой узлов BGP, для которого ранее этот маршрут был анонсирован. Сообщение UPDATE может анонсировать только отзываемые маршруты — в таких случаях сообщение не будет включать атрибутов пути и поля NLRI. Если же сообщение анонсирует только доступные маршруты, в него не требуется включать поле WITHDRAWN ROUTES. В сообщениях UPDATE не следует указывать один и тот же префикс в полях WITHDRAWN ROUTES и NLRI. Однако узел BGP должен быть способен к обработке сообщений такого типа. Узлу BGP следует трактовать такие сообщения UPDATE, как будто они не содержат адресного префикса в поле WITHDRAWN ROUTES.

- Формат сообщения KEEPALIVE

BGP не использует на уровне TCP каких-либо механизмов для проверки доступности других узлов. Вместо этого используются сообщения KEEPALIVE, которыми партнеры обмениваются достаточно часто, чтобы между двумя сообщениями не истекло время, заданное таймером удержания (Hold Timer). Разумным значением максимального интервала между передачей двух последовательных сообщений KEEPALIVE является треть интервала, заданного значением Hold Time. Недопустимо передавать сообщения KEEPALIVE чаще одного раза в секунду. Разработчики могут установить интервал между передачей сообщений KEEPALIVE, как функцию значения Hold Time. Если Hold Time = 0, периодическая передача сообщений KEEPALIVE недопустима. Сообщение KEEPALIVE состоит только из заголовка, следовательно, размер такого сообщения равен 19 байт.

- Формат сообщения NOTIFICATION

Сообщения NOTIFICATION передаются в случаях обнаружения ошибок. Соединение BGP незамедлительно закрывается после передачи такого сообщения. В дополнение к постоянному заголовку BGP сообщения NOTIFICATION содержат поля:

- Error Code — код ошибки (1 байт). Целое число без знака показывает тип сообщения NOTIFICATION;

- Error subcode — субкод ошибки (1 байт). Целое число без знака содержит более конкретную информацию о природе ошибки. С каждым кодом ошибки может быть связан один или несколько субкодов. При отсутствии субкода для ошибки в поле Error Subcode помещается нулевое значение;

- Data — данные. Это поле переменной длины служит для диагностики причины генерации сообщений NOTIFICATION. Содержимое поля данных зависит от значений полей Error Code и Error Subcode. Отметим, что размер поля Data можно определить на основании значения поля Length в заголовке сообщения по формуле: «Message Length = 21 + Data Length».

Минимальный размер сообщений NOTIFICATION составляет 21 байт (с учетом заголовка).

### Конечный автомат, описывающий состояние протокола BGP

##### Общие положения

Приведенное описание конечного автомата (FSM) состояний BGP  базируется на rfc4271.

Структуры данных и конечный автомат, описанные rfc, являются концептуальными моделями и не реализуются в точном соответствии с приведенными описаниями. Если реализация поддерживает описанную функциональность, она будет демонстрировать соответствующее описанному здесь поведение.

Описание разбито на две части:

- описание событий для машины состояний;

- описание конечного автомата в виде диаграммы переходов.

Обязательными атрибутами каждого соединения являются:

- State — состояние;

- ConnectRetryCounter — счетчик числа попыток организации соединения;

- ConnectRetryTimer — таймер повторов для соединения;

- ConnectRetryTime — время ожидания для повтора;

- HoldTimer — таймер удержания;

- HoldTime — время удержания;

- KeepaliveTimer — таймер сохранения;

- KeepaliveTime — время сохранения.

Атрибуты состояния сессии показывают текущее состояние конечного автомата BGP. Счетчик ConnectRetryCounter показывает число попыток узла BGP организовать соединение с партнером.

Для каждого таймера существуют значения "timer"(текущее значение) и "time" (начальное значение). BGP поддерживает пять таймеров — ConnectRetryTimer, HoldTimer, KeepaliveTimer, MinASOriginationIntervalTimer и MinRouteAdvertisementIntervalTimer.

Могут также поддерживаться два дополнительных таймера — DelayOpenTimer и IdleHoldTimer.

Параметр ConnectRetryTime является обязательным атрибутом конечного автомата и хранит начальное значение для таймера ConnectRetryTimer. Предлагается по умолчанию устанавливать значение ConnectRetryTime равным 120 секундам.

Параметр HoldTime является обязательным атрибутом конечного автомата и сохраняет начальное значение таймера HoldTimer. Предлагается по умолчанию использовать для HoldTime значение 90 секунд.

На некоторых этапах для HoldTimer устанавливается большое значение. Предлагается в качестве такого значения устанавливать 4 минуты.

Параметр KeepaliveTime является обязательным атрибутом конечного автомата и сохраняет начальное значение таймера KeepaliveTimer. По умолчанию предлагается устанавливать для KeepaliveTime значение 1/3 HoldTime.

Для таймера MinASOriginationIntervalTimer предлагается по умолчанию использовать значение 15 секунд.

Для таймера MinRouteAdvertisementIntervalTimer предлагается устанавливать значение 30 секунд на соединениях EBGP.

Для таймера MinRouteAdvertisementIntervalTimer предлагается устанавливать значение 5 секунд на соединениях IBGP.

Реализация BGP должна обеспечивать возможность установки значения HoldTimer с помощью конфигурационного параметра независимо для каждого партнера и может обеспечивать возможность выбора значений для других таймеров.

Для снижения вероятности возникновения пиков при распространении сообщений BGP данным узлом следует использовать флуктуации (jitter) для таймеров, связанных с MinASOriginationIntervalTimer, KeepaliveTimer, MinRouteAdvertisementIntervalTimer и ConnectRetryTimer. Узел BGP может использовать одинаковые флуктуации для каждого из этих таймеров независимо от адресатов передаваемых обновлений (т. е., флуктуации не требуется делать независимыми для каждого партнера).

Предлагаемую по умолчанию величину флуктуаций следует определять путем умножения базового значения соответствующего таймера на случайное значение из диапазона 0,75 — 1,0. При каждой установке таймера следует выбирать новое случайное значение. Диапазон флуктуаций может быть настраиваемым.

Ниже перечислены дополнительные атрибуты сессий. Эти атрибуты могут поддерживаться для соединений или для локальной системы в целом:

- AcceptConnectionsUnconfiguredPeers;

- AllowAutomaticStart;

- AllowAutomaticStop;

- CollisionDetectEstablishedState;

- DampPeerOscillations;

- DelayOpen;

- DelayOpenTime;

- DelayOpenTimer;

- IdleHoldTime;

- IdleHoldTimer;

- PassiveTcpEstablishment;

- SendNOTIFICATIONwithoutOPEN;

- TrackTcpState.

Дополнительные атрибуты сессий определяют различные параметры BGP, оказывающие влияние на смену состояний конечного автомата BGP. Две группы атрибутов, связанных с таймерами, включают:

- группа 1: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer;

- группа 2: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer.

Первый параметр (DelayOpen, DampPeerOscillations) является дополнительным атрибутом, который показывает, что функция Timer активна. Значение "Time" указывает начальное состояние таймера (DelayOpenTime, IdleHoldTime). "Timer" задает реальный таймер.

##### События конечного автомата состояний BGP

- События административного плана

К числу административных относятся те события, при которых операторский интерфейс машины политики BGP сигнализирует машине конечных состояний BGP о необходимости запуска или остановки машины состояний BGP. Базовые средства индикации запуска и остановки дополняются необязательными атрибутами соединения, которые передают сигналы о некоторых типах запуска и остановки конечного автомата BGP. Примером такой комбинации может служить Событие 5 — AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment. С помощью такого события реализация BGP сигнализирует конечному автомату об использовании Automatic Start с опцией для применения процедуры Passive TCP Establishment. В свою очередь Passive TCP establishment сигнализирует, что конечный автомат BGP будет ждать вызова удаленной стороны для организации соединения TCP.

Только Событие 1 (ManualStart) и Событие 2 (ManualStop) относятся к числу обязательных административных событий. Все остальные события административного типа (События 3—8) являются дополнительными. Каждое из описанных ниже событий имеет номер, определение, статус (обязательное или дополнительное), а также дополнительные атрибуты сессии, которые следует устанавливать на каждой стадии. При генерации Событий 1 — 8 для конечного автомата BGP проверяются условия, заданные в поле "Статус дополнительных атрибутов". Если любое из этих условий не выполняется, локальной системе следует записать в журнальный файл сведения об ошибке конечного автомата.

В некоторых реализациях установка дополнительных атрибутов сессии может быть неявной и, следовательно, эти атрибуты не могут явно устанавливаться оператором. Описанные ниже административные события также могут быть в некоторых реализациях неявными и недоступными для оператора.

Событие 1: ManualStart:

            - определение: администратор локальной системы вручную инициирует соединение с партнером;

            - статус: обязательный;

            - статус дополнительных атрибутов: для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение FALSE;

Событие 2: ManualStop:

            - определение: администратор локальной системы вручную останавливает соединение с партнером;

            - статус: обязательный;

            - статус дополнительных атрибутов: взаимодействие с дополнительными атрибутами отсутствует;

Событие 3: AutomaticStart:

            - определение: локальная система автоматически организует соединение BGP;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE, если происходит данное событие;

              - если поддерживается дополнительный атрибут сессии PassiveTcpEstablishment, для него следует установить значение FALSE;

              - если поддерживается DampPeerOscillations, следует установить значение FALSE, когда произойдет данное событие.

Событие 4: ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment:

            - определение: локальный администратор вручную инициирует соединение с партнером при включенном режиме PassiveTcpEstablishment; дополнительный сеансовый атрибут PassiveTcpEstablishment показывает, что будут прослушиваться вызовы партнера прежде, чем будет организовано соединение;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE, если это событие происходит;

              - после завершения события для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение FALSE.

Cобытие 5: AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment:

            - определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме PassiveTcpEstablishment; дополнительный сеансовый атрибут PassiveTcpEstablishment показывает, что будут прослушиваться вызовы партнера прежде, чем соединение будет организовано;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;

              - для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE;

              - если поддерживается атрибут DampPeerOscillations, для него следует установить значение FALSE.

Событие 6: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations:

            - определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме подавления осцилляций; конкретный метод подавления осцилляций определяется реализацией и его рассмотрение выходит за пределы данной спецификации;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;

              - для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение TRUE;

              - для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE.

Событие 7: AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_PassiveTcpEstablishment:

            - определение: локальная система автоматически инициирует соединение BGP при включенном режиме подавления осцилляций и PassiveTcpEstablishment; конкретный метод подавления осцилляций определяется реализацией и его рассмотрение выходит за пределы данной спецификации;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута AllowAutomaticStart следует установить значение TRUE;

              - для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение TRUE;

              - для атрибута PassiveTcpEstablishment следует установить значение TRUE.

Событие 8: AutomaticStop:

            - определение: локальная система автоматически останавливает соединение BGP; примером автоматической остановки может служить избыточное число префиксов от данного партнера и автоматический разрыв локальной системой соединения с этим партнером;

            - статус: дополнительный, зависит от локальной системы;

            - статус дополнительных атрибутов: для атрибута AllowAutomaticStop следует установить значение TRUE.

События, связанные с таймерами

Событие 9: ConnectRetryTimer_Expires:

            - определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера ConnectRetryTimer;

            - статус: обязательное;

Событие 10: HoldTimer_Expires:

            - определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера HoldTimer;

            - статус: обязательное;

Событие 11: KeepaliveTimer_Expires:

            - определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера KeepaliveTimer;

            - статус: обязательное;

Событие 12: DelayOpenTimer_Expires:

            - определение: событие генерируется при завершении отсчета таймера DelayOpenTimer;

            - статус: дополнительное;

            - статус дополнительных атрибутов: если произошло данное событие:

              - для атрибута DelayOpen следует установить значение TRUE;

              - следует поддерживать атрибут DelayOpenTime;

              - следует поддерживать атрибут DelayOpenTimer.

Событие 13: IdleHoldTimer_Expires:

            - определение: это событие генерируется при завершении отсчета таймера IdleHoldTimer, которое показывает, что для соединения BGP завершился период ожидания (back-off), служащий для предотвращения осцилляции BGP;

            - таймер IdleHoldTimer используется только в тех случаях, когда разрешено постоянное использование функции подавления осцилляций путем установки DampPeerOscillations = TRUE;

            - реализации, не поддерживающие функцию постоянного подавления осцилляций, могут не поддерживать таймер IdleHoldTimer;

            - статус: дополнительное;

            - статус дополнительных атрибутов: если происходит данное событие:

              - для атрибута DampPeerOscillations следует установить значение TRUE;

              - следует дождаться завершения отсчета таймера IdleHoldTimer.

События, связанные с соединениями TCP:

Событие 14: TcpConnection_Valid:

            - определение: событие, показывающее прием локальной системой запроса на соединение TCP с корректным адресом и номером порта TCP для отправителя и получателя; принятие решение о корректности IP-адресов отправителя и получателя является прерогативой реализации.

В качестве порта получателя BGP следует использовать значение 179, заданное IANA.

Запросы на организацию соединений TCP фиксируются локальной системой при получении пакетов TCP SYN;

            - статус: дополнительное;

            - статус дополнительных атрибутов: для атрибута TrackTcpState следует установить значение TRUE, если происходит данное событие.

Событие 15: Tcp_CR_Invalid:

            - определение: событие, показывающее получение локальной системой запроса на организацию соединения TCP с некорректным значением адреса или номера порта для отправителя или получателя.

В качестве порта получателя BGP следует использовать значение 179, заданное IANA.

Запросы на организацию соединений TCP фиксируются локальной системой при получении пакетов TCP SYN.

            - статус: дополнительное.

Статус дополнительных атрибутов: для атрибута TrackTcpState следует установить значение TRUE, если происходит данное событие.

Событие 16: Tcp_CR_Acked:

            - определение: событие, показывающее, что локальная система запросила организацию соединения TCP с удаленным партнером.

            - локальная система передала пакет TCP SYN, приняла отклик TCP SYN/ACK и передала подтверждение TCP ACK.

            - статус: обязательное.

Событие 17: TcpConnectionConfirmed:

            - определение: событие, показывающее, что локальная система получила от удаленного узла подтверждение организации соединения TCP.

            - модуль TCP удаленного партнера передал пакет TCP SYN; локальный модуль передал в ответ SYN, ACK и получил завершающее подтверждение ACK.

            - статус: обязательное.

Событие 18: TcpConnectionFails:

            - определение: событие, показывающее, что локальная система получила информацию об отказе при попытке организации соединения TCP.

            - модуль TCP удаленного партнера BGP мог передать пакет FIN, на который локальный узел ответил пакетом FIN-ACK. Другим вариантом является детектирование тайм-аута для соединения TCP и прекращения попытки организации соединения.

            - статус: обязательное.

События, связанные с сообщениями BGP

Событие 19: BGPOpen

            - определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения OPEN;

            - статус: обязательное;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута DelayOpen следует установить значение FALSE;

              - таймер DelayOpenTimer следует выключить.

Событие 20: BGPOpen with DelayOpenTimer running

            - определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения OPEN для партнера, который уже имеет организованное транспортное соединение и в настоящее время задерживает передачу сообщения BGP OPEN;

            - статус: дополнительное;

            - статус дополнительных атрибутов:

              - для атрибута DelayOpen следует установить значение FALSE;

              - таймер DelayOpenTimer следует включить.

Событие 21: BGPHeaderErr

            - определение: это событие генерируется при получении сообщения BGP с некорректным заголовком;

            - статус: обязательное.

Событие 22: BGPOpenMsgErr

            - определение: это событие генерируется при получении сообщения OPEN, содержащего ошибки;

            - статус: обязательное.

Событие 23: OpenCollisionDump

определение: это событие генерируется административным путем при детектировании конфликта соединений в процесс обработки входящего сообщения OPEN, если данное соединение планируется разорвать.

Событие 23 является административным действием, генерируемым логикой реализации:

статус: дополнительное;

статус дополнительных атрибутов: если машина состояний обрабатывает это событие из состояния Established, для дополнительного атрибута CollisionDetectEstablishedState следует установить значение TRUE;

примечание: событие OpenCollisionDump может происходить в состояниях Idle, Connect, Active, OpenSent и OpenConfirm без установки каких-либо дополнительных атрибутов.

Событие 24: NotifMsgVerErr:

            - определение: это событие генерируется при получении сообщения NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий;

            - статус: обязательное.

Событие 25: NotifMsg:

            - определение: это событие генерируется при получении сообщения NOTIFICATION с кодом ошибки, отличным от несовпадения версий;

            - статус: обязательное.

Событие 26: KeepAliveMsg:

            - определение: это событие генерируется при получении сообщения KEEPALIVE;

            - статус: обязательное.

Событие 27: UpdateMsg:

            - определение: это событие генерируется при получении корректного сообщения UPDATE;

            - статус: обязательное;

Событие 28: UpdateMsgErr:

            - определение: это событие генерируется при получении некорректного сообщения UPDATE;

            - статус: обязательное.

##### Дополнительные атрибуты сессии

Входной информацией для конечного автомата BGP являются события, которые могут относиться к числу обязательных (mandatory) и дополнительных (optional). Некоторые из дополнительных событий связаны с дополнительными атрибутами сессии. Дополнительные атрибуты сессий включают несколько групп функций конечного автомата.

Связи между функциями конечного автомата, событиями и дополнительными атрибутами сессий описаны ниже:

группа 1: Автоматические административные события (старт/стоп)

| Дополнительные атрибуты сессии: | AllowAutomaticStart, AllowAutomaticStop, DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer |
| --- | --- |
| Опция 1: | AllowAutomaticStart |
| Описание | Соединение с партнером BGP может быть инициировано или разорвано административными средствами. Такая операция может выполняться вручную с участием оператора или автоматически под управлением встроенной логики реализации BGP. Термин «автоматически» говорит о том, что соединение с партнером BGP организуется тогда, когда логика определяет, что соединение BGP следует перезапустить. Атрибут AllowAutomaticStart указывает, что данное соединение BGP поддерживает автоматический запуск соединения BGP. Если реализация BGP поддерживает AllowAutomaticStart, рестарт соединения с партнером может повторяться. Опции DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer управляют скоростью организации повторных соединений. Опция DampPeerOscillations определяет использование дополнительной логики для подавления осцилляций BGP в форме последовательности автоматически повторяющихся процедур старта и остановки. Параметр IdleHoldTime задает продолжительность периода сохранения партнером BGP состояния Idle перед тем, как будет возможен новый автоматический рестарт. Таймер IdleHoldTimer управляет сохранением состояния Idle. Примером логики DampPeerOscillations является рост значения IdleHoldTime в тех случаях, когда BGP-партнер порождает периодические осцилляции (организация/разрыв соединения) в течение некоторого интервала времени. Для включения этой логики партеру достаточно организовать 10 соединений и их разрывов в течение 5 минут. Значение IdleHoldTime будет сменено с нуля на 120 секунд. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 2: | AllowAutomaticStop |
| Описание: | Этот дополнительный атрибут сессии BGP показывает, что для соединения BGP разрешено «автоматическое» прерывание. Автоматическим называется прерывание сессии под управлением поддерживаемой реализацией логики. Рассмотрение такой логики не входит в задачи данной спецификации. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 3: | DampPeerOscillations |
| Описание | Дополнительный атрибут сессии DampPeerOscillations показывает, что соединение BGP использует логику подавления осцилляций в состоянии Idle. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 4: | IdleHoldTime |
| Описание | IdleHoldTime принимает значение, установленное для IdleHoldTimer. |
| Значение: | Время в секундах. |
| Опция 5: | IdleHoldTimer |
| Описание | Таймер IdleHoldTimer служит для контроля осцилляций BGP за счет сохранения партнера BGP в состоянии Idle в течение заданного интервала времени. |
| Значение: | Время в секундах. |

            - группа 2: Не указанные в конфигурации партнеры

| Дополнительные атрибуты сессии: | AcceptConnectionsUnconfiguredPeers |
| --- | --- |
| Опция 1: | AcceptConnectionsUnconfiguredPeers |
| Описание | Машина состояний BGP может позволять восприятие соединений BGP от неуказанных в конфигурации соседей. Дополнительный атрибут сессии AcceptConnectionsUnconfiguredPeers позволяет конечному автомату поддерживать переходы состояний, которые позволяют реализации принимать или отвергать соединения от таких партнеров. Атрибут AcceptConnectionsUnconfiguredPeers влияет на безопасность. |
| Значения: | TRUE или FALSE |

            - группа 3: Обработка TCP

| Дополнительные атрибуты сессии: | PassiveTcpEstablishment, TrackTcpState |
| --- | --- |
| Опция 1: | PassiveTcpEstablishment |
| Описание | Эта опция показывает, что конечный автомат BGP будет пассивно ожидать вызова от удаленного партнера BGP для организации соединения TCP. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 2: | TrackTcpState |
| Описание | Конечный автомат BGP обычно отслеживает конечный результат попытки организации соединения TCP, а не отдельные сообщения TCP. Опционально конечный автомат BGP может поддерживать дополнительное взаимодействие с системой согласования параметров соединений TCP. Учет событий TCP может увеличить объем записей в журнальных файлах и число смен состояний конечного автомата BGP. |
| Значения: | TRUE или FALSE |

            - группа 4: Обработка сообщений BGP

| Дополнительные атрибуты сессии: | DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer, SendNOTIFICATIONwithoutOPEN, CollisionDetectEstablishedState |
| --- | --- |
| Опция 1: | DelayOpen |
| Описание | Дополнительный атрибут сессии DelayOpen позволяет реализации настроить задержку передачи сообщения OPEN на заданное время. Такая задержка позволяет удаленному партнеру BGP первым отправить сообщение OPEN. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 2: | DelayOpenTime |
| Описание | DelayOpenTime — начальное значение таймера DelayOpenTimer. |
| Значение: | Время в секундах. |
| Опция 3: | DelayOpenTimer |
| Описание | Дополнительный атрибут сессии DelayOpenTimer используется для задержки передачи сообщения OPEN в данном соединении. Событие DelayOpenTimer_Expires (Событие 12) описано в параграфе 8.1.3. |
| Значение: | Время в секундах. |
| Опция 4: | SendNOTIFICATIONwithoutOPEN |
| Описание | SendNOTIFICATIONwithoutOPEN позволяет партнеру передать сообщение NOTIFICATION без отправки сначала сообщения OPEN. Без этого дополнительного атрибута соединение BGP предполагает, что сообщение OPEN должно быть отправлено партнером до того, как ему будет передаваться сообщение NOTIFICATION. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Опция 5: | CollisionDetectEstablishedState |
| Описание | Обычно Detect Collision игнорируется для состояния Established. Этот дополнительный атрибут сессии показывает, что данное соединение BGP обрабатывает конфликты и в состоянии Established. |
| Значения: | TRUE или FALSE |
| Примечание: | Дополнительные сеансовые атрибуты проясняют описание конечного автомата BGP для имеющихся возможностей реализации BGP. Эти атрибуты могут быть предопределенными для реализации и недоступными через интерфейс управления, поддерживаемый реализацией. |

##### Описание конечного автомата

###### Определение конечного автомата

Реализация BGP должна поддерживать отдельный конечный автомат для каждого включенного в конфигурацию партнера. Каждый узел BGP, включенный в потенциальное соединение, будет пытаться связаться с партнером, если для данного узла не задано сохранение состояния Idle или пассивный режим. В последующем обсуждении активная или подключающаяся сторона соединения TCP (та сторона, с которой был передан первый пакет TCP SYN) называется исходящей (outgoing). Пассивная или ожидающая сторона (отправитель первого пакета SYN/ACK) будет называться входящей.

Реализация BGP должна подключиться к порту TCP с номером 179 и прослушивать его с целью приема входящих вызовов в дополнение к своим попыткам организовать соединение с партнером. Для каждого входящего соединения должен создаваться экземпляр машины состояний. Существует период, в течение которого соединение с партнером на другой стороне уже организовано, но его идентификатор BGP еще не известен. В течение этого периода могут одновременно существовать входящее и исходящее соединение для одной пары партнеров. Такая ситуация называется конфликтом при соединении.

Реализация BGP будет иметь не более одного конечного автомата для каждого указанного в конфигурации партнера и один конечный автомат для каждого входящего соединения TCP, в котором партнер еще не идентифицирован. Каждый экземпляр конечного автомата соответствует одному соединению TCP.

Между парой партнеров может существовать несколько соединений, если в них используются различные пары адресов IP. Такая ситуация называется «множественным партнерством» (multiple "configured peerings").

В любом соединении TCP может быть только одна активная и одна пассивная сторона (в соответствии с приведенным выше определением и описанными ниже состояниями конечного автомата). Когда узел BGP настроен как активный, он может располагаться как на активной, так и на пассивной стороне соединения, которое будет организовано в результате. После завершения процесса организации соединения TCP уже не имеет значения, какая из сторон была активной, а какая пассивной на этапе организации соединения. Единственное различие заключается в том, какая из сторон будет использовать порт TCP с номером 179.

###### Конечный автомат и детектирование конфликтов

Существует один конечный автомат на каждое соединение BGP. При возникновении конфликта соединений до того, как партнер будет полностью идентифицирован, может существовать два соединения с одним партнером. После разрешения конфликта конечный автомат разорванного соединения следует освободить (отключить).

###### Конечный автомат и дополнительные атрибуты сессий

Дополнительные атрибуты сессий действуют как флаги (TRUE или FALSE) или дополнительные таймеры. Для атрибутов, являющихся флагами, должно поддерживаться соответствующее действие конечного автомата BGP, если для флага может быть установлено значение TRUE. Например, если в реализации BGP могут быть установлены опции AutoStart и PassiveTcpEstablishment, должны поддерживаться События 3, 4 и 5. Если дополнительный атрибут сессии не может иметь значения TRUE, соответствующие события не поддерживаются.

Каждый из дополнительный таймеров (DelayOpenTimer и IdleHoldTimer) имеет группу атрибутов, включающую:

- флаг индикации поддержки;

- значение времени (Time) для таймера;

- таймер.

Формат дополнительный таймеров показан ниже:

- DelayOpenTimer: DelayOpen, DelayOpenTime, DelayOpenTimer;

- IdleHoldTimer: DampPeerOscillations, IdleHoldTime, IdleHoldTimer.

Если флаг индикации поддержки для дополнительного таймера (DelayOpen или DampPeerOscillations) не может иметь значение TRUE, таймеры и события, поддерживающие данную опцию, не поддерживаются.

###### Номера событий конечного автомата

Номера событий (1-28) используются при описании машины состояний. Реализации могут использовать эти номера для систем сетевого управления. Точная форма конечного автомата BGP или событий конечного автомата BGP зависит от реализации.

###### Действия конечного автомата, зависящие от реализации

В некоторых случаях конечный автомат BGP указывает, что будет выполняться инициализация BGP или удаление ресурсов BGP. Инициализация конечного автомата BGP и связанных с машиной ресурсов зависит от связанной с политикой части реализации BGP. Детальное рассмотрение этих действий выходит за пределы описания конечного автомата.

##### Диаграмма состояний конечного автомата

Общая диаграмма состояний конечного автомата, описывающего BGP, представлена на (Рисунок 1).

- Рисунок 1 - Конечный автомат протокола BGP

Рассмотрим возможные состояния протокола подробнее:

            - состояние Idle

Изначально конечный автомат состояний узла BGP находится в состоянии Idle.

В этом состоянии конечный автомат BGP отвергает все входящие соединения BGP для данного узла. Никаких ресурсов не выделено. В ответ на событие ManualStart (1) или AutomaticStart (3) локальная система будет:

- инициализировать все ресурсы BGP для соединения с партнером;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- запускать таймер ConnectRetryTimer с начальным значением;

- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;

- прослушивать соединения, инициированные удаленными узлами BGP;

- переходить в состояние Connect.

События ManualStop (Событие 2) и AutomaticStop (Событие 8) игнорируются в состоянии Idle.

В ответ на событие ManualStart_with_PassiveTcpEstablishment (4) или AutomaticStart_with_PassiveTcpEstablishment (5) локальная система будет:

- инициализировать все ресурсы BGP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- запускать таймер ConnectRetryTimer с начальным значением;

- прослушивать соединения, инициированные удаленными узлами BGP;

- переходить в состояние Active.

Точное значение ConnectRetryTimer определяется локально, но его следует делать достаточно большим для того, чтобы прошла инициализация TCP.

Если атрибут DampPeerOscillations имеет значение TRUE, в состоянии Idle возможны три события:

- AutomaticStart_with_DampPeerOscillations (Событие 6);

- AutomaticStart_with_DampPeerOscillations_and_PassiveTcpEstablishment (Событие 7);

- IdleHoldTimer_Expires (Событие 13).

Эти события будут использоваться локальной системой для предотвращения осцилляций. Метод предотвращения постоянных осцилляций выходит за пределы данного документа.

Любое другое событие (9-12, 15-28) в состоянии Idle не приводит к смене состояния локальной системы.

            - состояние Connect

В этом состоянии конечный автомат BGP ожидает завершения процесса организации соединения TCP. Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Connect. В ответ на событие ManualStop (Событие 2) локальная система будет:

- сбрасывать соединение TCP;

- освобождать все ресурсы BGP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- останавливать таймер ConnectRetryTimer и устанавливать для него нулевое значение;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на событие ConnectRetryTimer_Expires (9) локальная система будет:

- сбрасывать соединение TCP;

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;

- останавливать таймер DelayOpenTimer и сбрасывать его значение в 0;

- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;

- продолжать прослушивание порта для определения входящих вызовов от других узлов BGP;

- сохранять состояние Connect.

Если происходит событие DelayOpenTimer_Expires (12) в состоянии Connect, локальная система будет:

- передавать партнеру сообщение OPEN;

- устанавливать большое значение для таймера удержания HoldTimer;

- переходить в состояние OpenSent.

Если конечный автомат BGP получает информацию о событии TcpConnection_Valid (14), обрабатывается соединение TCP и сохраняется состояние Connect.

При получении конечным автоматом BGP информации о событии Tcp_CR_Invalid (15) локальная система отвергнет соединение TCP и сохранит состояние Connect.

При успешной организации соединения TCP (Событие 16 или 17) локальная система будет сначала проверять атрибут DelayOpen. Если этот атрибут имеет значение TRUE, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его в 0;

- устанавливать начальное значение для таймера DelayOpenTimer;

- сохранять состояние Connect.

Если атрибут DelayOpen имеет значение FALSE, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его в 0;

- завершать инициализацию BGP;

- передавать партнеру сообщение OPEN;

- устанавливать большое значение для таймера удержания HoldTimer;

- переходить в состояние OpenSent.

Предлагается использовать для HoldTimer значение 4 минуты.

При отказе в организации соединения TCP (Событие 18) локальная система проверяет DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;

- останавливать таймер DelayOpenTimer и сбрасывать его значение в 0;

- продолжать прослушивание порта для приема входящих вызовов от других узлов BGP;

- переходить в состояние Active.

Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;

- сбрасывать соединение TCP;

- освобождать все ресурсы BGP;

- переходить в состояние Idle.

Если получено сообщение OPEN при запущенном таймере DelayOpenTimer (Событие 20), локальная система будет:

              - останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

              - завершать инициализацию BGP;

              - останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

              - передавать сообщение OPEN;

              - передавать сообщение KEEPALIVE;

              - если начальное значение таймера HoldTimer отлично от 0:

- запускается таймер KeepaliveTimer с начальным значением;

- таймер HoldTimer сбрасывается в согласованное значение, в противном случае (начальное значение HoldTimer равно 0)

- сбрасывается таймер KeepaliveTimer;

- таймер HoldTimer сбрасывается в 0,

              - система переходит в состояние OpenConfirm.

Если значение поля AS совпадает с номером локальной автономной системы, для соединения устанавливается статус внутреннего, в противном случае соединение считается внешним.

Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22), локальная система будет:

- (необязательно) если атрибут SendNOTIFICATIONwithoutOPEN имеет значение TRUE, локальная система сначала будет передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

При получении сообщения NOTIFICATION об ошибке верификации (Событие 24), локальная система проверяет таймер DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- переходить в состояние Idle.

Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на все остальные события (8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28) локальная система будет:

- если таймер ConnectRetryTimer запущен, — останавливать и сбрасывать его в 0;

- если таймер DelayOpenTimer, — останавливать и сбрасывать его в 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

            - состояние Active

В этом состоянии конечный автомат BGP пытается приобрести партнеров путем прослушивания и восприятия соединений TCP.

Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Active. В ответ на событие ManualStop (2) локальная система будет:

- при запущенном таймере DelayOpenTimer и установленном атрибуте SendNOTIFICATIONwithoutOPEN передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Cease;

- освобождать все ресурсы BGP и останавливать таймер DelayOpenTimer;

- сбрасывать соединение TCP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- останавливать таймер ConnectRetryTimer и сбрасывать его значение в 0;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на событие ConnectRetryTimer_Expires (9) локальная система будет:

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer (с начальным значением);

- инициировать соединение TCP с другим узлом BGP;

- продолжать прослушивание входящих вызовов TCP, которые могут приходить от удаленных узлов BGP;

- переходить в состояние Connect.

В ответ на событие DelayOpenTimer_Expires (12) локальная система будет:

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

- завершать инициализацию BGP;

- передавать удаленному узлу сообщение OPEN;

- устанавливать большое значение для таймера удержания;

- переходить в состояние OpenSent.

Для этого перехода предлагается устанавливать значение HoldTimer равным 4 минутам.

При получении сведений о событии TcpConnection_Valid (14) локальная система обрабатывает флаги соединения TCP и остается в состоянии Active.

При получении информации о событии Tcp_CR_Invalid (15) локальная система отвергнет соединение TCP и сохранит состояние Active.

При успешной организации соединения TCP (Событие 16 или 17) локальная система будет проверять сначала дополнительный атрибут DelayOpen.

Если DelayOpen = TRUE, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer и сбрасывать его значение в 0;

- устанавливать для таймера DelayOpenTimer начальное значение (DelayOpenTime);

- сохранять состояние Active.

Если DelayOpen = FALSE, локальная система будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- завершать инициализацию BGP;

- передавать удаленному узлу сообщение OPEN;

- устанавливать большое значение для таймера удержания;

- переходить в состояние OpenSent.

Для этого перехода предлагается устанавливать значение HoldTimer равным 4 минутам.

В ответ на событие TcpConnectionFails (18) локальная система будет:

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer (с начальным значением);

- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

- освобождать все ресурсы BGP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если получено сообщение OPEN и запущен таймер DelayOpenTimer (Событие 20), локальная система будет:

              - останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот запущен) и сбрасывать его значение в 0;

              - останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

              - завершать инициализацию BGP;

              - передавать сообщение OPEN;

              - передавать сообщение KEEPALIVE;

              - если значение HoldTimer отлично от 0:

- запускать таймер KeepaliveTimer с начальным значением;

- сбрасывать таймер HoldTimer в согласованное значение,

- если HoldTimer = 0

- сбрасывать таймер KeepaliveTimer (0);

- сбрасывать в 0 таймер HoldTimer;

              - переходить в состояние OpenConfirm.

Если в поле AS содержится номер локальной автономной системы, соединение относится к числу внутренних, в противном случае считается внешним.

Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22), локальная система будет:

- (необязательно) если атрибут SendNOTIFICATIONwithoutOPEN имеет значение TRUE, локальная система сначала будет передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

При получении сообщения NOTIFICATION об ошибке верификации (Событие 24), локальная система проверяет таймер DelayOpenTimer. Если этот таймер запущен, локальная система будет:

- останавливать таймер ConnectRetryTimer (если тот включен) и сбрасывать его значение в 0;

- останавливать и сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- переходить в состояние Idle.

Если таймер DelayOpenTimer не запущен, локальная система будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на любое другое событие (8, 10-11, 13, 19, 23, 25-28) локальная система будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

            - состояние OpenSent

В этом состоянии конечный автомат BGP ожидает сообщения OPEN от партнера.

Стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии OpenSent.

Если в состоянии OpenSent происходит событие ManualStop (2), локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- переходить в состояние Idle.

Если в состоянии OpenSent происходит событие AutomaticStop (8), локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на событие HoldTimer_Expires (10) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

События TcpConnection_Valid (14), Tcp_CR_Acked (16) или TcpConnectionConfirmed (17) говорят о том, что может иметь место попытка организации второго соединения TCP. Это второе соединение находится под контролем системы обработки конфликтов при соединениях, пока не будет принято сообщение OPEN.

Запросы соединений TCP через некорректный порт (Tcp_CR_Invalid — Событие 15) игнорируются.

При получении информации о событии TcpConnectionFails (18) локальная система будет:

- закрывать соединение BGP;

- заново запускать таймер ConnectRetryTimer;

- продолжать прослушивание порта на предмет вызовов от удаленных узлов BGP;

- переходить в состояние Active.

При получении сообщения OPEN проверяется корректность всех полей этого сообщения. Если сообщение OPEN не содержит ошибок (Событие 19), локальная система будет:

- сбрасывать в 0 таймер DelayOpenTimer;

- устанавливать для таймера ConnectRetryTimer значение 0;

- передавать сообщение KEEPALIVE;

- устанавливать значение таймера KeepaliveTimer (см. ниже);

- устанавливать для таймера HoldTimer согласованное значение;

- переходить в состояние OpenConfirm.

Если согласованное время удержания равно 0, таймеры HoldTimer и KeepaliveTimer не запускаются. Если значение поля My Autonomous System совпадает с номером локальной AS, соединение трактуется как внутреннее, в противном случае относится к числу внешних (это будет оказывать влияние на описанную ниже обработку сообщений UPDATE).

Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22), локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

При получении корректного сообщения BGP OPEN (Событие 19 или 20) требуется применять механизм детектирования конфликтов (параграф 6.8).

Событие CollisionDetectDump происходит, когда реализация BGP определяет наличие конфликта при соединении (рассмотрение этих механизмов выходит за пределы данного документа).

Если в состоянии OpenSent возникает необходимость закрыть соединение, машине состояний передается сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). При получении такого события в состоянии OpenSent локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если получено сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий (Событие 24), локальная система будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на любое другой событие (9, 11-13, 20, 25-28) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Finite State Machine Error;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

            - состояние OpenConfirm

В этом состоянии конечный автомат BGP ожидает приема сообщения KEEPALIVE или NOTIFICATION.

Любые стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии OpenConfirm.

В ответ на событие ManualStop (2), инициированное оператором, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на событие AutomaticStop (8), инициированное системой, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если событие HoldTimer_Expires (Событие 10) происходит до получения сообщения KEEPALIVE, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired,

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если локальная система получает сигнал KeepaliveTimer_Expires (Событие 11), она будет:

- передавать сообщение KEEPALIVE;

- заново запускать таймер KeepaliveTimer;

- сохранять состояние OpenConfirmed.

Событие TcpConnection_Valid (14) или успешная организация соединения TCP (Событие 16 или 17) в состоянии OpenConfirm требуют от локальной системы проверки отсутствия второго соединения (с тем же партнером).

При попытке организации соединения TCP через некорректный порт (Событие 15) локальная система будет игнорировать вторую попытку организации соединения.

Если локальная система получает сигнал TcpConnectionFails (Событие 18) от нижележащего уровня TCP или сообщение NOTIFICATION (Событие 25), она будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если локальная система получает сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки несоответствия версий (NotifMsgVerErr — Событие 24)), она будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- переходить в состояние Idle.

Если локальная система получает корректное сообщение OPEN (BGPOpen — Событие 19), выполняется процесс детектирования конфликтов, описанный в параграфе 6.8. Если в результате данное соединение будет разрываться, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP (пакет TCP FIN);

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если получено сообщение OPEN, проверяется корректность всех полей этого сообщения. Если обнаружены ошибки при проверке заголовка BGP (Событие 21) или сообщения OPEN (Событие 22), локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом ошибки;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если (в процессе обработки другого сообщения OPEN) реализация BGP определяет (способы детектирования выходят за пределы данного документа), что произошел конфликт при соединении и данное соединение будет закрыто, локальная система будет подавать сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). При получении сигнала OpenCollisionDump (Событие 23) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

При получении сообщения KEEPALIVE (KeepAliveMsg — Событие 26) локальная система будет:

- заново запускать таймер HoldTimer;

- переходить в состояние Established.

В ответ на все остальные события (9, 12-13, 20, 27-28) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с соответствующим кодом Finite State Machine Error;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

            - состояние Established

В состоянии Established конечный автомат BGP может обмениваться сообщениями UPDATE, NOTIFICATION и KEEPALIVE со своим партнером. Любые стартовые события (1, 3-7) игнорируются в состоянии Established.

В ответ на событие ManualStop (Событие 2), инициированное оператором, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- устанавливать ConnectRetryCounter = 0;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на событие AutomaticStop (8) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- удалять все маршруты, связанные с этим соединением;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Одной из причин сигнала AutomaticStop может быть получение сообщений UPDATE с числом префиксов, превышающим заданный предел общего числа префиксов. Локальная система будет автоматически разрывать соединение с данным партнером.

В ответ на событие HoldTimer_Expires (10) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом ошибки Hold Timer Expired;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations attribute = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

По сигналу KeepaliveTimer_Expires (Событие 11) локальная система будет:

- передавать сообщение KEEPALIVE;

- заново запускать таймер KeepaliveTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0.

Каждый раз при получении локальной системой сообщения KEEPALIVE или UPDATE она заново запускает таймер KeepaliveTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0.

Сигнал TcpConnection_Valid (Событие 14), принятый для корректного порта, будет инициировать систему отслеживания второго соединения.

Некорректные соединения (Tcp_CR_Invalid — Событие 15) будут игнорироваться.

В ответ на индикацию завершения организации соединения TCP (Событие 16 или 17) следует отслеживать второе соединение, пока не будет передано сообщение OPEN.

Если получено корректное сообщение OPEN (BGPOpen — Событие 19) и CollisionDetectEstablishedState = TRUE, сообщение OPEN будет проверяться на предмет конфликта (параграф 6.8) с другими соединениями. Если реализация BGP принимает решение о разрыве данного соединения, она будет генерировать сигнал OpenCollisionDump (Событие 23). Если соединение нужно разорвать, локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Cease;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- удалять все маршруты, связанные с соединением;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

Если локальная система получает сообщение NOTIFICATION (Событие 24 или 25) или сигнал TcpConnectionFails (Событие 18) от нижележащего уровня TCP, она будет:

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- удалять все маршруты, связанные с соединением;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- переходить в состояние Idle.

При получении сообщения KEEPALIVE (Событие 26) локальная система будет:

- заново запускать таймер HoldTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0;

- сохранять состояние Established.

В ответ на сообщение UPDATE (Событие 27) локальная система будет:

- обрабатывать принятое сообщение;

- заново запускать таймер HoldTimer, если согласованное значение HoldTime не равно 0;

- сохранять состояние Established.

Если локальная система получает сообщение UPDATE и процедура контроля ошибок в сообщениях UPDATE (см. параграф 6.3) обнаруживает ошибку (Событие 28), локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Update Error;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- удалять все маршруты, связанные с соединением;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

В ответ на все прочие события (9, 12-13, 20-22) локальная система будет:

- передавать сообщение NOTIFICATION с кодом Finite State Machine Error,

- удалять все маршруты, связанные с соединением;

- устанавливать ConnectRetryTimer = 0;

- освобождать все ресурсы BGP;

- сбрасывать соединение TCP;

- увеличивать значение ConnectRetryCounter на 1;

- (необязательно) выполнять процедуру подавления осцилляций, если DampPeerOscillations = TRUE;

- переходить в состояние Idle.

### Различия между iBGP и eBGP

Протокол маршрутизации BGP изначально проектировался как протокол, обеспечивающий маршрутизацию между AS. Несмотря на это, он может использоваться внутри AS. Когда BGP работает между маршрутизаторами, принадлежащими разным AS, это называется внешним BGP (eBGP). Когда BGP работает между маршрутизаторами, принадлежащими одной AS, это называется iBGP. При это сам протокол остаётся неизменным, меняется логика обработки полученных обновлений и передачи маршрутов другим участникам обмена. Различия между iBGP и eBGP приведены в таблице.

Таблица 2 - Различие между iBGP и eBGP

| Критерий | iBGP | eBGP |
| --- | --- | --- |
| Расположение участников обмена | В одной АС | В разных АС |
| Добавление своей АС в атрибут AS-path | Нет | Да |
| Изменение атрибута next hop на адрес интерфейса маршрутизатора | Нет | Да |
| Необходимость непосредственного соединения между маршрутизаторами | Нет | Требуется в соответствии с RFC |
| Передача маршрутов другим маршрутизаторам | Не передаются маршруты, полученные от других iBGP маршрутизаторов | Передаются все маршруты (iBGP и eBGP) |
| Атрибут Local Preference | Передаётся другим iBGP-маршрутизаторам | Не передаётся eBGP-маршрутизаторам |

Основным отличием работы iBGP является необходимость соединения маршрутизаторов по схеме «каждый-с-каждым» или использование решений типа Route Reflector. Данное требование вытекает из запрета передачи iBGP-маршрутов другим маршрутизаторам, таким образом для получения информации обо всех маршрутах необходимо получить информацию непосредственно с каждого iBGP-маршрутизатора.

### Процесс распространения информации о маршрутах (NLRI)

Информация о маршрутах передаётся в сообщении UPDATE. Обновления маршрутов несут в себе всю необходимую информацию, которая используется в протоколе BGP для построения сети без петель маршрутизации. В сообщение UPDATE, как правило, входят три основных блока: недействительные маршруты, список атрибутов маршрута, информация сетевого уровня о доступности сети (NRLI).

Список атрибутов маршрута позволяет протоколу BGP обнаруживать петли в маршрутизации и придает ему дополнительную гибкость при определении локальных и глобальных правил маршрутизации. В качестве примера атрибутов маршрута можно привести атрибут AS_PATH, с помощью которого определяется последовательность номеров AS, составляющих маршрут до маршрутизатора BGP. Атрибут NEXT_HOP содержит IP-адрес следующей AS для достижения сети назначения, атрибут меняется при передаче префикса в другую AS .

Пример распространения информации о достижимости приведен на (Рисунок 2).

- Рисунок 2

Автономная система AS1 анонсирует информацию о достижимости содержащегося в ней префикса 1.1.1.0/24, доступного через маршрутизатор 1.1.1.1 своему непосредственному соседу – автономной системе AS2. AS2 сохраняет маршрутную информацию и передает ее дальше, автономной системе AS3, предварительно поменяв значение next_hop и добавив свой номер в начало поля AS_path. Аналогично обрабатывает маршрутную информацию автономная система AS3. Таким образом, дойдя до AS4, информация о достижимости префикса 1.1.1.0/24 сопровождается адресом граничного маршрутизатора 3.3.3.3, принадлежащего автономной системе AS3 и полем AS_path 3-2-1 показывающим путь прохождения BGP пакета.

Блок NLRI отображает форму записи IP-префикса маршрута к объявляемой сети. Формально префикс представляет собой адрес некой сети, а длина префикса интерпретируется также как длина сетевой маски. В реальном адресном пространстве префикс может соответствовать одной IP-сети или агрегировать в себе несколько IP-сетей. В блоке NRLI указывается список узлов, о маршрутах к которым BGP-система пытается проинформировать своих соседей.

После обновления информации о маршрутах запускается процесс выбора. Этот процесс служит для отбора маршрутов, предназначенных для использования локально и передачи другим маршрутизаторам, использующим BGP. Процесс использует атрибуты полученных маршрутов для получения степени предпочтения маршрута или информации о том, что маршрут является неподходящим для занесения в базу маршрутов и должен быть исключён из процесса отбора. Процесс делится на три фазы:

- вычисление степени предпочтения каждого полученного маршрута;

- выбор наилучшего маршрута для каждого места назначения и занесение его базу маршрутов;

- передача маршрутов на другие маршрутизаторы, при этом может производиться суммирование маршрутов.

Автономная система будет анонсировать дальше только те маршруты, которые использует сама.

### Механизм передачи информации о маршрутах из IGP-протоколов

Узел BGP может порождать (originate) маршруты BGP, помещая информацию, полученную из других источников (например, IGP), в BGP. Существует три механизма передачи информации о маршрутах, полученных с помощью IGP:

            - команда network;

            - передача в BGP-процесс статических маршрутов;

            - передача в BGP-процесс динамических IGP-маршрутов.

Последний метод крайне не рекомендуется при дизайне сети, так как может в дальнейшем привести к появлению петель маршрутизации (например, при использовании iBGP) и нестабильности анонсируемых маршрутов. При использовании команды network маршрут порождается при наличии в локальной таблице маршрутизации соответствующей сети. Атрибут Origin при этом выставляется в значение IGP. При использовании механизма передачи (redistribution) BGP порождает маршруты, соответствующие маршрутам в локальной таблице маршрутизации (статические или полученные из IGP). Для таких маршрутов атрибут Origin выставляется в значение Incomplete.

При использовании любого из метода передачи информации о маршрутах не используется никакая информация, ассоциированная с маршрутов в IGP-протоколе.

### Перспективные расширения для повышения безопасности использования протокола BGP4

##### Обзор уязвимостей

Протокол маршрутизации BGP был создан, когда сетевая среда еще не стала столь "агрессивной", какой она является сегодня. В результате архитектура BGP не включает средств защиты от случайных или обдуманных атак, которые могли бы повредить работе системы маршрутизации. Очевидно, что сети, в которых присутствует динамическая маршрутизация, уязвимы для атак с использованием протоколов маршрутизации и BGP в этом смысле не является исключением. Некорректно настроенные или преднамеренно искаженные источники могут внести существенные искажения в работу сети путем вставки ложной маршрутной информации в распространяемые с помощью BGP базы маршрутных данных (путем изменения, подмены или повторного использования пакетов BGP). Существуют также некоторые методы нарушения работы сети в целом путем разрыва связей в системе обмена информацией между узлами BGP. Источниками ложной информации могут служить как внешние устройства (outsider) так и собственные узлы BGP.

Криптографическая аутентификация обмена данными между партнерами не предусмотрена в спецификации BGP (хотя ОС некоторых маршрутизаторов всё же позволяет осуществлять шифрование BGP сессий). Целью атак может служить как транспортный протокол поверх которого работает BGP, так и прикладной протокол BGP, включая: IP spoofing, захват сессий и т. п. Любой сторонний узел может включить правдоподобные сообщения BGP в обмен данными между партнерами BGP и, следовательно, включить в таблицы ложные маршруты или разорвать соединение между партнерами. Любое прерывание связи между партнерами приводит к изменению распространяемой картины маршрутизации. Более того, внешние узлы могут также разрывать соединения между партнерами BGP, обрывая для них сессии TCP с помощью обманных пакетов. Внешние источники ложной информации BGP могут располагаться в любой точке сети. Собственные узлы BGP или узлы партнёров могут включать ложные маршрутные данные, маскируясь под другой легитимный узел BGP или рассылая маршрутную информацию от своего имени без должных на то полномочий. Наблюдались случаи, когда некорректно настроенные или неисправные маршрутизаторы становились причиной серьезных нарушений в работе Internet. Легитимные узлы BGP имеют контекст и информацию для создания правдоподобных, но ложных маршрутных данных, и, следовательно, могут служить причиной серьезных нарушений. Криптографическая защита и защита работающих устройств не позволяют исключить ложную информацию, полученную от партнера. Риск нарушений, вызываемых партнерами BGP, является реальным и должен приниматься во внимание. Ложные маршрутные данные могут оказывать различное влияние на картину маршрутизации. Если ложные данные удаляют корректную маршрутную информацию для отдельной подсети, эта подсеть может стать недоступной для части сети, принявшей ложные данные. Если ложная информация изменяет маршрут в сеть, пакеты, адресованные в эту сеть, могут пересылаться по не оптимальному пути, путь пересылки не будет соответствовать ожидаемой политике или трафик будет просто утерян. В результате трафик в эту сеть может быть задержан на пути, который будет длинее необходимого. Сеть может стать недоступной для областей, принявших ложные данные. Трафик может быть также направлен по пути, на котором данные могут быть подвергнуты нежелательному просмотру или искажены. Если ложная информация показывает, что автономная система включает сети, которые реально в нее не входят, пакеты для таких сетей могут быть не доставлены из тех частей сети, которые приняли ложную информацию. Ложные анонсы принадлежности сетей к автономной системе могут также привести к фрагментированию агрегированных адресных блоков в других частях сети и вызвать проблемы в маршрутизации для других сетей.

##### Классификация нарушений в работе BGP

Нарушения в результате различных атак можно классифицировать следующим образом:

- Starvation (потеря пакетов). Трафик, адресованный узлу, пересылается в ту часть сети, которая не может обеспечить его доставку;

- Network congestion (перегрузка сети). Через какую-либо часть сети будет пересылаться больше данных, нежели эта сеть способна обработать;

- Blackhole (черная дыра). Большое количество трафика направляется для пересылки через один маршрутизатор, который не способен справиться с возросшим уровнем трафика и будет отбрасывать часть, большинство или все пакеты;

- Delay (задержка). Данные, адресованные узлу, пересылаются по более длиному пути, чем обычно;

- Looping (петли). Данные передаются по замкнутому пути и никогда не будут доставлены;

- Eavesdrop (перехват). Данные пересылаются через какой-либо маршрутизатор или сеть, которые не должны видеть эти данные, информация при такой пересылке может просматриваться;

- Partition (разделение сети). Некоторые части кажутся отделенными от сети, хотя на самом деле это не так;

- Cut (отключение). Некоторые части сети могут казаться отрезанными от сети, хотя реально они подключены;

- Churn (волны). Скорость пересылки в сеть изменяется быстрыми темпами, что приводит к значительным вариациям картины доставки пакетов (и может неблагоприятно влиять на работу системы контроля насыщения);

- Instability (нестабильность). Работа BGP становится нестабильной и не удается достичь схождения картины маршрутов;

- Overload (перегрузка). Сообщения BGP сами по себе становятся значительной частью передаваемого через сеть трафика;

- Resource exhaustion (истощение ресурсов). Сообщения BGP сами по себе отнимают слишком много ресурсов маршрутизатора (например, пространства таблиц);

- Address-spoofing (обманные адреса). Данные пересылаются через некий маршрутизатор или сеть, которые являются подставными и могут служить для перехвата или искажения информации.

##### Классификация атак направленных на протокол BGP

Протокол BGP, как таковой, подвержен перечисленным ниже типам атак. Список, приведённый ниже, получен на основе IAB RFC с рекомендациями по подготовке разделов "Вопросы безопасности" для RFC 4272 [4]:

- Confidentiality violations (нарушение конфиденциальности). Маршрутные данные BGP передаются в открытом текстовом виде, что позволяет легко перехватывать информацию (конфиденциальность маршрутных данных не является общим требованием);

- Replay (воспроизведение). BGP не включает мер по предотвращению повторного использования перехваченных сообщений;

- Message insertion (вставка сообщений). BGP не включает защиты от вставки сообщений. Однако, поскольку BGP использует транспорт TCP, при завершенной организации соединения вставка сообщений внешним узлом потребует точного предсказания порядковых номеров (такое предсказание возможно, но весьма затруднено для хороших реализаций TCP) или перехвата сессий;

- Message deletion (удаление сообщений). BGP не включает защиты от удаления сообщений. Опять-таки, такие атаки весьма затруднены для качественных реализаций TCP, но исключить их полностью нельзя;

- Message modification (изменение сообщений). BGP не включает защиты от изменения сообщений. Синтаксически корректная модификация без изменением размера данных TCP в общем случае будет незаметной;

- Man-In-The-Middle (атаки с участием человека). BGP не включает средств защиты от MITM-атак. BGP не использует аутентификации партнеров, и такие атаки становятся «детской игрушкой»;

- Denial Of Service (атаки на службы). Хотя ложные маршрутные данные сами по себе могут служить DoS-атакой на конечную систему, пытающуюся передавать данные через сеть, и сеть в целом, некоторые виды ложной информации могут создавать DoS-атаки на сам протокол BGP. Например, анонсирование большого числа более специфичных маршрутов (более длиных префиксов) может привести к росту трафика BGP и размера таблиц маршрутизации, который окажется неприемлемым для системы (ввиду того что ресурсы CPU и оперативной памяти маршрутизатора не безграничны).

Обязательная поддержка механизма шифрования будет предотвращать вставку, удаление и изменение сообщений, а также MITM- и DoS-атаки со стороны внешних узлов. Но всё же не обезопасит от replay-атак. Против них единственным средством защиты являются порядковые номера TCP. Следовательно, возможность организации таких атак на соединения BGP сохраняется и при использовании шифрования BGP сессии, но только в течение очень короткого времени. Шифрование BGP сессии не обеспечивает защиты от ложных маршрутных данных, распространяемых внутренним источником (insider).

##### Повышение безопасности обмена

BGP обеспечивает гибкий и расширяемый механизм аутентификации и защиты. Этот механизм позволяет поддерживать схемы различной сложности. По умолчанию сеансы BGP аутентифицируются по IP-адресам партнеров. В дополнение к этому все сессии BGP аутентифицируются по номерам автономных систем, анонсируемых партнерами.

Поскольку BGP работает на основе протоколов TCP и IP, схемы аутентификации BGP могут быть расширены путем добавления любых механизмов аутентификации и защиты, поддерживаемых протоколами TCP и IP.

##### Опция TCP MD5

Документ [18] определяет способ использования сигнатур TCP MD5 для проверки информации, передаваемой между двумя партнерами. Этот метод позволяет предотвратить вставку третьими сторонами информации (например, TCP Reset) в поток данных или изменение маршрутной информации, передаваемой между двумя узлами BGP.

##### Использование BGP с IPsec

BGP может работать на основе Ipsec как в туннельном, так и в транспортном режиме. В этом случае TCP-часть пакетов IP шифруется. Это не только предотвращает возможность вставки информации в поток данных между двумя узлами BGP, но и не позволяет атакующему изучать данные, передаваемые между партнерами.

IPsec предлагает несколько опций для обмена сеансовыми ключами, которые могут быть полезны в системах междоменной маршрутизации. Эти опции были исследованы на множестве реальных систем, но не было найдено определенного решения для распространения ключей при работе BGP на основе IPsec.

Поскольку BGP работает на базе протоколов TCP и IP, следует отметить, что протокол BGP уязвим к тем же атакам на службы и систему аутентификации, которым подвержены все протоколы, работающие на основе TCP. [11] [5]

##### Протокол soBGP (Secure Origin BGP)

Протокол Secure Origin BGP (soBGP) [17] разрабатывается для проверки источника оповещения о маршруте (Route advertisement) и предотвращения появления неавторизованных префиксов. Вдобавок, протокол предлагает частичную проверку пути AS. SoBGP использует новый тип сообщений BGP, SECURITY message, для распространения трех типов сертификатов. Entity Certificate используется для распространения публичных ключей, ассоциированных с такими объектами, как AS, и обеспечивает встроенный метод обмена ключами. Сертификат подписан несколькими хорошо известными полномочными организациями, чьи публичные ключи преднастроены на маршрутизаторах. После того как аутентифицирован Entity Certificate, используется Authorization Certificate для проверки полномочий AS распространять информацию о блоке адресов. Обновление BGP с неавторизованной исходной AS отбрасывается. Наконец, для защиты пути, Policy Certificate содержит список прикрепленных AS и опции политик безопасности, которые позволяют маршрутизатору проверить работоспособность пути AS.

Разработчики soBGP предлагают несколько вариантов разворачивания протокола в существующих сетях, с минимальными изменениями в оборудовании и небольшим числом участников. Ведутся работы по разработке протокола для различных платформ маршрутизаторов для демонстрации возможностей soBGP на широком ассортименте устройств.

##### Протокол S-BGP (Secure BGP)

Протокол Secure BGP, или S-BGP [13], обеспечивает комплексную защиту BGP посредством IPSec, используемого для связи между смежными BGP маршрутизаторами. Для авторизации и аутентификации S-BGP определяет подробную структуру PKI.

Распределение адресов PKI определяет принадлежность блока адресов к организации и привязывает его к открытому ключу, принадлежащему соответствующей организации. Другая PKI используется для привязки публичного ключа организации к присвоенному ей номеру AS, а также связывает публичный ключ маршрутизатора с его Router ID, номером AS и DNS именем. Эта PKI следует существующей иерархии регистрации в Интернет, присваивающей IP адреса и номера AS.

S-BGP утверждает, что в связи с большим числом сертификатов, необходимых для каждого обновления, и текущей максимальной длиной BGP update в 4096 байт, не только расточительно со стороны пропускной способности канала, но также сложно, если не невозможно, переслать сертификаты вместе с обновлениями. Кроме того, такой подход не будет обратно совместим с распространением сертификатов через новые сообщения BGP. Вместо этого, S-BGP вводит репозитарий, с которого маршрутизаторы могут загружать базу данных сертификатов и списки их аннулирования. (Рисунок 3)

- Рисунок 3

S-BGP вводит новый тип маршрутных атрибутов BGP - подтверждение (attestation), и определяет два его типа. Подтверждение адреса (address attestation) схоже с сертификатом авторизации, используемом в soBGP; получатель AS использует публичный ключ исходной AS для подтверждения того, что эта AS авторизована распространять префиксы. Подтверждение маршрута (Route attestation) подписано приватным ключом маршрутизатора. Подтверждение маршрута, подписанное ASx показывает, что ASx авторизована ASx+1 для распространения пути (ASx, ASx-1, … AS0). Принимающая AS использует публичный ключ каждого маршрутизатора на пути для проверки предложенного канала на пути AS. Другими словами,  когда ASx+1 принимает от ASx путь (ASx, ASx-1, … AS0), она проверяет поле подтверждения каждой ASi, 0 ≤ i ≤ x–1.

В исследованиях, проведенных разработчиками S-BGP, показано, что использование данного метода защиты требует в среднем 139.9 минут процессорного времени в день и требует в два раза больше ресурсов для хранения информации о BGP сессии. Учитывая большое количество сессий, которое держит типичный опорный BGP маршрутизатор, эта нагрузка вызывает озабоченность. Более того, поскольку BGP страдает от шквала обновлений по причине сброса BGP сессий, и пиковая скорость обновлений может очень сильно отличаться от среднесуточной, производительность протокола, основанная на среднесуточной загрузке, является неадекватной. Различные механизмы улучшения производительности, такие как кэширование результатов проверок, откладывание проверки запасных путей или их фоновая проверка, использование дополнительного криптографического оборудования для запуска S-BGP может помочь снизить нагрузку до приемлемого уровня. Однако, в настоящее время, нет количественной оценки данных предложенных улучшений.

Наконец, поэтапное развертывание остается большой нерешенной проблемой для S-BGP. Маршрутизатор не может использовать поле подтверждения для  проверки принятого маршрута до тех пор, пока не развернута PKI и на всех маршрутизаторах не внедрен S-BGP. Когда некоторые поля подтверждения пропущены или некоторые сертификаты недоступны, администратор вынужден устанавливать вручную политики безопасности для управления такими сложными случаями.

### Выводы

Выполнено исследование протокола междоменной маршрутизации BGP, включая описание структуры пакетов, форматов сообщений, конечного автомата состояний протокола, различий iBGP и eBGP, процесса распространения маршрутной информации, механизмов передачи информации из IGP протоколов, проведено рассмотрение угроз и атак на протокол BGP, а также перспективных расширений для повышения безопасности использования BGP.

# Принципы и сценарии применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи

### Принципы применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи

В настоящее время BGP является стандартом de-facto как для обмена информацией о маршрутах между операторами связи, так и для организации маршрутизации внутри операторской сети. Использование BGP в первую очередь обусловлено широкими возможностями по реализации политики маршрутизации, т.е. возможность влиять на процесс выбора маршрута в зависимости от внешних условий, стабильностью работы протокола и масштабируемостью. При использовании BGP в качестве протокола маршрутизации на границе АС полностью теряется информации о внутренней организации АС.

При организации взаимодействия между двумя операторами связи или между оператором связи и крупным клиентом (владеющим своей АС), стороны договариваются об адресах маршрутизаторов, которые будут участвовать в обмене, а так же о маршрутах, которыми будут обмениваться стороны. Данная информация может быть опубликована в Интернете, в базе IRR (Internet Routing Registry) и доступна обеим сторонам для автоматизированного создания конфигураций маршрутизаторов. Для описания политики используется RPSL (Routing Policy Specification Language, RFC2622). Базовым объектом для создания политики является объект aut-num, содержащий описание автономной системы. Данный объект содержит, в том числе, описание политики импорта и экспорта маршрутов данной АС по от ношению к соседним АС, с которыми есть соглашение об обмене трафиком. Адресное пространство АС описывается объектом типа route, который содержит IP-префикс (например, 192.1.0.0.22) и поле origin, содержащее номер АС, от имени которой анонсируется данный префикс. Поля import и export для объекта aut-num в общем случае содержат описание фильтров, которые используются либо при приёме информации от соседней АС, либо при формировании списка маршрутов для анонсирования соседними АС. В качестве параметров фильтрации могут использоваться номера АС, пути АС, различные весовые коэффициенты, комьюнити и многое другое.

При организации обмена маршрутами с помощью BGP внутри сети оператора связи политика обычно описывается внутренними документами, и для стороннего пользователя недоступна.

При использовании BGP операторы связи при построении связей принимают во внимание такие факторы как бизнес-отношения, управление трафиком, устойчивость сети и безопасность.

### Сценарии применения протокола маршрутизации BGP4 в реальных сетях операторов связи

Рассмотрим типовые сценарии применения протокола BGP в сетях оператора связи.

##### Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к одному оператору связи

При таком способе подключения (Рисунок 4) оператор анонсирует клиенту все префиксы, которые доступны на его маршрутизаторе. Так же обычно при таком подключении в сторону клиента анонсируется маршрут по умолчанию. В свою очередь клиент анонсирует префиксы, находящиеся внутри его АС. Обычно клиент имеет возможность управлять входящим трафиком путём манипуляции атрибутом MED либо отмечанием маршрутов определёнными комьюнити. При наличии нескольких диапазонов адресов, клиент может анонсировать доступность одних адресов только по каналу А, а других – по каналу Б. При наличии соответствующего соглашения и нескольких каналов связи у оператора, клиент с помощью комьюнити может влиять на анонсирование своих адресов другим АС, на практике используется крайне редко.

Рисунок 4 - Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к одному оператору связи

Использование BGP в данном сценарии продиктовано, прежде всего, возможностью автоматического выбора канала для исходящего трафика (или балансировки между ними) и возможностью управлять входящим трафиком. В силу простоты политики маршрутизации такие клиенты обычно не публикуют свои политики в IRR, и даже могут использовать частные номера AS для организации маршрутизации с оператором.

С точки зрения удалённых АС клиент доступен только через АС оператора. Детали взаимодействия оператора и клиента для них полностью скрыты.

##### Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к нескольким оператором связи

Самый распространённый сценарий для клиентов (Рисунок 5), желающих обеспечить надёжность подключения к Интернет и осуществлять манипуляции по управлению трафиком. Политика маршрутизации таких клиентов при анонсировании маршрутов обычно включает в себя некоторые манипуляции с AS-path с целью влияния на поток входящего трафика (например, AS4 для адреса 2.2.2.0/24 предпочтёт путь <AS7, AS1> а не более длиный <AS2, AS1, AS1, AS1>), либо анонсирования части адресного пространства через одного оператора а части через другого (например, адрес 3.3.3.0/24 доступен только через AS7). Операторы независимо друг от друга анонсируют доступные маршруты клиенту, клиент при этом может управлять процессом выбора маршрута исходящего трафика, как путём предпочтений, так и фильтрации или отмечания.

Рисунок 5 - Подключение клиента с одной или несколькими точками входа к нескольким оператором связи.

Типичная политика маршрутизации такого клиента выглядит следующим образом:

aut-num: AS49799

import: from AS34467 action pref=20; accept ANY

import: from AS47659 action pref=20; accept ANY

import: from AS41854 action pref=20; accept ANY

export: to AS34467 announce AS49799

export: to AS47659 announce AS49799

export: to AS41854 announce AS49799

Клиент имеет АС номер 49799, поддерживает связи с тремя АС (34467, 47659, 41854), считает маршруты, полученные от них, равнозначными (т.е. выбор делается, скорее всего, на основании AS-path), и всем трём операторам анонсирует адреса, принадлежащие его АС (91.213.142.0/24). Данная политика является декларацией намеренья клиента, в реальной жизни маршруты могут выглядеть по-другому. Например, с точки зрения АС Hurricane Electric, путь до АС49799 выглядит следующим образом:

- 28917 41854 49799

195.66.225.148 from 216.218.252.171 (216.218.252.172)

Origin IGP, metric 20, localpref 100, valid, internal

Originator: 216.218.252.172, Cluster list: 216.218.252.171

Last update: Wed Oct 23 11:29:04 2013

28917 41854 49799

195.66.225.148 from 216.218.252.180 (216.218.252.172)

Origin IGP, metric 20, localpref 100, valid, internal

Originator: 216.218.252.172, Cluster list: 216.218.252.180 216.218.252.171

Last update: Wed Oct 23 11:28:47 2013

39792 41854 49799

216.218.252.173 from 216.218.252.173 (216.218.252.173)

Origin IGP, metric 1, localpref 100, valid, internal

Last update: Wed Oct 23 11:28:16 2013

28917 41854 49799

80.81.194.28 from 216.218.252.189 (216.218.252.174)

Origin IGP, metric 20, localpref 100, valid, internal

Originator: 216.218.252.174, Cluster list: 216.218.252.189

Last update: Thu Oct 24 15:17:04 2013

28917 41854 49799

195.66.225.148 from 216.218.252.176 (216.218.252.172)

Origin IGP, metric 20, localpref 100, valid, internal

Originator: 216.218.252.172, Cluster list: 216.218.252.176 216.218.252.171

Last update: Wed Oct 23 11:26:05 2013

28917 41854 49799

195.66.225.148 from 216.218.252.191 (216.218.252.172)

Origin IGP, metric 20, localpref 100, valid, internal

Originator: 216.218.252.172, Cluster list: 216.218.252.191 216.218.252.171

Last update: Wed Oct 23 11:25:57 2013

28917 41854 49799

216.218.252.172 from 216.218.252.172 (216.218.252.172)

Origin IGP, metric 1, localpref 100, valid, internal

Last update: Wed Oct 23 11:25:46 2013

Таким образом, АС доступна только через АС 41854. Установить причины недоступности через другие АС в рамках работы BGP невозможно.

С точки зрения удалённых АС адресное пространство клиента доступно через несколько различных маршрутов, при этом клиент на выбор этих маршрутов может влиять только через удлинение AS-path.

##### Подключение операторов связи

Оператор связи может выступать либо как клиент вышестоящего оператора, в этом случае к нему относиться сценарий подключения 1.2.2, либо обладать дополнительными каналами связи для организации пиринга. На (Рисунок 6) операторы AS2 и AS7 имеют связь между собой, но обмениваются по ней только маршрутами клиентов AS1 и AS8, при этом AS2 не сообщает AS3 и AS4 что она имеет доступ к AS8.

- Рисунок 6 - Подключение операторов связи

Типичная политика маршрутизации оператора с несколькими подключениями может выглядеть следующим образом:

aut-num:        AS41854

as-name:        NLINK-AS

descr:          Nlink Trade LLC

remarks:        ;upstream

import:         from AS28917 action pref=900;  accept ANY

export:         to AS28917 announce AS-NLINK AND NOT community(41854:10000)

mp-import:      afi ipv6.unicast from AS28917 accept ANY;

mp-export:      afi ipv6.unicast to AS28917 announce AS-NLINK-V6;

import:         from AS39792 action pref=900;  accept ANY

export:         to AS39792 announce AS-NLINK AND NOT community(41854:10000)

mp-import:      afi ipv6.unicast from AS39792 accept ANY;

mp-export:      afi ipv6.unicast to AS39792 announce AS-NLINK-V6;

import:         from AS47659 action pref=900; accept ANY;

export:         to AS47659 announce AS-NLINK;

mp-import:      afi ipv6.unicast from AS47659 accept ANY;

mp-export:      afi ipv6.unicast to AS47659 announce AS-NLINK-V6;

remarks:        ;downstreams

remarks:        ;INET ISP

import:         from AS49874 action pref=500; accept AS49874;

remarks:        ;SILON.SU

import:         from AS52205 action pref=500; accept AS52205;

export:         to AS52205 announce ANY;

remarks:        ;VIDIKON-RZN ISP

import:         from AS57214 action pref=700; accept AS-VIDIKON;

export:         to AS57214 announce any;

remarks:        ;Other clients

import:         from AS44331 action pref=500; accept AS44331;

export:         to AS44331 announce ANY;

import:         from AS44125 action pref=500; accept AS44125;

export:         to AS44125 announce ANY;

import:         from AS49799 action pref=500; accept AS49799;

export:         to AS49799 announce ANY;

import:         from AS47124 action pref=500; accept AS47124;

export:         to AS47124 announce ANY;

import:         from AS12772 action pref=500; accept AS12772;

export:         to AS12772 announce ANY;

import:         from AS9082 action pref=500; accept AS9082;

export:         to AS9082 announce ANY;

remarks:        ;peers

import:         from AS47659 action pref=700; accept AS-INTERTELRZN;

export:         to AS47659 announce ANY;

mp-import:      afi ipv6.unicast from AS47659 accept AS47659;

mp-export:      afi ipv6.unicast to AS47659 announce ANY;

import:         from AS44895 action pref=700; accept AS44895;

export:         to AS44895 announce AS41854;

import:         from AS34467 action pref=700; accept AS34467 AND AS39724;

export:         to AS34467 announce AS41854;

import:         from AS47313 action pref=700; accept AS-ELECTROCOM;

export:         to AS47313 announce AS-NLINK;

remarks:

remarks:

remarks:        ============================================================

remarks:        BGP COMMUNITIES

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:        Communities for prefix control

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:        !!!ATENTION!!!

remarks:        The using of this communities may cause connectivity

remarks:        problems and you must clearly understand what you

remarks:        are doing.

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:

remarks:        - To prepand or deny  prefix use 41854:D5NNA, where:

remarks:

remarks:        D - destination of the prepend or deny action:

remarks:        1 - Upstreams

remarks:        2 - Ryazan peers

remarks:        3 - Clients

remarks:        9 - Upstreams and Peers

remarks:

remarks:        NN - Upstream or peer number:

remarks:

remarks:        Upstreams:

remarks:        01 - FIORD (AS28917)

remarks:        02 - Westcall-Ryazan (AS47659)

remarks:        04 - ANDERS (AS39792)

remarks:        99 - All Upstreams

remarks:        Ryazan peers:

remarks:        01 - Westcall-Ryazan

remarks:        02 - Sotcom

remarks:        03 - Antenna-Garant

remarks:        04 - Electrocom

remarks:        05 -

remarks:        99 - All Ryazan Peers

remarks:        A - action:

remarks:        1 - announce with one prepend

remarks:        2 - announce with two times prepend

remarks:        5 - announce with five times prepend

remarks:        9 - don't announce prefix

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:        Local preference

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:

remarks:        - To set local preference to  50 use 41854:57050

remarks:        - To set local preference to 150 use 41854:57150

remarks:        - To set local preference to 350 use 41854:57350

remarks:

remarks:        Default local-pref:

remarks:        - 100 - Upstream

remarks:        - 300 - Peers

remarks:        - 500 - Clients

remarks:

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:        Communities for prefix classification

remarks:        ------------------------------------------------------------

remarks:        All inbound prefixes are marked with BGP communities

remarks:        which describe their source and geographical region.

remarks:

remarks:        41854:10000 - Upstreams

remarks:        41854:10010 - FIORD

remarks:        41854:10020 - WESTCALL-RZN

remarks:        41854:10040 - ANDERS

remarks:

remarks:

remarks:        41854:20000 - Peers

remarks:        41854:20010 - Westcall

remarks:        41854:20020 - Sotcom

remarks:        41854:20030 - Antenna-Garant

remarks:        41854:20040 - Electrocom

remarks:        41854:20050 -

remarks:

remarks:        41854:30000 - Clients

remarks:        ============================================================

remarks:        Looking Glass at http://lg.nlink.ru/

remarks:        ============================================================

В данном примере, кроме типичного подключения клиентов (от клиента принимается только клиентскую АС, анонсируется всё), типичного подключения как клиента к вышестоящему оператору (принимать всё, анонсировать свою АС и Ас клиентов), можно видеть конфигурации для пиринга, например:

import:   from AS34467 action pref=700; accept AS34467 AND AS39724;

export:   to AS34467 announce AS41854;

import:   from AS47313 action pref=700; accept AS-ELECTROCOM;

export:   to AS47313 announce;

От АС 34467 принимается информация о маршрутах из двух АС, в сторону АС 34467 анонсируются только маршруты из АС оператора. Следующая пара import/export описывает отношения с АС 47313, от которой принимаются адреса, входящие в AS-ELECTROCOM и анонсируются адреса AS-NLINK.

Так же в данной политике приведено описание используемых значений атрибута комьюнити и его влияние на политику маршрутизации АС 41854.

При рассмотрении политики маршрутизации всегда необходимо учитывать тот факт, что описание политик отражает только планируемый порядок взаимодействия АС, а не фактическое состояние маршрутов. Это обусловлено несколькими факторами, такими как экономическая составляющая, чрезмерно сложная политика маршрутизации, приватные договорённости между компаниями о передаче трафика.

### Средства обеспечения политики маршрутизации

#### При использовании BGP на маршрутизаторе оператора связи возможно появление нескольких альтернативных маршрутов для одного префикса. На выбор маршрута влияет анализ атрибутов маршрута, в соответствии с политикой маршрутизации. Атрибуты можно условно разделить на три группы. Первые устанавливаются локально на маршрутизаторе (например, безусловное предпочтение маршрутов одного оператора перед другим), вторые – соседним маршрутизатором (например, установка атрибута MED для управления исходящим трафиком), третьи – атрибуты, возникающие в процессе работы протокола (например, описание происхождения маршрута, IGP или iBGP), такие атрибуты в общем случае не могут быть принудительно изменены.

#### Существует три механизма, которые используются для контроля политик импорта и экспорта маршрутов:

            - предпочтение. Это механизм используется для влияния на выбор того или иного маршрута путём добавления/удаления/модификации атрибутов, ассоциированных с BGP-маршрутом;

            - фильтрация. Механизм используется для исключения определённых маршрутов из рассмотрения, а также для контроля того, какие маршруты анонсируются соседним маршрутизаторам. Фильтрация может использоваться как до применения предпочтений, так и после. Фильтрация реализуется путём исключения маршрутов на основании значений атрибутов маршрутов;

            - отмечание. Данный механизм позволяет операторы ассоциировать некоторую информацию с маршрутом, эта информация может использоваться как для координации принятия решений внутри АС, так и для передачи некоего состояния за пределы АС. Наиболее часто для подобных целей используют атрибут комьюнити – строка переменной длины, ассоциированная с маршрутом. Механизм комьюнити крайне гибкий, позволяет выражать политики маршрутизации практически любой сложности. К примеру, одни значения комьюнити могут использоваться для механизмов предпочтения определённых маршрутов, в то время как другие – для фильтрации других маршрутов. Использование атрибута комьюнити не стандартизовано, что может приводить к большим сложностям при составлении правил политики безопасности.

#### При организации взаимодействия между АС большую роль играет бизнес-составляющая взаимодействия организаций. Можно выделить три основных типа взаимодействия:

            - клиент-поставщик, в этом случае владелец одной АС платит владельцу другой АС за передаваемых трафик;

            - пиринг, в этом случае две АС подключены непосредственно друг к другу, часто собственными выделенными каналами связи, и обмен трафика происходит бесплатно;

            - резервирование, в этом случае обмен трафиком происходит только в случае серьёзных проблем с основным каналом связи.

#### Данные отношения проявляют себя в политике маршрутизации двумя образами:

            - влияние на процесс предпочтения. Операторы часто предпочитают маршруты, полученные от клиентов, маршрутам, полученным в результате пиринга или от вышестоящего поставщика. Это обусловлено тем, что подобный трафик приносит доход оператору, в противном случае нужно или платить вышестоящему поставщику или может нарушиться баланс обмена трафика с использованием пиринга;

            - контроль экспорта маршрутов. Операторы, как правило, не анонсируют другим операторам маршруты, полученные в результате пиринга или от вышестоящего поставщика. Обусловлено это экономической нецелесообразностью передачи транзитного трафика. Такая политика обеспечивается отмечанием маршрутов определёнными комьюнити, в зависимости от бизнес-отношений с АС, от которой пришёл данный маршрут, и с последующей фильтрацией при анонсировании этого маршрута другой АС.

#### Второй аспект политики маршрутизации – управление трафиком. Основная цель – предоставление отказоустойчивости (доступность нескольких маршрутов) и обеспечение оптимизации финансовых расходов, связанных с передачей трафика. Рассмотрим задачи, решаемые при управлении трафиком.

            - контроль исходящего трафика. Оператор может влиять на исходящий трафик либо путём фильтрации или изменения предпочтений для входящих маршрутов, либо путём манипуляции маршрутизацией внутри своей сети. Последний вариант полностью скрыт от внешнего пользователя, первый включает в себя в первую очередь манипуляцию значениями предпочтений, либо фильтрацией маршрутов, в первую очередь на основании AS-path. Процесс формирования исходящего трафика является интерактивным и не может в общем случае быть автоматизирован;

            - контроль входящего трафика. Отсутствие знаний внешних АС о внутренней структуре АС оператора может приводить к проблемам с отправляемым трафиком, например из-за низкой пропускной способности одного внешнего канала связи по сравнению с другими. Для решения это проблемы существуют методы, позволяющие оператору влиять на то, какой входящий трафик поступает по определённым внешним каналам. К сожалению, проблема имеет очень комплексный характер, так как с одной стороны предполагается влияние на политику маршрутизации внешней АС, с другой стороны оператор внешней АС может иметь абсолютно противоположные цели и интересы по передаче трафика. При подключении к одной АС несколькими каналами связи оператор может использовать атрибут MED, описывающий предпочтения АС для входящего трафика. Так же для этих целей может использоваться отмечание комьюнити анонсированных маршрутов по взаимной договорённости с оператором другой АС. Попытка влияния на входящий трафик по отношению к АС, расположенными на расстоянии, носит ещё более сложный характер. Протокол BGP не содержит механизмов, позволяющих непосредственно влиять на процесс выбора маршрута для удалённых АС. Основным методом регулирования трафика является удлинение атрибута AS-path путём множественного добавления номера своей АС в начало маршрута;

            - управление удалённой политикой маршрутизации. Данная возможность может быть предоставлена по согласованию с оператором другой АС, и используется для выполнения различных функций (например, удлинение AS-path, или предпочтение одного маршрута другим) на удалённом маршрутизаторе. Для решения этой задачи используется механизм комьюнити, что с одной стороны позволяет достичь очень гибкого управления политикой маршрутизации, а с другой стороны является источником ошибок (например, одно и тоже значение комьюнити может использоваться для абсолютно разных целей в разных АС).

#### Так же политика маршрутизации используется для обеспечения стабильной и безопасной работы маршрутизаторов АС и стабильности маршрутов внутри АС. Для этого используются следующие механизмы:

            - ограничение по количеству маршрутов, принимаемых от соседней АС. Осуществляется путём фильтрации принимаемых маршрутов, например ограничение по длине префикса, ограничение по общему количеству маршрутов, принимаемых от АС, проверка AS-path, фильтрация маршрута по умолчанию;

            - фильтрация заведомо неверных маршрутов. Например, многие операторы не принимают маршруты для сетей типа 10.0.0.0/8 от других операторов АС. Так же обычно фильтруются маршруты с непубличными номерами АС в атрибутах AS-path, или маршруты для направлений, которые согласно описанию АС ей не принадлежат;

            - фильтрация атрибутов BGP. Многие операторы выставляют в значение по умолчанию для атрибутов, могущих влиять на выбор маршрута (например, MED), если эти маршруты получены от другой АС, с которой нет специальных соглашений об обмене этими атрибутами.

Фильтрация анонсируемых маршрутов. Этот механизм может использоваться для предотвращения доступа к некоторым областям адресного пространства оператора путём отсутствия этого адресного пространства в анонсируемых маршрутах. Это может делаться как из соображений безопасности (например, отсутствие маршрутов к управляющей инфраструктуре) так и для борьбы с DoS-атаками.

### Процесс формирования локальной таблицы маршрутизации (Loc-RIB) на основе данных, передаваемых посредством BGP4

Маршрутизатор использует три базы данных: Adj-RIBsIn, Loc-RIB и Adj-RIBsOut, в которых содержатся маршруты, соответственно, полученные от соседей, используемые самим маршрутизатором и объявляемые соседям. Также на маршрутизаторе сконфигурированы две политики: политика приема маршрутов (accept policy) и политика анонсирования маршрутов (announce policy). Для обработки маршрутов в базах данных в соответствии с имеющимися политиками маршрутизатор выполняет процедуру под названием процесс отбора (decision process).

Маршруты, полученные от BGP-соседей, помещаются в базу данных Adj-RIBsIn. В соответствии с политикой приема для каждого маршрута в Adj-RIBsIn вычисляется приоритет (это называется фазой 1 процесса отбора). В результате этих действий некоторые маршруты могут быть отбракованы (признаны неприемлемыми).

Далее (фаза 2) для каждой сети из всех имеющихся (полученных и неотбракованных) вариантов выбирается маршрут с большим приоритетом. Результаты заносятся в базу Loc-RIB, откуда менеджер маршрутной таблицы IP-модуля может их взять для установки в таблицу маршрутов маршрутизатора и для экспорта во внутренний протокол маршрутизации с тем, чтобы и другие узлы автономной системы имели маршруты к внешним сетям. И наоборот, чтобы другие автономные системы имели маршруты к сетям данной АС, из таблиц протокола (протоколов) внутренней маршрутизации могут извлекаться номера сетей своей АС и заноситься в Loc-RIB.

Задача третьей фазы – отбор маршрутов для анонсирования (рассылки соседям). Из LocRIB выбираются маршруты, соответствующие политике анонсирования, и результат помещается в базу Adj-RIBsOut, содержимое которой и рассылается BGP-соседям. Возможно, что маршрутизатор имеет разные политики анонсирования для каждого соседа.

Рисунок 7 - Обработка маршрутной информации модулем BGP

Способы описания маршрутных политик не являются частью протокола BGP и отличаются в различных реализациях BGP. Однако в любом случае политики базируются на критериях отбора маршрутов и модификации атрибутов маршрутов, попавших под критерии отбора. Модификация атрибутов маршрута в свою очередь влияет на приоритет этого маршрута при отборе нескольких альтернативных маршрутов во время фазы 2.

Для полного запрета принятия или объявления маршрута используется фильтрация, которую можно рассматривать как назначение наинизшего приоритета, не позволяющего использовать маршрут вообще.

Отбор маршрутов из базы Adj-RIBsIn (для реализации политики приема) может производиться, например, по следующим критериям:

- регулярное выражение для значения AS_PATH (частные случаи: номер конечной АС маршрута, АС соседа, от которого получен маршрут);

- адрес сети, в которую ведет маршрут;

- адрес соседа, приславшего информацию о маршруте;

- происхождение маршрута (атрибут ORIGIN).

К маршруту, удовлетворяющему установленному критерию, можно применить следующие политики:

- не принимать маршрут – удалить из Adj-RIBsIn (фильтрация);

- установить административный вес маршрута,

- установить значение атрибута LOCAL_PREF,

- установить маршрут в качестве маршрута по умолчанию.

Административный вес маршрута не является атрибутом BGP, он устанавливает внутренний приоритет маршрута на данном маршрутизаторе (в то время, как LOCAL_PREF устанавливает приоритет маршрута в рамках автономной системы).

Если (после выполнения фильтрации) в базе Adj-RIBsIn имеется несколько альтернативных маршрутов, ведущих в одну сеть назначения, то отбор лучшего из них производится фазой 2 по приведенным ниже критериям (на примере маршрутизаторов Cisco). 	Критерии последовательно применяются в указанном порядке, пока не останется единственный маршрут:

- наибольший административный вес;

- наибольшее значение LOCAL_PREF;

- кратчайший AS_PATH (маршрут, порожденный в локальной АС, имеет самый короткий – пустой – AS_PATH);

- наименьшее значение ORIGIN (IGP<EGP<INCOMPLETE);

- наименьшее значение MULTI_EXIT_DISC (отсутствующий MULTI_EXIT_DISC считается нулевым);

- маршрут, полученный по EBGP, против маршрута, полученного по IBGP;

- если все маршруты получены по IBGP, то выбирается маршрут через ближайшего соседа;

- маршрут, полученный от BGP-соседа с наименьшим идентификатором (IP-адресом).

Аналогично, отбор маршрутов в базу Adj-RIBsOut (для реализации политики объявлений) может производиться, например, по следующим критериям:

- регулярное выражение для значения AS_PATH (частные случаи: номер конечной АС маршрута, АС соседа, от которого получен маршрут);

- адрес сети, в которую ведет маршрут;

- адрес соседа, которому этот маршрут объявляется;

- происхождение маршрута (атрибут ORIGIN).

К маршруту, удовлетворяющему установленному критерию, можно применить следующие политики:

- не объявлять маршрут (фильтрация);

- MULTI_EXIT_DISC: не устанавливать, установить указанное значение, взять в качестве значения метрику маршрута из IGP;

- произвести агрегирование сетей в общий префикс;

- модифицировать AS_PATH указанным образом;

- заменить маршрут на default. [6]

### Выводы

Политика маршрутизации, реализуемая посредством обработки сообщений BGP-протокола, имеет очень развитые возможности по управлению маршрутами, принимаемыми из других АС. При этом механизмов влияния на политику соседней, а тем более удалённой АС, в протоколе BGP не предусмотрено (кроме атрибута MED). Самым гибким механизмом является использование комьюнити, но данный механизм никак не стандартизован и индивидуален для каждого оператора. При анализе политик маршрутизации, заявленных в базе IRR, необходимо учитывать возможное расхождение заявленных параметров с реальными, а так же наличие приватных связей между АС. На базе анализа трафика BGP невозможно восстановить внутреннюю политику маршрутизации AS и ее внутреннюю структуру, но возможно (частично) построить модель связности данной AS и ее соседей.

# Возможности отбора управляющей технической информации о маршрутизации трафика

### Признаки отбора управляющей технической информации о маршрутизации

##### Состав признаков отбора управляющей технической информации о маршрутизации

В соответствии с п.3 rfc4271 [10], протокол BGP4 может работать только поверх протокола TCP и устанавливать соединение только на привилегированный порт 179. Проверки этих двух условий достаточно для первичного отбора маршрутного трафика из канала связи, поскольку полностью исключает ошибки второго рода, и, таким образом, обеспечивает гарантированный от потерь маршрутной информации перехват. Возможные ошибки первого рода (не-BGP соединения, работающие на порту 179) эффективнее отсекать при офф-лайн разборе и анализе BGP-сессий.

##### Формат признаков отбора управляющей технической информации о маршрутизации

Задание параметров отбора трафика осуществляется в форме BPF (Berkeley Packet Filter) фильтра [17] — общепринятой форме задания ограничений на захватываемый трафик. Данный формат кроме того позволяет ограничить адреса конечных узлов обмена, что дает возможность масштабировать отбор трафика, на несколько точек съема.

Фильтр выглядит как выражение, состоящее из одного или нескольких примитивов. Примитивы в выражении определяют возможность приема фильтром входящего пакета. Каждый примитив определяет конкретный элемент пакета протокола стандартной структуры и его значение, сравниваемое фильтром со значением соответствующего элемента входящего пакета. Если значение примитива совпадает со значением элемента пакета, фильтр отмечает его как «логическую истину» (True) и переходит к сравнению следующего примитива. При совпадении всех значений выражения со значениями проверенных элементов пакета фильтр принимает решение о приеме данного пакета, в противном случае входящий пакет игнорируется.

Каждый примитив обычно состоит из одного или нескольких квалификаторов и следующего за ними идентификатора (имя или число). Всего имеется три типа квалификаторов:

- type определяет тип имени или номера идентификатора. Возможные значения: host (хост), net (сеть), port (порт) или proto (протокол). Например: ‘host foo’, ‘net 128.3’, ‘port 20’. Если квалификатор отсутствует, по умолчанию принимается host;

- dir определяет возможное направление приема и передачи данных объектом, указанным в качестве идентификатора: к нему и/или от него. Допускается указание следующих значений: src (источник), dst (приемник), src and dst (источник и приемник), src or dst (источник или приемник). Например: ‘src host foo’, ‘dst net 128.3’, ‘src or dst port ftp-data’. Если квалификатор не указан, по умолчанию принимается src or dst;

- proto определяет тип протокола, используемого объектом, указанным в качестве идентификатора. Возможные значения: ether, fddi, ip, arp, rarp, decnet, lat, sca, moprc, mopdl, tcp и udp. Например: ‘ether src foo’, ‘arp net 128.3’, ‘tcp port 21’. При отсутствии квалификатора значение по умолчанию выбирается по максимальному соответствию указанному идентификатору. Например, ‘src foo’ означает ‘(ip, arp или rarp) src foo’, ‘net bar’ означает ‘(ip, arp или rarp) net bar’, ‘port 53’ означает ‘(tcp или udp) port 53’.

Общие выражения строятся путем объединения примитивов при помощи логических операторов and , or  и not. Например: ‘host foo and not port ftp and not port ftp-data’. В целях экономии занимаемого строкой объема памяти одинаковые квалификаторы могут не указываться. Например, ‘tcp dst port ftp or ftp-data or domain’ означает то же самое, что и ‘tcp dst port ftp or tcp dst port ftp-data or tcp dst port domain’.

Родственные группы примитивов могут объединяться с помощью тех же логических операторов. Например, tcp and (port ftp or ftp-data). Однако при объединении следует учесть, что операция отрицания имеет высший приоритет, а операции «И» и «ИЛИ» имеют одинаковый приоритет.

При отборе пакетов определенного протокола имя протокола можно указывать без соответствующих квалификаторов ether или ip. Например, вместо ether proto arp можно указать arp, или вместо ip proto tcp можно указать tcp.

В дополнение к перечисленному выше, имеется еще несколько специальных примитивов, состоящих из одного ключевого слова:

- gateway (шлюз) Используется следующим образом: gateway хост. Эквивалентное выражение для данного примитива выглядит так: ether host хост and not host хост. Фактически это означает, что хост является шлюзом, поскольку ethernet-адрес в пакете совпадает с адресом хост, однако в IP-заголовке адрес хост отсутствует;

- mask (маска) Используется совместно с квалификатором net для задания сетевой маски. Например, net сеть mask маска означает отбор пакетов, IP-адрес которых удовлетворяет заданной маске;

- broadcast (широковещательный адрес), multicast (групповой адрес) Используется совместно с квалификаторами ip и ehter для определения широковещательных и групповых пакетов. Например: ether broadcast, ip multicast;

- less (меньше), greater (больше) Используется для отбора пакетов определенной длины. В качестве идентификатора указывается длина пакета. Например, выражение less 520 означает, что будут приняты все пакеты, длина которых не превышает 520 байт.

Кроме этого, имеется возможность отбора пакетов путем проверки отдельных байт и даже бит независимо от того, где они находятся – в заголовке, данных или концевике пакета. Для этого предусмотрен специальный математический примитив: expr relop expr. Принимает значение True, если математическое выражение истинно. relop это один из символов >, <, >=, =<, =, !=, а expr – выражение, составленное из целочисленных констант по правилам синтаксиса языка С, нормальных двоичных операторов [+, -, *, /, &, | ], оператора длины len и специальных выражений для доступа к данным пакета.

Для доступа к данным пакета используется следующее выражение: proto [expr:size]. Proto - это один из следующих протоколов: ip, ether, fddi, arp, rarp, tcp, udp, icmp. Эта переменная определяет уровень протокола для операции индексации. Переменная expr определяет смещение в байтах применительно к указанному протоколу. Переменная size определяет размер поля, применительно к которому будет выполнена дальнейшая операция сравнения. Эта переменная может принимать значения 1, 2 или 4. Если она не указана, по умолчанию выбирается значение 1. Оператор len дает длину всего пакета.

Таким образом, фильтр для отбора имеет следующий вид  tcp port 179.

### Критерии и методы выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени

##### Критерии выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени

Критерием того, что TCP сессия является сессией протокола BGP, является то, что формат пакетов сессии соответствует rfc-4271.

##### Методы выявления сессий BGP4 в перехваченном трафике в режиме реального времени

Выявление сессий BGP производится в два этапа:

            - разделение захваченного TCP трафика на сессии – разделение может производиться на основании уникальности пары (ip адрес источника, ip адрес назначения) для каждой BGP сессии (или четверки адреса-порты для каждой tcp сессии);

            - подтверждение типа сессии. Поскольку ошибки первого рода исключаются на этапе отбора трафика — основное требование к методу выявления сессий BGP - исключения ошибок первого рода в отобранном трафике. Для этого производится попытка его разбора, в соответствии с форматом протокола BGP (rfc-4271). В случае неуспешного разбора, сессия считается не принадлежащей протоколу BGP и исключается из дальнейшего анализа.

### Критерии и методы, позволяющие получать информацию о маршрутах в сети Интернет путём анализа служебных сообщений протокола ICMP и служебных полей протокола IP

##### Протокол IP

###### Формат заголовка пакета IPv4

Internet Protocol (IP, досл. «межсетевой протокол») — маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP.

В современной сети Интернет используется IP четвёртой версии, также известный как IPv4. Он описан в стандарте RFC 791. В протоколе IP этой версии каждому узлу сети ставится в соответствие IP-адрес длиной 4 октета (4 байта).

Формат заголовка IPv4 пакета представлен на (Рисунок 8):

- Рисунок 8

Опишем назначения полей и рассмотрим возможность их применения для получения информации о маршрутах в сети Интернет:

            - версия — для IPv4 значение поля должно быть равно 4. Для получения информации о маршрутах поле использовать нельзя;

            - тип обслуживания (Type of Service, акроним TOS) — байт, содержащий набор критериев, определяющих тип обслуживания IP-пакетов. В настоящее время TOS поле имеет 6-битное поля “Точка кода дифференцированных услуг” (DiffServ Code Point, DSCP) и 2-битное поле “Явное Уведомление о Перегруженности” (Explicit Congestion Notification, ECN).

              - тип обслуживания позволяет приоритезировать IP-трафик на сетевых маршрутизаторах, с целью обеспечения высокого качества передачи данных

              - биты поля TOS:

- 0-2 — приоритет (precedence) данного IP-сегмента;

- 3 — требование ко времени задержки передачи IP-сегмента (0 — нормальная, 1 — низкая задержка);

- 4 — требование к пропускной способности маршрута, по которому должен отправляться IP-сегмент (0 — низкая, 1 — высокая пропускная способность);

- 5 — требование к надежности передачи IP-сегмента (0 — нормальная, 1 — высокая надежность);

- 6-7 — ECN — явное сообщение о задержке (управление IP-потоком);

            - длина пакета — длина пакета в октетах, включая заголовок и данные. Минимальное корректное значение для этого поля равно 20, максимальное — 65 535. Значение поля длины пакета совместно с анализом флагов DF и MF можно использовать для определения ограничения MTU на пути следования пакета;

            - идентификатор — значение, назначаемое отправителем пакета и предназначенное для определения корректной последовательности фрагментов при сборке пакета. Для фрагментированного пакета все фрагменты имеют одинаковый идентификатор;

            - 3 бита флагов. Первый бит должен быть всегда равен нулю, второй бит DF (don’t fragment) определяет возможность фрагментации пакета и третий бит MF (more fragments) показывает, не является ли этот пакет последним в цепочке пакетов;

            - смещение фрагмента — значение, определяющее позицию фрагмента в потоке данных. Смещение задается количеством восьмибайтовых блоков, поэтому это значение требует умножения на 8 для перевода в байты;

            - время жизни (TTL) — число маршрутизаторов, которые может пройти этот пакет. При прохождении маршрутизатора это число уменьшатся на единицу. Если значения этого поля равно нулю то, пакет должен быть отброшен и отправителю пакета может быть послано сообщение Time Exceeded (ICMP тип 11 код 0);

            - протокол — идентификатор интернет-протокола следующего уровня указывает, данные какого протокола содержит пакет, например, TCP или ICMP;

            - контрольная сумма заголовка — вычисляется в соответствии с RFC 1071;

            - IP - Адрес отправителя. 32-битный адрес отправителя пакета. Может не совпадать с настоящим адресом отправителя из-за трансляции адресов;

            - IP - Адрес назначения. 32-битный адрес получателя пакета;

            - опции. За адресом назначения может следовать поле дополнительных опций, но оно используется редко.

Опции имеют следующий формат:

| Поле | Размер в битах | Описание |
| --- | --- | --- |
| Копировать | 1 | Устанавливается в 1 если требуется копировать опции в заголовки всех фрагментов пакета |
| Класс | 2 | Допустимые классы: 0 - «управляющие» опции 1 - зарезервирован 2 - опции «измерений и отладки» 3 –зарезервирован |
| Идентификатор | 5 | Идентификатор опции |
| Размер | 8 | Размер опции (с учетом этого поля). Заполнение поля не обязательно для опций без аргументов |
| Аргументы | Переменный | Дополнительные данные, используемые опцией |

###### Использование заголовка  IPv4 для получения информации о маршрутах

Из всех полей заголовка ipv4 возможно получение следующей информации связанной с каналами передачи данных (маршрутами):

- из 3 битного поля флагов. Анализируя использование битов DF и MF совместно с длиной пакета, можно определить ограничения MTU на  маршруте пакета;

- адреса отправителя и адрес назначения пакета.   Если пакеты между отправителем и получателем передаются успешно в обоих направлениях – например, есть установленное tcp - соединение, то это говорит о том, что между данными отправителем и получателем есть хотя бы один маршрут передачи пакетов. Если сенсор получает пакеты между выбранными отправителем и получателем с разными значениями TTL, то это говорит о том, что маршрутов между отправителем и получателем несколько.

###### Выводы

На основании анализа заголовков ip-пакетов получаемых с магистрального канала нельзя получить информацию о связности, но можно подтвердить состояние активности для некоторых маршрутов.

###### Опции IPv4

Перечислим наиболее широко применяемые опции IPv4, и определим, какие из них можно использовать для получения информации о маршрутах в сети Интернет. Для каждой опции будем указывать ее класс и идентификатор. Анализ опций, которые так и не получили широкого распространения – например, VISA (“Experimental Access Control” – экспериментальный контроль доступа), ENCODE (шифрование на уровне IP), Traceroute (опция трассировки маршрута) выполнять не будем.

Опция “End of Option list” – “конец списка опций”, класс 0, идентификатор 0. Опция используется для ограничения списка опций.

Опция “No Operation”, класс 0, идентификатор 1. Опция, используемая в качестве разделителя между другими опциями – например, для выравнивания длины.

Опция “Basic Security” – безопасность, класс 0, идентификатор 2. Используется для передачи ограничений безопасности – пользовательских групп и уровней безопасности. Использование опции “Basic Security” позволяет  убедиться в том, что все маршрутизаторы, которые выполняют передачу пакета, поддерживают заданный опцией уровень безопасности, а  протоколы маршрутизации поддерживают передачу опций безопасности.

Опция “Loose Source Routing” – “свободный маршрут от источника” класс 0, идентификатор 3. С помощью данной опции перечисляется список ip – адресов маршрутизаторов, с помощью которых пакет должен быть передан. Путь следования определен не полностью – т.е. часть маршрутизаторов при передаче пакета должны быть определены исходя из таблиц маршрутизации.

Опция “Strict Source Routing” – точный маршрут от источника” класс 0, идентификатор 9. С помощью данной опции перечисляется список ip – адресов маршрутизаторов, с помощью которых пакет должен быть передан. Путь следования определен полностью. Значение опции следует использовать для получения информации о маршрутах.

Опция “Record Route” – “сохранять маршрут”, класс 0, идентификатор 7. Адреса максимум 9 промежуточных маршрутизаторов могут быть сохранены при передаче пакета. Значение опции следует использовать для получения информации о маршрутах.

Опция “Stream ID” – идентификатор стрима, класс 0, идентификатор 8. Используется для передачи SATNET – идентификаторов потоков в сетях, которые не поддерживают концепцию стримов.

Опция “Internet Timestamp” – таймстемп, класс 0, идентификатор 4, время в мс. Значение опции следует использовать для получения информации о маршрутах.

Опция “Extended Security” – “расширенная опция безопасности”, класс 0, тип 5. Опция позволяет использовать дополнительные метки безопасности.

Опции определения MTU – “MTU Probe” и “MTU Discovery”, класс 0, идентификаторы 11 и 12. Значения опций можно использовать для определения ограничения MTU на пути следования пакета.

Опция “Router Alert” – “предупреждение маршрутизатора”. Пакеты, в которых установлена данная опция, должны быть проанализированы маршрутизатором даже если адрес назначения не совпадает с адресом интерфейса маршрутизатора.

###### Использование опций IPv4 для получения информации о маршрутах

Перечислим применение опций ipv4 для восстановления информации о маршрутах. Ограничим условия использования значений опций, связанные с тем, в какой сети между источником и назначением выполняется перехват трафика.

Опция “Loose Source Routing”. В поле данных опции перечислены IPv4 – адреса маршрутизаторов, которые должны быть использованы для передачи пакета.

Между всеми маршрутизаторами, перечисленными в поле опции, есть хотя бы один маршрут.

Между адресом источника и назначения есть маршрут, в котором используются перечисленные маршрутизаторы.

Сделать вывод о количестве хопов между маршрутизаторами, перечисленными в поле опции, нельзя т.к. согласно стандарту при передаче пакета можно использовать маршрутизаторы, не перечисленные в списке.

Приведенный анализ справедлив между адресом источника и последним маршрутизатором перед точкой захвата трафика.

Опция “Strict Source Routing”. В поле данных опции перечислены IPv4 – адреса маршрутизаторов, которые должны быть использованы для передачи пакета.

Все маршрутизаторы, перечисленные в опции, связаны друг с другом напрямую.

Между адресом источника и назначения есть маршрут через перечисленные в опции маршрутизаторы.

Адрес источника связан напрямую с первым маршрутизатором списка.

Адрес назначения связан напрямую с последним маршрутизатором списка.

Приведенный анализ справедлив между адресом источника и последним маршрутизатором перед точкой захвата трафика.

Опция “Record Route”. В поле данных опции перечислены IPv4 – адреса маршрутизаторов, которые были использованы при передаче пакета. Каждый маршрутизатор добавляет свой адрес сам, поэтому (анализируются только заполненные поля адресов маршрутизаторов):

Все маршрутизаторы, перечисленные в поле значения, связаны друг с другом напрямую. Независимо от того, в какой сети между адресом источника и назначения снимается трафик. Если список маршрутизаторов был переполнен – то часть данных утеряна. Согласно RFC, маршрутизаторы не должны переписывать уже установленные значения.

Адрес источника связан напрямую с первым маршрутизатором списка. Независимо от того, в какой сети между адресом источника и назначения снимается трафик.

Адрес назначения связан напрямую с последним маршрутизатором списка, если список маршрутизаторов не заполнен полностью – если в нем осталось свободное место, при условии, что трафик снимается в сети адреса назначения.

Адрес назначения связан напрямую с последним маршрутизатором списка, когда список маршрутизаторов заполнен, если (a) не было получено ICMP – сообщение типа “ошибка параметров”, и (b) трафик снимается в сети адреса назначения

Исследования показывают, что опции “Loose Source Routing” и “Strict Source Routing” могут игнорироваться маршрутизаторами при передаче пакетов, поэтому ориентироваться на них при построении модели элементов связности нельзя.

Таким образом, критерием возможности получения маршрутной информации из IP-пакетов является наличие в трафике пакетов с установленной опцией “Record Route”.

При этом, для поучения такой информации необходимо воспользоваться следующим методом:

            - захват пакета;

            - проверка на тип протокола ip и наличие установленной опции “Record route”.

При успешном завершении проверок производится разбор и анализ пакета с последующей возможной актуализацией маршрутной информации на основе данных анализа.

###### Выводы

Сетевые IP-пакеты с установленной опцией “Record Route” могут служить источником информации об элементах связности сети Интернет.

##### Использование служебных сообщений ICMP для получения информации о маршрутах

###### ICMP – сообщения о недостижимости

Перечислим типы и коды служебный ICMP – сообщений, которые были стандартизированы, и которые не относятся к устаревшим – не использующимся в настоящее время, или так и не получившим широкое распространение [7].

ICMP – Сообщения типа 3 – “узел назначения недостижим” (Destination Unreachable). Когда маршрутизатор не может передать или доставить IP-пакет, он отсылает узлу, отправившему этот пакет, сообщение "Узел назначения недостижим" (тип сообщения - 3). Это сообщение содержит в поле кода значение, уточняющее причину, по которой пакет не был доставлен. Причина кодируется следующим образом:

Код 0 – “Сеть недостижима” (Destination network unreachable). Маршрутизатор возвращает ошибку в том случае, если нет маршрута, с помощью которого можно было бы доставить пакет получателю.

Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости.

Код 1 – “Узел недостижим” (Destination host unreachable). Маршрутизатор возвращает ошибку в том случае, если один из интерфейсов маршрутизатора должен быть связан напрямую с адресом назначения, но адрес назначения отсутствует.

Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости.

Код 2 – “Протокол недостижим” (Destination protocol unreachable). Маршрутизатор или хост генерирует сообщения в том случае, если протокол не поддерживается получателем пакета. Например, при попытке передать OSPF – фрейм маршрутизатору, который поддерживает RIP.

Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости.

Код 3 – “Порт недостижим” (Destination port unreachable). Сообщения о недостижимости порта генерирует не маршрутизатор, а узел – получатель. Сообщение о недостижимости порта может быть получено в том случае, когда маршрут до получателя успешно построен, все промежуточные маршрутизаторы выполнили передачу пакета, последний маршрутизатор определил MAC – адрес узла – получателя и передал ему фрейм. Получатель генерирует сообщения о недостижимости порта в том случае, когда порт закрыт, и никакие средства фильтрации трафика не препятствуют генерации ошибок icmp.

Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости.

Код 4 – “Необходима фрагментация, но установлен флаг ее запрета (DF)” (Fragmentation required, and  DFflag set). Это сообщение генерируют промежуточные маршрутизаторы в том случае, когда они получают пакет с установленным флагом DF, но размер пакета слишком велик для того, чтобы передать его следующему маршрутизатору.

Код 5 – “Неверный маршрут от источника“ (Source route failed). Маршрутизатор (промежуточный) генерирует сообщения этого типа, в том случае, если сообщение не может быть передано с использованием информации о маршруте, установленной отправителем сообщения. Например, сообщения генерирует маршрутизатор, который не смог передать сообщение следующему маршрутизатору, указанному в списке при использовании опции “Strict Source Routing”. Сообщение генерируется ТОЛЬКО для тех пакетов, для которых установлена маршрутизация от источника. Если используется опция “Loose Source Routing”, то сообщение генерируется, когда очередной маршрутизатор не может построить маршрут до получателя.

Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости.

Код 6 – “Сеть назначения неизвестна” (Destination network unknown). Сообщения данного типа маршрутизатор генерирует в том случае, когда сеть назначения отсутствует.

Код 7 – “ Узел назначения неизвестен ” (Destination host unknown). Сообщения данного типа маршрутизатор генерирует в том случае, когда, используя информацию протоколов канального уровня, он получил сведения о том, что узел - получатель не существует.

Код 8 – “Узел источник изолирован“ (Source host isolated). Сообщения данного типа маршрутизатор генерирует в том случае, когда есть ошибки в конфигурации сети. Согласно спецификации RFC 1812 [8] ICMP сообщения типа 3 ICMP с кодом 8 не должны генерироваться.

Код 9 – “Сеть административно запрещена“ (Network administratively prohibited). Сообщения данного типа маршрутизатор генерирует в том случае, когда правилами политики безопасности запрещена генерация пакетов узлом – отправителем, предназначенных ip – адресам сети, в которой находится получатель. Сообщения может генерировать только оборудование, на котором установлено ПО межсетевого экрана.

Код 10 – “Узел административно запрещён” (Host administratively prohibited). Сообщения данного типа маршрутизатор генерирует в том случае, когда правилами политики безопасности запрещена генерация пакетов узлом – отправителем, предназначенных ip – адресу получателю. Передача пакетов отправителем для сети, в которой находится ip – адрес получателя, разрешена. Сообщения может генерировать только оборудование, на котором установлено ПО межсетевого экрана.

Код 11 – “Сеть недоступна для ToS” (Network unreachable for TOS). Сеть, к которой относится ip – адрес получателя, недостижима т.к. маршрутизатор не может предоставить требуемого качества обслуживания канала до этой сети. В то же время маршрутизатор может построить маршрут до искомой сети, который не предоставляет требуемого качества обслуживания.

Код 12 – “Узел недоступен для ToS” (Host unreachable for TOS). Маршрутизатор генерирует сообщения об ошибке данного типа при выполнении следующих условий: IP – адрес назначения  связан напрямую с одним из интерфейсов маршрутизатора. Но маршрутизатор не может предоставить канал с требуемым в заголовках пакета качеством обслуживания.

Код 13 – “Коммуникации административно запрещены” (Communication administratively prohibited). Маршрутизатор генерирует сообщения этого типа в том случае, если он выполняет проверку контента сообщений, и сообщение заблокировано после анализа контента.

Код 14 – “Нарушение порядка предпочтения узлов “ (Host Precedence Violation).  Сообщение генерируется первым маршрутизатором, который получил пакет от отправителя, если запрошенные параметры предпочтения “precedence” не разрешены для определенной комбинации адресов отправителя-получателя, сетей отправителя-получателя, протокола или портов отправителя-получателя.

Код 15 – “Активно отсечение порядка предпочтения” (Precedence cutoff in effect). Маршрутизатор посылает сообщение об ошибке в том случае, если precedence, указанный в пакете, меньше чем минимальный для обрабатываемых пакетов в данное время.

###### ICMP – сообщения других типов

ICMP – Сообщения типа 4 – “Сдерживание источника” (Source quench).  Маршрутизатор или коммутатор может отбрасывать пакеты в том случае, когда в буферах, используемых для хранения сообщений, недостаточно свободного места.  Маршрутизатор или коммутатор может отправить сообщение Source Quench хосту – отправителю отброшенного пакета, чтобы он передавал пакеты медленнее. Хост – получатель сообщения также может генерировать Source quench - сообщения, если не успевает обрабатывать получаемые данные.

Согласно RFC 792, маршрутизатор может генерировать сообщения Source Quench в ответ на каждый пропущенный пакет.

В стандарте описаны только ICMP сообщения типа 4 с кодом 0.

ICMP – сообщения типа 5 – “Перенаправление”  (Redirect Message). ICMP-сообщения данного типа высылаются источнику пакета маршрутизатором, обнаружившим, что пакет следовало переслать через другой маршрутизатор в данной (локальной) сети. Такое сообщение может поступить на хост только от маршрутизатора в его локальной сети, в которой есть альтернативные, напрямую доступные ему, маршрутизаторы.

В поле данных указывается ip – адрес маршрутизатора, который следует использовать при построении маршрута вместо данного. Таким образом, с помощью ICMP redirect - сообщений маршрутизатор может передать данные о построении маршрутов.

Код 0 – “Перенаправление пакетов в сеть” (Redirect Datagram for the Network)

Код 1 – “Перенаправление пакетов к узлу” (Redirect Datagram for the Host)

Код 2 – “Перенаправление для каждого типа обслуживания (ToS) для сети” (Redirect Datagram for the TOS & network)

Код 3 – “Перенаправление пакета к узлу для каждого типа обслуживания” (Redirect Datagram for the TOS & host)

Согласно RFC 792, если маршрутизатор, анализируя таблицу маршрутизации, видит, что сообщение должно быть передано другим маршрутом – другому маршрутизатору, то он ДОЛЖЕН сгенерировать сообщение типа “Перенаправление”.

Сообщения данного типа отсутствуют на магистральных каналах.

ICMP – сообщения типа 6 –  “Альтернативный адрес узла“ (Alternate Host Address). В стандарте описаны только ICMP сообщения типа 6 с кодом 0.

ICMP – сообщения типа 8 – “’эхо-запрос”. Сообщения используются для проверки доступности назначения.

ICMP – сообщения типа 0 – “эхо-ответ”. Сообщения используются для проверки доступности узла. Хост или маршрутизатор генерирует сообщения echo – reply в ответ на echo-request.

ICMP – сообщения типа 9 – “Объявление маршрутизатора” (Router Advertisement). Протокол обнаружения маршрутизаторов IRDP (от англ. Internet Router Discovery Protocol или англ. ICMP Router Discovery Protocol) использует сообщения ICMP для анонса адресов маршрутизаторов. В стандарте описаны только ICMP сообщения типа 9 с кодом 0.

ICMP – сообщения типа 10 – “Запрос маршрутизатора” (Router Solicitation). При использовании протокола маршрутизации IRDP маршрутизатор должен послать сообщения типа “Объявление маршрутизатора” в ответ на сообщение типа “Запрос маршрутизатора”.  В стандарте описаны только ICMP сообщения типа 10 с кодом 0.

ICMP – сообщение типа 11 – “Время жизни дейтаграммы истекло” (Time Exceeded).

Код 0 – “Время жизни пакета (TTL) истекло при транспортировке” (TTL expired in transit). Сообщение говорит о том, что получатель недоступен для отправителя – что используя ограничение количества хопов, ограниченное отправителем, маршрут до получателя построить не удалось. Сообщение генерируется маршрутизатором, когда значение поля TTL в ip – заголовке достигает 0.

Код 1 – “Время жизни пакета истекло при сборке фрагментов” (Fragment reassembly time exceeded). Хост отправляет сообщения данного типа в том случае, если за установленный интервал времени не были получены все фрагменты пакета и пакет собрать не удалось. Хост отправляет сообщения данного типа в том случае, если хотя бы один из фрагментов был им получен.

Согласно RFC 792, маршрутизатор обязательно должен отбросить сообщения с TTL = 0. ICMP – сообщения типа 11 с кодом 0 он МОЖЕТ генерировать.

Согласно RFC 792, получатель (хост или маршрутизатор) обязательно должен отбросить пакет, все фрагменты которого не были получены в течение заданного промежутка времени. ICMP – сообщения типа 11 с кодом 1 он МОЖЕТ генерировать. Если хост не получил нулевого фрагмента, то он не должен генерировать сообщение Fragment reassembly time exceeded.

Таким образом, критерием возможности получения маршрутной информации из IICMP-пакетов является наличие в трафике пакетов с одним или более из следующих сообщений:

- “Сеть недостижима” (Destination network unreachable);

- “Узел недостижим” (Destination host unreachable);

- “Протокол недостижим” (Destination protocol unreachable);

- “Порт недостижим” (Destination port unreachable);

- “Необходима фрагментация, но установлен флаг ее запрета (DF)” (Fragmentation required, and  DFflag set);

- “Неверный маршрут от источника“ (Source route failed);

- “Сеть назначения неизвестна” (Destination network unknown);

- “Сеть административно запрещена“ (Network administratively prohibited);

- “Узел административно запрещён” (Host administratively prohibited);

- “Сеть недоступна для ToS” (Network unreachable for TOS);

- “Узел недоступен для ToS” (Host unreachable for TOS);

- “Коммуникации административно запрещены” (Communication administratively prohibited);

- “Сдерживание источника” (Source quench);

- “эхо-ответ” (echo-reply);

- “Объявление маршрутизатора” (Router Advertisement)

При этом для поучения такой информации необходимо воспользоваться следующим методом:

- захват пакета;

- проверка на тип протокола icmp и наличие одного из типов сообщений перечисленных выше.

При успешном завершении проверок проводится анализ пакета и актуализация маршрутной информации в БД.

###### Выводы

Следующая информация, имеющая отношения к маршрутам, может быть получена на основании сообщений ICMP:

| Сообщение | Получаемая информация |
| --- | --- |
| “Сеть недостижима” (Destination network unreachable) | Маршрут не может быть построен между отправителем ICMP сообщения об ошибке и сетью адреса назначения, указанной в скопированном ip – заголовке. Все маршруты модели между соответствующими сущностями считаются неактивными |
| “Узел недостижим” (Destination host unreachable) | Адреса назначения нет ни в одной из присоединенных сетей маршрутизатора, который является отправителем сообщения об ошибке ICMP. Проверка принадлежности префиксов к AS. |
| “Протокол недостижим” (Destination protocol unreachable) | Сообщения с кодом 2 генерируются только в том случае, когда маршрут между адресами источника и назначения построен успешно – то есть есть маршрут между источником и получателем оригинального ip - пакета. Адреса источника и назначения можно взять из ip - заголовка пакета icmp – сообщения об ошибке. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Порт недостижим” (Destination port unreachable) | Сообщения с кодом 3 генерируются только в том случае, когда маршрут между адресами источника и назначения построен успешно – то есть маршрут между источником и получателем оригинального ip - пакета. Адреса источника и назначения можно взять из ip - заголовка пакета icmp – сообщения об ошибке. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Необходима фрагментация, но установлен флаг ее запрета (DF)” (Fragmentation required, and DFflag set) | Существует маршрут между маршрутизатором, сгенерировавшим данное сообщение, и адресом отправителя оригального ip. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Неверный маршрут от источника“ (Source route failed) | Маршрут между адресом отправителя, указанным в скопированном заголовке, и адресом маршрутизатора, сгенерировавшим сообщения, есть. Этот маршрут удовлетворяет опциям Loose/Strict source routing оригинального пакета. Информацию о маршруте можно получить только с помощью оригинального ip – пакета. |
| “Сеть назначения неизвестна” (Destination network unknown) | Поле данных сообщения содержит скопированные IP – заголовок и первые 8 байт данных пакета, при обработке которого маршрутизатор сгенерировал сообщение о недостижимости. Подтверждение активности маршрута, между маршрутизатором, отправившим сообщение и отправителем ip-пакета, в случае возможности его (маршрута) однозначной идентификации. |
| “Сеть административно запрещена“ (Network administratively prohibited) | Сеть назначения существует. Сеть назначения доступна через маршрутизатор, который сгенерировал данное сообщение. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Узел административно запрещён” (Host administratively prohibited) | Сеть назначения существует. Сеть назначения доступна через маршрутизатор, который сгенерировал данное сообщение. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Сеть недоступна для ToS” (Network unreachable for TOS) | Есть маршрут между (промежуточным) маршрутизатором, который сгенерировал данное сообщение, и источником оригинального пакета. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Узел недоступен для ToS” (Host unreachable for TOS) | Есть маршрут между (промежуточным) маршрутизатором, который сгенерировал данное сообщение, и источником оригинального пакета. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Коммуникации административно запрещены” (Communication administratively prohibited) | Есть маршрут между (промежуточным) маршрутизатором, который сгенерировал данное сообщение, и источником оригинального пакета. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Сдерживание источника” (Source quench) | Есть маршрут между (промежуточным) маршрутизатором, который сгенерировал данное сообщение, и источником оригинального пакета. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “эхо-ответ” (echo-reply) | Маршрут между отправителем и получателем пакета echo – reply существует. Подтверждение активности маршрута, в случае возможности его однозначной идентификации. |
| “Объявление маршрутизатора” (Router Advertisement) | С помощью пакетов типа “Объявление маршрутизатора” можно установить ip – адреса маршрутизатора. |

### Алгоритм и методы масштабируемой обработки BGP-сессий, позволяющие хранить информацию о маршрутах, передаваемых с использованием BGP4

##### Алгоритм масштабируемой обработки BGP-сессий

Алгоритм включает следующие действия:

- поделить файлы с отобранным трафиком на отдельные сессии;

- отсортировать сессии по размеру;

- выбрать количество экземпляров программы обработки сессий;

- распределить файлы с сессиями по экземплярам программ обработки. Для распределения может использоваться любой алгоритм балансировки, например Round Robin.

##### Методы масштабируемой обработки BGP-сессий

Поскольку данные содержащие BGP-сессии передаются в стандартном формате библиотеки libpcap, то они могут обрабатываться стандартными утилитами, основанными на этой библиотеке, например SplitCap [9]. Что позволяет :

- производить сборку BGP-сессий;

- масштабировать разбор BGP путем обработки разных BGP-сессий разными экземплярами программы анализа.

Метод масштабирования при таком подходе состоит в разделении файлов с исходным захваченным трафиком на отдельные tcp-сессии и обработку разных сессий различными экземплярами части СПС отвечающей за обработку BGP.

### Выводы

Возможно формирование признаков отбора сессий протокола BGP из каналов связи, а также выявление сессий BGP4 в перехваченном трафике.

Отобранный трафик, содержащий сессии BGP между несколькими парами маршрутизаторов может быть обработан параллельно.

Таким образом, при возможности доступа к данным магистрального канала связи, по которому передается информация по протоколу BGP, в случае отсутствия шифрования, возможен отбор BGP сессий, их обработка, анализ сообщений UPDATE, и получение на основе данных анализа изменений маршрутной информации, анонсируемой маршрутизаторами.

Кроме того, в ряде случаев, анализ пакетов протоколов IP и ICMP может позволить получать информацию о связности и  выборочно верифицировать и актуализировать данные модели.

# Методы выявления допустимых маршрутов передачи трафика между заданными узлами сети Интернет

### Описание математической модели

##### Выбор математического аппарата

Рассмотрение связности автономных систем как совокупности элементов дает возможность привлечь для ее математического описания аппарат теории множеств.

Множеством называется совокупность определенных вполне различаемых объектов, рассматриваемых как единое целое. Создатель теории множеств Георг Кантор давал следующее определение множества — «множество есть многое, мыслимое нами как целое».

Отдельные объекты, из которых состоит множество, называются элементами множества.

Множество Х является подмножеством множества Y (X⊆Y), если любой элемент множества X∈Y.

Существует также строгое включение - X⊂Y.

X⊂Y⇔X⊆Y и X≠Y

Существует два основных способа задания множеств - перечислением и описанием.

Множество полностью определено своими элементами.

Отображением f множества X на множество Y, называют соответствие, которое каждому элементу x∈X соотносит единственный элемент y∈Y.

Для задания особенностей связности автономных систем в сети Интернет естественным образом использовать теорию графов, на основе которой построены механизмы маршрутизации.

Граф G=(N,L) представляет собой пару из множества вершин N и множества ребер L, соединяющих между собой все или часть вершин. Вершины, прилегающие к одному и тому же ребру, называются смежными.

Если ребра ориентированы, то они называются дугами, и граф с такими ребрами называется ориентированным графом или орграфом.

Степень вершины графа это удвоенное количество петель, находящихся у этой вершины плюс количество остальных прилегающих к ней ребер.  Для орграфа полустепень захода – количество входящих дуг, полустепень выхода (или исхода) – количество исходящих дуг.

Путь в ориентированном графе — это последовательность дуг, в которой конечная вершина всякой дуги, отличной от последней, является начальной вершиной следующей. Длиной пути называют количество дуг в пути.

Маршрут в графе  - путь, ориентацией дуг которого можно пренебречь.

Подграф графа это граф который содержит подмножество вершин исходного графа и подмножество его ребер (ребро принадлежит подграфу только если оба конца ребра входят в подграф).

Подграф, порожденный множеством вершин U это подграф, множество вершин которого - U, содержащий те и только те ребра, оба конца которых входят в U.

##### Структура модели

Математическая модель связности представляет собой тетраду множеств входных данных, с отображениями между ними, два орграфа связности (для активных и потенциальных маршрутов) и четыре множества AV-пap, реализующих критерии ранжирования для сортировки и фильтрации результатов использования модели.

Рассмотрим модель более подробно,

где - множество автономных систем

- множество префиксов;

булево значение published определяет, есть ли информация о данном префиксе или AS в сервисе WhoIs

- множество пассивных связей;

- множество активных связей;

{(time, state)} – множество пар, фиксирующих изменение состояний, где time - отсчет времени, state – значение из множества {active, not active} показывающее новое состояние связи, начиная с момента времени time;

- множество AV пар, где A задает тип атрибута, а V- значение атрибута;

- начальная и конечная вершины для связи  или  определены отображения:

- отражает, в какую AS входит префикс;

- отражает, к какому префиксу ведет данная связь;

- отражает, к какому префиксу ведет данная связь;

и подмножества:

- подмножество максимальных префиксов;

- подмножество граничных маршрутизаторов;

- подмножество атрибутов префикса pi;

- подмножество атрибутов автономной системы asi;

- подмножество атрибутов связи ;

- подмножество атрибутов связи ;

связность задается соответствующими орграфами:

.

##### Атрибуты сущностей модели

Атрибуты, ассоциированные с элементом модели, позволяют хранить и использовать информацию, выходящую за пределы информации о связности.

Минимальное количество и состав атрибутов определяется составом характеристик ранжирования. Для получения характеристик ранжирования в состав соответствующих множеств должны входить следующие пары атрибут-значение:

Для  возможны следующие значения:

| Значение А | Возможные значения V |  |
| --- | --- | --- |
| ip адрес граничного маршрутизатора начала дуги | ip адрес |  |
| ip адрес граничного маршрутизатора конца дуги | ip адрес |  |
| источник данных | источник информации, на базе которого принято решение о наличии данной связи, с указанием даты/времени актуальности данных |  |
| Для |  |  |
| Значение А | Возможные значения V |  |
| Региональный интернет- регистратор за которым закреплена AS | ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AfriNIC |  |
| владелец AS | наименование организации-владельца AS |  |
| расположение AS | координаты описывающие расположение AS |  |
| Тип организации владельца AS | Тип организации владельца AS |  |
| Символьное имя AS | Символьное имя AS |  |
| Для |  |  |
| Значение А | Возможные значения V |  |
| Географическая привязка префикса | данные, описывающие местоположение префикса |  |
| Тип подсети | IPv4/IPv6 |  |
| Описание подсети | Описание подсети |  |

##### Возможности модели

###### Основные возможности модели

Основной функцией модели является поиск множеств  и  всех возможных путей на графах  и  для заданной пары вершин графа. Для поиска путей, предполагается применять модифицированный волновой алгоритм  (алгоритм Мура, Ли) [15], [16].

Алгоритм поиска путей между заданными начальной и конечной вершинами реализуется следующими шагами:

            - получение входных данных;

            - адаптация модели  - удаление/добавление вершин, дуг;

            - определение AS начала и конца маршрута (если в качестве концов маршрута заданы префиксы);

            - добавление начальной вершины в список маршрутов в качестве текущего фронта волны;

            - получение вершин текущего фронта волны;

            - для каждой из вершин фронта производится поиск исходящих дуг, помеченных префиксами из целевой AS (с учетом ограничений);

            - добавление вершин — концов найденных дуг к множеству маршрутов в качестве текущего фронта волны;

            - проверка на конечную вершину, предельную длину и иные ограничения;

            - повторение e) – h). до исчерпания списка исходящих дуг или реализации ограничений.

Для иллюстрации работы волнового алгоритма, приведем пример распространения фронта волны и построения путей, для следующего участка графа связности:

- Рисунок 9

В целях наглядности, будем считать, что каждая AS являющаяся вершиной графа содержит префикс равный номеру AS. Следующая таблица показывает процесс распространения фронта волны при поиске пути из вершины AS1 в вершину AS10:

| Шаг распространения волны | Текущие пути | Список вершин являющихся фронтом волны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1-2 1-3 1-5 | 2,3,5 |
| 3 | 1-2-5 1-3-10 1-5-6 1-5-10 | 5,6,10 |
| 4 | 1-2-5-6 1-2-5-10 1-5-6-9 1-3-10 1-5-10 | 6,9,10 |
| 5 | 1-2-5-6-9 1-5-6-9-8 1-5-6-9-10 1-3-10 1-5-10 1-2-5-10 | 9,8,10 |
| 6 | 1-2-5-6-9-10 1-2-5-6-9-8 1-5-6-9-8-10 1-3-10 1-5-10 1-2-5-10 1-5-6-9-10 | 8,10 |
| 7 | 1-2-5-6-9-10 1-2-5-6-9-8-10 1-5-6-9-10 1-5-6-9-8-10 1-3-10 1-5-10 1-2-5-10 | 10 |

Таким образом, распространение волны заканчивается на седьмом шаге, формированием множества из семи путей ведущих из AS1 в AS10. Для поиска множества обратных путей, алгоритм повторяется для начальной вершины AS10 и конечной AS1.

Для каждого найденного пути может быть произведено выявление ключевых узлов входящих в данный путь. Является ли узел маршрута ключевым, определяется следующим алгоритмом:

            - получение пороговых значений;

            - получение количества AS, для трафика которых данный узел является транзитным:

              - получение префиксов которые привязаны и ко входящим и к исходящим дугам данной вершины;

              - получение списка AS, которым принадлежат эти префиксы;

              - подсчет количества различных AS в списке;

            - сравнение полученного количества с пороговым значением;

            - получение количества префиксов (за исключением узлов) принадлежащих данной AS. Количество префиксов определяется прямым подсчетом;

            - сравнение полученного количества с пороговым значением;

            - получение количества связей с соседними AS;

            - сравнение полученного количества с пороговым значением;

            - получение количества upstream\downstream провайдеров на базе информации из AV-пар;

            - сравнение полученного количества с пороговым значением;

            - если хотя бы в одном из сравнений вычисленное значение превышает пороговое – узел считается ключевым.

Выявление конечных подсетей находящихся на расстоянии одного перехода от заданного маршрутизатора может быть произведено по следующему алгоритму:

            - задание маршрутизатора (адресов интерфейсов);

            - формирование списка дуг, к одному из концов которых привязан интерфейс заданного маршрутизатора;

            - получение списка автономных систем, которым принадлежит второй конец каждой дуги из сформированного списка дуг;

            - получение списка префиксов, содержащихся в списке AS.

Выявление маршрутизаторов, находящихся на расстоянии одного перехода от заданной подсети может быть реализовано следующим алгоритмом:

            - получение префикса.

            - определение автономной системы, в которую входит заданный префикс.

            - формирование списка дуг, инцидентных полученной AS.

            - получение списка маршрутизаторов, привязанных хотя бы к одной из списка дуг, и не принадлежащих AS, определенной на шаге b.

Кроме того, на базе модели может осуществляться фильтрация и сортировка найденных путей, как по заданным значениям из множества AV для элементов  и , так и на основе свойств самой модели - характеристиках орграфа, составе множеств и значениях их элементов.

Путем исключения или добавления определенных элементов модели - вершин и дуг орграфа  можно прогнозировать изменение путей при изменениях инфраструктуры и каналов связи.

Таким образом, предлагаемая математическая модель обладает (но не ограничивается) следующими возможностями:

- позволяет хранить связность элементов сети Интернет;

- на базе модели могут быть построены (перечислены) допустимые, в рамках имеющейся информации, пути между узлами модели;

- модель позволяет хранить как активные, так и потенциальные элементы связности (тип элемента должен однозначно определяться на базе входных данных модели);

- единицами связности могут выступать как автономные системы, так и узлы внутри автономных систем;

- модель дает возможность проводить ранжирование построенных путей на основе критериев ранжирования и функций сравнения, определенных на множестве значений критериев ранжирования;

- позволяет присваивать веса связям между узлами модели, в том числе на базе критериев ранжирования;

- прогнозировать изменения маршрутов, при исключении из модели одного из узлов;

- для узлов модели (автономных систем) определять следующие характеристики: состав и количество префиксов входящих в данную автономную систему, состав и количество автономных систем, трафик которых может передаваться через данную автономную систему, количество автономных систем связанных с данной;

- возможно выявление списка префиксов, находящихся на расстоянии одного перехода, от заданной автономной системы;

- позволяет находить оптимальный двунаправленный маршрут - маршрут с минимальным(максимальным) интегральным весом между заданными узлами модели.

Данные возможности соответствуют требованиям п.п. 3.1.3, 3.1.4 Технического задания. Кроме того, модель обладает следующими дополнительными возможностями:

- возможна фильтрация множества найденных путей для отбора путей проходящих через заданные элементы модели;

- единицами связности могут выступать префиксы;

- модель позволяет присваивать веса узлам модели;

- перечислять маршруты заданной минимальной/максимальной длины;

- привязывать к элементам модели атрибутов, предоставляемых заказчиком;

- перечислять пути с заданными значениями атрибутов элементов модели, при условии предоставления заказчиком допустимого множества значений атрибутов.

###### Дополнительные возможности модели

Кроме основных возможностей, реализованных в соответствии с техническим заданием модель предоставляет ряд дополнительных возможностей. Сюда входит:

- ранжирование дуг модели на основе сетевого трафика позволяющее оценить вероятность, что сетевой трафик был получен с канала передачи данных соответствующего данной дуге модели;.

- определение списка потенциально достижимых префиксов для указанной дуги модели;

- определение списка автономных систем, из которых потенциально достижима указанная дуга модели, на основе собранной маршрутной информации.

Ранжирование дуг модели производится по следующему алгоритму:

1. получить входные данные — множество пар ip-адресов источников и получателей наблюдаемых пакетов;

2. на базе каждой наблюдаемой пары ip-адресов построить все возможные пути, ведущие из ip-адреса источника в ip-адрес получателя;

3. для всех дуг построенных путей, для всех пар адресов установить счетчик, значение которого равно количеству путей, содержащих данную дугу;

4. ранжировать дуги модели с значением счетчика отличным от нуля в порядке убывания значения счетчика.

Определение списка префиксов, достижимых из заданной дуги напрямую получается из отображения  присутствующего в модели.

Определение списка автономных систем, из которых достижима заданная дуга, производится на основе данных не входящих в представленную модель, а именно на основе значения поля AS_PATH протокола BGP. При этом считается, что все автономные системы, находящиеся в AS_PATH раньше пары AS которые связывает заданная дуга, и составляют искомое множество автономных систем.

##### Получение характеристик критериев ранжирования на базе описываемой модели

###### Маршруты в целом

Тип маршрута. Тип маршрута определяется по тому, какому множеству он принадлежитили, Маршрут, принадлежащий обоим множествам, считается активным.

Соответствие маршрутов различных типов. Соответствующие маршруты определяются пересечением множеств -, Несоответствующие вычитанием -, Потенциальные .

Вид маршрута. Для получения обратных маршрутов необходимо поменять местами начальную и конечную вершину пути и повторить моделирование.

Подвид маршрута. Для связей построенного множества маршрутов анализируется множество {time, state}. Если состояние хотя бы одной связи в маршруте менялось за заданный промежуток времени - весь маршрут динамический, иначе - статический. Для динамических маршрутов, анализируется время между изменениями состояния связей в маршруте. Если промежутки между изменениями укладывается в заданную пользователем погрешность, маршрут считается изменяющимся по расписанию. Расписание соответствует среднему времени перехода между состояниями и находится по следующему алгоритму:

получаются начальные данные: промежуток времени наблюдения, промежуток времени квантования tk, допустимая ошибка;

формируется вектор изменений , с компонентами , где каждый элемент  представляет собой количество изменений состояния (на основе множества пар  за промежуток времени ;

производится подсчет среднего количества изменений за период , а также максимального отклонения  от среднего значения ;

при условии, что , считается, что дуга изменяет свое состояние по расписанию avg раз за время tk на промежутке .

Длина маршрута. Длина маршрутаопределяется мощностью множества вершин принадлежащих маршруту.

Состав и количество ключевых узлов в маршруте. Узел as в маршруте считается ключевым, если одно из значений n1,n2,n3 больше порогового значения

Географическая привязка маршрута. С каждым элементом маршрута ассоциировано множество AV пар, среди которых есть, в частности, данные об ip адресах граничных маршрутизаторов, точках обмена трафиком, данные о подводных наземных и спутниковых каналах, географические координаты.

Изменяемость маршрута. Изменение графа модели, позволяет прогнозировать изменение путей передачи трафика при удалении AS, изменении политик маршрутизации.

###### Узлы маршрутов

Типом начального и конечного узлов маршрута может являться префикс (вплоть до узла) или AS, Типом промежуточного узла маршрута всегда является AS, и, если задано, граничные маршрутизаторы, через которые пройдет трафик на входе и на выходе из AS.

Региональный интернет-регистратор. Название регистратора содержится в AV парах, ассоциированных с каждой AS маршрута.

Владелец AS. Название организации-владельца AS содержится в AV парах, ассоциированных с каждой AS маршрута.

Состав и количество префиксов AS. Множество префиксов для  и его мощность, можно получить анализом отображения.

Состав и количество граничных маршрутизаторов вершины , определяется из множества AV пар, связанных с дугами множества La инцидентных вершине.

Местоположение IP адресов входящих в AS. Определение происходит в два этапа. Сначала на основе полей addr6 и mask может быть определен префикс содержащий заданный IP адрес. Далее на основе AV пар этого префикса, определяются его координаты.

Связи AS. Связи AS определяются в два этапа. На первом формируется список дуг инцидентных заданной вершине. Далее на основе AV пар этого дуг из этого списка, определяются типы каналов AS.

Признак ключевого узла. Узелв маршруте считается ключевым, если одно из значенийбольше порогового значения

Состав несоответствий между используемыми и публикуемыми политиками маршрутизации AS. Наличие неопубликованных AS и префиксов определяется значением поля published соответствующего элемента модели. Различия в политике маршрутизации для ASопределяются анализом различий дуг, инцидентных вершинев орграфах

Состав и количество прямых и обратных маршрутов, которые сходятся в узле на заданном радиусе. Состав и количество прямых и обратных маршрутов, которые сходятся в узле на заданном радиусе, определяются путем проверки всех найденных прямых и обратных путей на заданное условие.

Сходимость прямых маршрутов на радиусе r  определяется по следующему алгоритму:

- производится поиск множества путей между заданными начальной и конечной вершинами;

- для каждого пути из множества выделяются векторы последовательных вершин длин i=1..r;

- пути содержащие совпадающие векторы, сходятся на радиусе i;

- для каждой вершины сформированного множества векторов подсчитывается количество сходящихся путей радиуса 1..r в которых она участвует.

- Сходимость обратных маршрутов вычисляется полностью аналогично, после обмена местами начальной и конечной вершин.

###### Связи маршрутов

Признак наличия "дропов". Данная характеристика представляет собой регистрацию факта отсутствия маршрутов между заданными AS.

Количество и состав подсетей, находящихся на последнем скачке  от заданного входящего маршрутизатора автономной сети. Для получения требуемого списка префиксов на базе предлагаемой модели, необходимо выполнить следующие действия:

- найти дуги, для которых заданный граничный маршрутизатор является входящим (маршрутизатором конца дуги);

- для каждой дуги выделить множество префиксов принадлежащих AS — источнику дуги, и сформировать множество из полученных подсетей.

Мощность полученного множества будет количеством, а элементы - составом искомых подсетей.

Количество и состав подсетей, находящихся на последнем скачке  от заданного исходящего маршрутизатора автономной сети. Для получения требуемого списка префиксов на базе предлагаемой модели, необходимо выполнить следующие действия:

- найти дуги Di, i = 1..n, для которых заданный граничный маршрутизатор является исходящим (маршрутизатором начала дуги);

- для каждой дуги Di выделить множество префиксов Pi к которым можно построить маршрут через данную дугу;

- для каждого множества Pi префиксов найти его пересечение с множеством префиксов входящих в автономную систему являющуюся выходной вершиной дуги Di;

- объединение полученных пересечений и есть искомое множество.

Мощность полученного множества будет количеством, а элементы - составом искомых подсетей.

Количество и состав ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети. Данная характеристика формируется на базе значений ip адресов граничных маршрутизаторов, привязанных к дугам непосредственно ведущим (являющимся последним переходом) к заданному префиксу при поиске без учета внутридоменной маршрутизации. При поиске с предположением, что каждый узел внутри AS достижим из любой точки AS,  данная характеристика формируется на базе значений ip адресов всех граничных маршрутизаторов, входящих в автономные системы являющиеся источником дуг непосредственно ведущих (являющимся последним переходом) к заданному префиксу.

##### Входные данные для заполнения модели и их источники

При реализации модели в составе СПС, входные данные модели СПС получает из следующих источников:

| AS | BGP-трафик |
| --- | --- |
| P | BGP-трафик |
| Lp, La | BGP-трафик |
|  | BGP-трафик, импорт в СПС |
|  | вычисляется |
|  | анализ ICMP, на основе AV пар с A равным "ip адрес граничного маршрутизатора начала дуги "и "ip адрес граничного маршрутизатора конца дуги". |
| AV пары с атрибутом "ip адрес граничного маршрутизатора начала дуги" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "ip адрес граничного маршрутизатора конца дуги" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "региональный интернет- регистратор за которым закреплена AS" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "наименование организации владельца AS" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "расположение AS" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "координаты префикса" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "тип подсети" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "описание подсети" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "тип организации-владельца" | импортируются в СПС |
| AV пары с атрибутом "символьное имя AS" | импортируются в СПС |

##### Входные данные для использования модели

Входными данными при использовании основных функций модели являются:

- адреса начальной и конечной точек маршрута (номер AS или префикс). Возможно построение путей для группы начальных и/или конечных точек маршрута путем многократного поиска путей;

- значения относительных коэффициентов и коэффициентов критериев ранжирования;

- список AS для удаления из графа на время поиска маршрутов;

- список дуг для удаления из графа на время поиска маршрутов;

- список дуг для добавления в граф на время поиска маршрутов;

- список атрибутов и элементов маршрута, ожидаемых в качестве результата;

- начальное и конечное время исходных данных модели;

- список атрибутов и их значений обязательно присутствующих в путях;

- список атрибутов и их значений обязательно отсутствующих в путях;

- список элементов модели (вершин и/или дуг) обязательно присутствующих в путях;

- список элементов модели (вершин и/или дуг) обязательно отсутствующих в путях

- подмножество элементов модели (рабочий подграф) на котором производится моделирование.

- Входными данными для использования дополнительных функций модели являются:

- - список пар ip-адресов вида (адрес источника, адрес назначения) для наблюдаемого трафика

- - идентификатор дуги.

##### Выходные данные моделирования

Выходными данными при использовании основных функций модели являются:

- список маршрутов, построенный, отфильтрованный и/или ранжированный в соответствии с заданными критериями;

- с каждым элементом каждого маршрута возвращаются (при их наличии) значение AV-пар, заданных в качестве ожидаемых результатов;

- для каждого возвращаемого пути общие (расчетные) характеристики заданного пути.

Выходными данными при использовании дополнительных функций модели являются:

- при ранжировании дуг — список дуг и их относительный ранг или пустое множество;

- при поиске префиксов — список префиксов;

- при поиске AS — список AS.

### Выводы

Таким образом, предлагаемая математическая модель связности доменов обладает следующими основными свойствами:

- включает в себя информацию о связности автономных систем и их элементов как реальную, на базе маршрутной информации, так и потенциальную — на базе политик;

- обеспечивает возможность получения и анализа изменений связности автономных систем во времени;

- позволяет исследовать предполагаемые изменения прохождения трафика при заданных изменениях междоменных связей, как для активных, так и для потенциальных маршрутов;

- включает в себя необходимые данные для подсчета заданных критериев ранжирования;

- дает возможность нахождения списков активных и потенциальных маршрутов, между заданными элементами связности;

- позволяет получить характеристики найденных маршрутов, для их отбора и упорядочения;

- обеспечивает привязку к элементам модели (и, соответственно, к элементам найденных маршрутов) геолокационной и иной информации.

# Методы ранжирования маршрутов передачи трафика

### Шкалы измерения характеристик маршрутов

#### Маршрутам передачи трафика соответствуют пути, найденные на математической модели. Ранжирование таких путей может выполняться на основе двух основных численных характеристик – относительного интегрального веса маршрута и его длины (мощности множества дуг, принадлежащих маршруту).  Шкала измерения первой из характеристик – шкала порядка, второй – абсолютная шкала [17].

### Базовые алгоритмы ранжирования маршрутов

Ранжирование найденного множества путей выполняется в два этапа:

- получение относительного интегрального веса пути на основе весов его элементов;

- сортировка путей в соответствии с вычисленными весами.

Вес пути состоит из трех компонент: веса критериев для пути в целом, веса критериев вершин и веса критериев дуг. Для наиболее гибкого применения, предлагается следующая формула подсчета: Пусть путь состоит из n вершини, соответственно, n — 1 дуг , Тогда общий вес пути

где:

- - вес в соответствии с r-тым критерием ранжирования пути;

- -	вес j-той вершины в соответствии с r-тым критерием ранжирования вершин;

- -	вес j-той дуги в соответствии с r-тым критерием ранжирования дуг;

- - общие относительные весовые коэффициенты для критериев пути в целом, вершин и дуг соответственно;

- - весовой коэффициент i-го критерия пути;

- - весовой коэффициент i-го критерия ранжирования для узлов;

- - весовой коэффициент i-го критерия ранжирования для дуг;

- m,p,q- количество критериев ранжирования для пути в целом, узлов и дуг соответственно.

Множество критериев ранжирования пути в целом включает в себя две группы критериев:

- критерии на основе характеристик ранжирования путей маршрутов;

- критерии на основе вычисленного среднего, максимального или минимального значения характеристик узлов или дуг входящих в маршрут.

По-умолчанию значение всех общих относительных весовых коэффициентов равно единице, а остальных весовых коэффициентов - нулю. Таким образом, ранжирования не происходит, и все пути считаются равнозначными. Чтобы произвести ранжирование по каким-либо критериям их весовые коэффициенты изменяются на неравное нулю число. Чем больше модуль этого числа - тем важнее критерий. Для критериев с обратной зависимостью используются отрицательные коэффициенты.

После подсчета весов путей производится их ранжирование любым стандартным алгоритмом сортировки (устойчивость алгоритма роли не играет).

### Алгоритмы и методы выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей

##### Алгоритм выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей:

- построить множество прямых путей;

- ранжировать прямые пути в соответствии с заданными критериями;

- выбрать лучший прямой путь на основе результатов ранжирования;

- построить множество обратных путей;

- ранжировать обратные пути в соответствии с заданными критериями;

- выбрать лучший обратный путь на основе результатов ранжирования;

- сформировать оптимальный двунаправленный маршрут на основе лучшего прямого и лучшего обратного путей.

##### Метод выбора оптимального двунаправленного маршрута между заданными единицами связности с учётом весов связей

Основой выбора оптимального двунаправленного маршрута, является предположение, что двунаправленных маршрут является оптимальным, если содержит лучший (по критериям ранжирования) прямой и лучший обратный маршруты. Таким образом, после построения и ранжирования множеств прямых и обратных путей - прямой и обратный путь с максимальным рангом образуют оптимальный двунаправленный маршрут. Поэтому методы выбора оптимального двунаправленного маршрута совпадают с методами ранжирования.

### Выводы

Предложены шкалы измерения характеристик маршрутов.

Дан подход, позволяющий рассчитать вес каждого маршрута построенного на базе используемой математической модели позволяющий:

- учитывать относительную значимость каждого критерия;

- учитывать относительную значимость каждого и типа критериев (критерии для пути в целом, критерии для дуг, критерии для вершин);

- исключать влияние отдельных критериев на вес маршрута в целом;

- использовать как прямо пропорциональное, так и обратно пропорциональное влияние значения критериев на вес маршрута в целом;

Используя рассчитанные веса, может быть произведено ранжирование элементов найденных множеств путей и выбран оптимальный двунаправленный маршрут.

# Описание макета ПАК

### Условия применения

##### Требования к общему программному обеспечению фрагмента макета ПАК «Надежда» – макета ПАК «Надежда-Ц»

Общее программное обеспечение должно включать:

- операционная система: Ubuntu;

- сервер управления базами данных: PostgreSQL.

Должны быть следующие разделяемые библиотеки:

- libz – требуется для работы библиотеки wireshark;

- libpcap – требуется для разбора файлов отобранного трафика;

- libpq – требуется для взаимодействия с БД;

- libgmodule – требуется для работы библиотеки wireshark;

- libssl – требуется для создания md5 ключей;

- libpcre – требуется для работы библиотеки wireshark.

##### Требования к техническим средствам макета ПАК

Сервер обработки данных должен быть на базе серверной платформы Intel.

##### Организационные требования применения макета ПАК

Организационные требования не предъявляются.

### Состав и структура

Структурная схема макета ПАК «Надежда-Ц» (фрагмента макета ПАК «Надежда») приведена на (Рисунок 10). В состав ИЛВС входит рабочее место оператора (АРМ) с установленной ОС семейства Windows и сервер обработки данных с установленной ОС семейства Linux, СУБД PostgreSQL и специальное программное обеспечение. Сервер обработки данных и АРМ оператора объединены в ЛВС посредством коммутатора.

- Рисунок 10 - Структурная схема ИЛВС ПАК «Надежда-Ц»

Макет ПАК включает в себя следующие компоненты:

- исследовательская локальная вычислительная сеть (далее - ИЛВС) ;

- специальные программные средства;

- общесистемное программное обеспечение (далее - ОПО);

- техническая документация (далее - ТД) .

В состав исследовательской локальной вычислительной сети входят:

- сервер обработки данных на базе серверной платформы Intel;

- автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) оператора на базе портативного компьютера на платформе Intel.

- коммутатор.

В состав специальных программных средств входят средства накопления (база данных) и обработки технической информации. База данных реализует математическую модель связности в части хранения данных. Средства обработки технической информации выполняют  следующие основные функции:

- чтение, разбор, первичный анализ и передачу в базу данных образцов трафика согласованного формата;

- построение и ранжирование маршрутов на основе входных данных и в соответствии с ограничениями заданными пользователем.

В состав общего программного обеспечения входит:

- операционная система на базе семейства Windows  для АРМ;

- операционная система на базе семейства Linux для сервернй платформы;

В состав комплекта документации на макет ПАК «Надежда-Ц» входит:

- техническое описание фрагмента макета ПАК «Надежда» – макета ПАК «Надежда-Ц»;

- исходные тексты разработанных СПС в виде файлов на компакт-дисках CD-R;

- руководство оператора.

### Технические решения

##### Анализ сетевого трафика

Для проведения анализа сетевых пакетов, необходим их предварительный разбор. Для проведения разбора, было принято решение использовать механизм реализованный в проекте wireshark. Такой подход обладает следующими преимуществами:

- гибкость - возможность, в случае необходимости, провести адаптацию к обработке других типов пакетов;

- открытые исходные коды;

- отлаженный многолетним опытом и огромным количеством пользователей код;

- де-факто стандарт в области разбора сетевого трафика.

##### Хранение данных

Для реализации математической модели в части хранения данных, была разработана база данных следующей структуры ().

|  | Рисунок 11 - Структура базы данных |
| --- | --- |

База данных состоит из четырех основных групп таблиц: справочники, описание связности (модель), входные данные заданий, результаты исполнения заданий. Кроме того, БД содержит дополнительные активные элементы.

###### Справочники

Справочники — таблицы данных, которые необходимы для нормального функционирования системы. Начальное заполнение справочников происходит на этапе развертывания образца. Справочник критериев постоянный, значения в остальных могут меняться в процессе функционирования системы (по инициативе пользователя), просмотр и редактирование справочников должно поддерживаться модулем интерфейса.

В справочники входят таблицы 3 -15:

Таблица 3

| Имя таблицы | Предназначение |
| --- | --- |
| info_sources | источники информации о связности |
| user_voc | пользователи |
| a | значения атрибутов в av-парах |
| measures | справочник критериев |
| measures_to_numbers | перевод критериев в числа |
| Справочник geoip_loc | географическая привязка |
| Справочник geoip_blocks | географическая привязка |
| bogons_as | cписок зарезервированных номеров as |
| bogons_prefix | cписок зарезервированных префиксов |

Таблица 4 - Справочник info_sources

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | bytea, первичный ключ, хэш md5 по полям (source_type, source_name, peer_ip) | Первичный ключ — идентификатор источника |
| source_type | Строка (128) | Тип источника - BGP RIB – для данных проектов RIPE RIS, ROUTEVIEWS; BGP – для данных, выделенных из BGP трафика; IRR – для данных RIPEDB, RADB |
| source_name | Строка (128) | Название источника |
| peer_ip | ipv6 адрес | Адрес пира, там где это применимо |

- Таблица 5 - Справочник имен пользователей  user_voc

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | serial, primary key | Первичный ключ — идентификатор |
| username | Строка (64) | Имя пользователя |
| descr | Текст | Описание пользователя |

Таблица 6 - Справочник значений атрибутов (a) в парах вида атрибут-значение

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | serial, primary key | Первичный ключ — идентификатор |
| av_type | целое | Битовая маска применимости атрибута к элементам модели. Значения: 1 -связи (av_l), 2 — автономные системы (av_as), 4 — префиксы (av_p) |
| descr | Текст | Название атрибута |

Таблица 7 - Начальное содержание справочника

| id | av_type | descr |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | региональный интернет-регистратор |
| 2 | 2 | владелец AS |
| 3 | 2 | тип организации-владельца |
| 4 | 2 | описание автономной системы |
| 5 | 2 | cимвольное имя AS |
| 6 | 4 | тип подсети IPv4/IPv6 |
| 7 | 4 | описание подсети |

- Таблица 8 - Справочник критериев ранжирования measures

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, primary key | Первичный ключ — идентификатор критерия |
| m_type | целое | Битовая маска принадлежности критерия. Значения: 1 — узлы пути, 2 — связи пути, 4 — путь в целом |
| descr | Текст | Описание критерия |

Таблица 9 - Содержание справочника:

| id | m_type | descr |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | тип маршрута |
| 2 | 4 | соответствие маршрутов различных типов |
| 3 | 4 | вид маршрута (прямой, обратный) |
| 4 | 4 | подвид маршрута |
| 5 | 4 | длина маршрута |
| 6 | 4 | количество и состав ключевых узлов в маршруте |
| 7 | 1 | количество префиксов в AS |
| 8 | 1 | количество граничных маршрутизаторов |
| 9 | 1 | признак ключевого узла |
| 10 | 1 | региональный интернет-регистратор |
| 11 | 1 | владелец AS |

Таблица 10 - Справочник перевода критериев ранжирования в числовые значения measures_to_numbers

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| measure_id | целое, primary key | Ссылка на measures(id) |
| numeric_val | с плавающей точкой | Численное значение для measure_val |
| measure_val | текст | Значение критерия |

Таблица 11 - Содержание справочника:

| measure_id | numeric_val | measure_val |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.75 | активный |
| 1 | 0.75 | потенциальный |
| 2 | 0.75 | соответствует |
| 2 | 0.25 | не соответствует |
| 3 | 0.5 | прямой |
| 3 | 0.5 | обратный |
| 4 | 0.5 | статический |
| 4 | 0.5 | динамический |

Таблица 12 - Справочник невалидных номеров автономных систем bogons_as

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| asn | целое, primary key | Номер автономной системы |

Таблица 13 - Справочник невалидных префиксов bogons_prefix

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| start_address | ipv6 | Адрес начала диапазона |
| adress_count | Целое | Количество адресов в диапазоне |

- Таблица 14 - Справочник географической привязки geoip_loc

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| geoname_id | целое, primary key |  |
| continent_code | Строка(2) |  |
| continent_name | Строка (32) |  |
| country_iso_code | Строка(2) |  |
| country_na me | Строка (32) |  |
| subdivision_iso_code | Строка (32) |  |
| subdivision_name | Строка (32) |  |
| city_name | Строка (32) |  |
| metro_code | целое |  |
| time_zone | целое |  |

Таблица 15 - Справочник географической привязки geoip_blocks

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| network_start_ip | Строка(256) |  |
| network_mask_length | Целое |  |
| geoname_id | Целое | Ссылка на поле geoname_id таблицы geoip_loc |
| registered_country_g eoname_id | Целое |  |
| represented_country_geoname_id | Целое |  |
| postal_code | строка(16) |  |
| latitude | Число с плавающей точкой |  |
| longitude | Число с плавающей точкой |  |
| is _anonymous_proxy | Логический флаг |  |
| is_satellite_provider | Логический флаг |  |

###### Описание связности

Основная группа таблиц, реализующая модель связности префиксов. Состоит из таблиц 16-33.

Таблица 16

| Имя таблицы | Предназначение |
| --- | --- |
| asn | номера автономных систем (as) |
| as_path | контрольные значения поля as path протокола bgp |
| prefix | префиксы (включая адреса узлов) с поддержкой ipv6 |
| as_links | связи между двумя as |
| a_link_target | префиксы достижимые по связи между as полученные на базе фактической информации (bgp,...) |
| p_link_target | информация о достижимости по связи между as полученная на базе описания политик маршрутизации |
| as_links_to_as_path | привязка связи к as_path на базе которых она была получена |
| track_changes | отслеживание динамики изменений состояния связей между as; содержит одну запись для каждого изменения состояния связи |
| track_changes_tmp | временный дублер для track_changed, служит для повышения скорости ввода данных |
| v | значения в парах атрибут-значение |
| av_as | пары вида атрибут-значение для автономных систем |
| av_l | пары вида атрибут-значение для связей между автономными системами |
| av_p | пары вида атрибут-значение для префиксов |
| sources_list | списки источников данных |

Кроме перечисленных таблиц в описание связности входит два представления данных:

- Таблица 17

| Имя представления | Предназначение |
| --- | --- |
| tc_view | содержание таблицы track_changes с пронумерованными строками |
| track_changes_view | данные из таблицы track_changes без избыточности |

- Таблица 18 - asn

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| asn | целое, первичный ключ | номер автономной системы |
| published | дата | признак наличия данной as в описании политик и последняя дата описания |
| is_bogons | логический флаг | признак недействительного номера as |
| latitude | с плавающей точкой | широта |
| longitude | с плавающей точкой | долгота |

- Таблица 19 - as_path

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| path | Текст | содержит значение as_path |
| ts | время | время последней актуализации |

Таблица 20 - prefix

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | bytea | строка, первичный ключ, хэш md5 по полям (asn, addr) |
| asn | целое | as в которую входит префикс |
| addr | cidr | адрес/маска префикса в формате ipv6 |
| parent_id | bytea | ссылка на ключ из таблицы prefix, который соответствует префиксу в который полностью входит данный (less specific); актуален при сброшеном флаге is_p max |
| published | логический флаг | признак наличия префикса в описании политик и последняя дата описания |
| is_pmax | логический флаг | флаг самого большого префикса для данных адресов (less specific prefix); может изменяться при каждом обновлении таблицы; означает, что все известные префиксы в данной as либо целиком входят в этот префикс либо не имеют с ним общих адресов, заполняется триггером |
| is_bogons | логический флаг | признак недействительного префикса |
| is_br | логический флаг | признак того, что данный префикс является граничным маршрутизатором |
| latitude | с плавающей точкой | широта |
| longitude | с плавающей точкой | долгота |

- Таблица 21 - as_links

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | bytea, первичный ключ | хэш md5 по полям (asn1, asn2, is_active, br1, br2) |
| asn1 | целое | источник данных, ссылка на таблицу asn |
| asn2 | целое | приемник данных , ссылка на таблицу asn |
| is_active | логический флаг | флаг, описывающий источник информации о данной связи true - связь получена на основе фактической информации (bgp, ...), false - связь получена на базе описания политик маршрутизации |
| br1 | ссылка на таблицу prefix | адрес граничного маршрутизатора источника данных |
| br2 | ссылка на таблицу prefix | адрес граничного маршрутизатора получателя данных |
| last_changed | дата | дата последнего изменения значений в данной строке таблицы, заполняется триггером |

- Таблица 22 - a_link_target

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | bytea | первичный ключ, хэш md5 по полям (link_id, p) |
| link_id | ссылка на поле id таблицы as_links | ссылка на связь |
| p | bytea | префикс, к которому можно дойти по связи link_id; ссылка на поле id таблицы prefix |
| last_changed | дата | дата последнего изменения значений в данной строке таблицы, заполняется триггером |

- Таблица 23 - p_link_target

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| Id | bytea | строка, первичный ключ, хэш md5 по полям (link_id, is_import, is_default, is_exclude, target_prefix, target_asn) |
| is_import | логический флаг | логический флаг описывающий источник данных относительно связи link_id; принимает значение true - если информацию о цели, описываемой target принимает источник данных связи , false, если информацию о цели, описываемой target передает приемник данных связи |
| is_default | логический флаг | флаг показывающий является ли данная связь связью по умолчанию для источника данных |
| is_exclude | логический флаг | флаг показывающий, что данные к цели target не могут быть переданы по связи link_id |
| link_id | целое | связь между as - ссылка поле id таблицы as_links |
| target_type | целое | тип объекта описывающего цель маршрута — 1-префикс, 2 -as |
| target_prefix | целое | ссылка на поле id таблицы prefix; используется при type = 1 |
| target_asn | целое | ссылка на поле asn таблицы asn ; используется при type = 2 |

- Таблица 24 - as_links_to_as_path

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| asl_id | целое | ссылка на поле id таблицы as_links |
| asp_id | целое | ссылка на поле id таблицы as_path |

Таблица 25 - track_changes

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| t | время | время изменения состояния |
| state | логический флаг | логический флаг, описывающий новое состояние связи (true — связь действительна, false — связь недействительна) |
| a_link_t | целое | ссылка на поле id таблицы a_link_target для которой актуально данное изменение состояния |
| fixed | boolean | служебное поле |

Таблица 26 - track_changes_tmp

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| t | время | время изменения состояния |
| state | логический флаг | логический флаг, описывающий новое состояние связи (true — связь действительна, false — связь недействительна) |
| a_link_t | целое | ссылка на поле id таблицы a_link_target для которой актуально данное изменение состояния |

Таблица 27 - v

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| v_str | текст | хранилище строковой части значения |
| v_int | целое | хранилище целочисленной части значения |
| av_type | целое | битовый флаг, показывающий к каким парам (av_l, av_as, av_p) может относиться значение 1 - связи, 2 — автономные системы, 4 - префиксы |

Таблица 28 - av_as

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| a | целое | ссылка на поле id справочника значений атрибутов |
| asn | целое | ссылка на поле asn таблицы asn - автономную систему, которой принадлежит атрибут |
| v_id | целое | ссылка на поле id таблицы значений v |
| date | дата | время актуализации атрибута |

Таблица 29 - av_l

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| a | целое | ссылка на поле id справочника значений атрибутов |
| link | bytea | ссылка на связь, которой принадлежит атрибут (поле id таблицы as_links) |
| v_id | целое | ссылка на поле id таблицы значений v |
| date | дата | время актуализации атрибута |

Таблица 30 - av_p

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| a | целое | ссылка на поле id справочника значений атрибутов |
| prefix | bytea | ссылка префикс к которому относится атрибут (поле id таблицы prefix) |
| v_id | целое | ссылка на поле id таблицы значений v |
| date | дата | время актуализации атрибута |

Таблица 31 - sources_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| a_link_id | bytea | ссылка на связь, поле id таблицы a_link_target |
| p_link_id | bytea | ссылка на связь, поле id таблицы p_link_target |
| source_id | bytea | ссылка на источник данных — поле таблицы info_sources |

###### Входные данные заданий

Построение путей и получение их характеристик осуществляется на базе сформированных наборов ограничений. Задание ограничений реализуется таблицами 34-55:

Таблица 32

| Имя таблицы | Предназначение |
| --- | --- |
| measures_params | Параметры для вычисления критериев |
| result_set | Список списков значений атрибутов, для которых av-пары включаются в результат |
| result_set_list | Список значений атрибутов, для которых av-пары включаются в результат |
| filter | описание рабочего подмножества элементов графа связности |
| filter_list_of_list | список списков элементов для таблицы filter, обеспечивает связь много-ко-многим фильтров и списков элементов |
| object_list_header | заголовок списка для таблицы filter_list_of_list |
| object_list | элементы списка для таблицы filter_list_of_list |
| job | задание на моделирование |
| endpoints | списки начальных и конечных узлов для маршрутов |
| endpoint_list | элементы списка endpoints |
| force_link | список принудительно добавленных связей между автономными системами |
| force_link_list | элементы списка force_link |
| a_list | список атрибутов |
| a_elements | элементы списка a_list |
| av_list | список пар вида атрибут-значение |
| av_elements | элементы списка av_list |
| element_list | список элементов графа связности |
| element_elements | элементы списка element_list |
| w_list | список относительных весов критериев для ранжирования путей |
| w | элементы списка w_list |
| limits_voc | перечень ограничений для задания |

Таблица job представляет собой список заданий на моделирование. Задание считается целиком сформированным после заполнения поля created_at, поэтому данное поле должно заполняться после формирования всех ограничений и параметров задания. Поля таблицы:

Таблица 33 - job

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| created_at |  | дата создания задания, поле устанавливается последним (флаг сформированного задания) |
| name | строка | имя задания |
| descr | строка | описание задания |
| user_id | целое | ссылка на справочник пользователей, пользователь создавший задание (поле id таблицы user_voc) |
| is_done | логический флаг | признак окончания исполнения задания |
| params | целое | ссылка на таблицу с параметрами для вычисления критериев (таблица measures_params) |
| result_set | целое | ссылка на таблицу содержащую список av-пар, для включения в результат моделирования (таблица result_set) |
| limits | целое | ссылка на таблицу с перечнем ограничений накладываемых на задание (таблица limits_voc) |
| start_endpoints | целое | ссылка на список начальных узлов маршрутов (таблица endpoints) |
| end_endpoints | целое | ссылка на список конечных узлов маршрутов (таблица endpoints) |

Таблица 34 - measures_params

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| descr | текст | комментарий/описание списка параметров |
| user_id | целое | ссылка на справочник пользователей, пользователь сформировавший список параметров (поле id таблицы user_voc) |
| k_r | число с плавающей точкой | интегральный относительный вес для критериев ранжирования маршрутов в целом |
| k_as | число с плавающей точкой | интегральный относительный вес критериев ранжирования для автономных систем |
| k_l | интегральный относительный вес критериев ранжирования для связей в маршруте | число с плавающей точкой |
| path_subtype_tk | число с плавающей точкой | время квантования, параметр критерия подвид маршрута |
| path_subtype_eps | число с плавающей точкой | пороговое значение ошибки для подсчета количества переходов состояния связи, параметр критерия подвид маршрута |
| radius_from_start | целое | пороговое значение радиуса сходимости от начала маршрута, параметр критерия радиус сходимости |
| radius_from_end | целое | пороговое значение радиуса сходимости от конца маршрута, параметр критерия радиус сходимости |
| keynode_prefcount_limit | целое | пороговое значение количества префиксов, параметр критерия ключевой узел маршрута |
| min_prefix_size | целое | минимальный размер префикса для поля keynode_prefcount_limit |
| keynode_links_limit | целое | пороговое значение количества связей, параметр критерия ключевой узел маршрута |
| keynode_ascount_limit | целое | пороговое значение количества автономных систем через которые данный узел доступен за один переход |

- Таблица 35 -  result_set

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

- Таблица 36 - result_set_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое | идентификатор списка, ссылка на соответствующее поле таблицы result_set |
| a_id | целое | идентификатор атрибута, для включения в результат, ссылка на поле id справочника a |

- Таблица 37 - filter

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| name | строка | название фильтра (рабочего подмножества объектов) |
| descr | текст | описание фильтра (рабочего подмножества объектов) |
| user_id | целое | пользователь, создавший фильтр (рабочее подмножество объектов), ссылка на поле id справочника user_voc |

- Таблица 38 - filter_list_of_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| filter_id | целое | ссылка на фильтр (поле id таблицы filter) |
| header_id | целое | ссылка на список объектов (поле id таблицы object_list_header) |

- Таблица 39 - object_list_header

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка элементов модели |
| descr | текст | описание списка элементов модели |
| user_id | целое | пользователь, создавший список, ссылка на поле id справочника пользователей user_voc |

Таблица 40 - object_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы object_list_header |
| source_id | bytea | при наличии значения, ссылка на источник информации (поле id таблицы info_sources) |
| asn | целое | при наличии значения, ссылка на автономную систему (поле asn таблицы asn) |
| prefix | bytea | при наличии значения, ссылка на префикс (поле id таблицы prefix) |
| a_link | bytea | при наличии значения, ссылка на описание допустимых активных маршрутов (поле id таблицы a_link_target) |
| p_link | bytea | при наличии значения, ссылка на описание допустимых потенциальных маршрутов (поле id таблицы p_link_target) |

- Таблица 41 - endpoints

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

- Таблица 42 - endpoint_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор элемента списка |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы endpoints |
| is_asn | логический флаг | логический флаг, значением которого определяется использование поля asn_id или prefix_id |
| asn_id | целое | номер автономной системы, ссылка на поле asn таблицы asn, используется при установленном флаге is_asn |
| prefix_id | bytea | сетевой префикс, ссылка на поле id таблицы prefix, используется при сброшенном флаге is_asn |

Таблица 43 -  force_link

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

Таблица 44 -  force_link_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы force_link |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| asn1 | целое | автономная система, источник данных новой связи, ссылается на поле asn, таблицы asn |
| asn2 | целое | автономная система, получатель данных новой связи, ссылается на поле asn, таблицы asn |

- Таблица 45 - a_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

Таблица 46 - a_elements

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы a_list |
| a_id | целое | атрибут, элемент списка (ссылка на поле id справочника a) |

Таблица 47 - av_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

- Таблица 48 -  av_elements

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы av_list |
| a_id | целое | атрибут, элемент списка (ссылка на поле id справочника a) |
| v_id | целое | значение, элемент списка (ссылка на поле id таблицы значений v) |

Таблица 49 - element_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

- Таблица 50 - element_elements

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы element_list |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| is_asn | логический флаг | логический флаг, значением которого определяется использование поля asn_id или link_id |
| link_id | bytea | связь между as, ссылка на поле id таблицы as_links, используется при сброшеном флаге is_asn |
| asn_id | целое | номер автономной системы, ссылка на поле asn таблицы asn, используется при установленном флаге is_asn |

- Таблица 51 - w_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ | уникальный идентификатор списка |
| descr | текст | описание списка |

- Таблица 52 - w

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| list_id | целое | идентификатор списка, в который входит элемент, ссылается на поле id таблицы w_list |
| measure_id | целое | ссылка на справочник критериев (поле id таблицы measures) |
| measure_val | число с плавающей точкой | значение относительного веса для критерия measure_id, число с плавающей точкой |

- Таблица 53 -  limits_voc

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| filter_id | целое | ссылка на подмножество элементов модели (поле id таблицы filter) которые участвуют в построении путей |
| start_time | дата | ограничение на начало времени актуальности данных, если не задано используются все данные не противоречащие значению end_time |
| end_time | дата | ограничение на окончание времени актуальности данных, если не задано используются все дост все данные не противоречащие значению start_time |
| max_len | целое | ограничение на максимальную длину маршрута |
| measures | целое | ссылка на список весов критериев ранжирования (поле id таблицы w_list), если значение поля отсутствует — ранжирование не производится |
| element_exclude_list | целое | ссылка на список элементов модели (поле id таблицы element_list) присутствие которых в маршрутах исключено; при отсутствии значения, проверка не производится |
| element_need_list | целое | ссылка на список элементов модели (поле id таблицы element_list) присутствие хотя бы одного из которых обязательно для каждого маршрута; при отсутствии значения, проверка не производится |
| force_link_list | целое | ссылка на список принудительно добавленных связей; при отсутствии значения, добавление связей не производится |
| a_exclude_list | целое | ссылка на список атрибутов (поле id таблицы a_list); элементы модели с атрибутами из списка не должны присутствовать в результатах моделирования (в соответствии с типом элемента) |
| a_need_list | целое | ссылка на список атрибутов (поле id таблицы a_list); в каждом пути построенном в результате моделирования должен присутствовать хотя бы один элемент модели с атрибутами из списка (в соответствии с типом элемента) |
| av_exclude_list | целое | ссылка на список av-пар (поле id таблицы av_list); элементы модели со значениями атрибутов из списка не должны присутствовать в результатах моделирования (в соответствии с типом элемента) |
| av_need_list | целое | ссылка на список av-пар (поле id таблицы av_list); в каждом пути построенном в результате моделирования должен присутствовать хотя бы один элемент модели со значением атрибутов приведенном в списке (в соответствии с типом элемента) |
| a_need_all_list | целое | ссылка на список атрибутов (поле id таблицы a_list); в каждом пути построенном в результате моделирования каждый у каждого элемента должны присутствовать все атрибуты из списка (в соответствии с типом элемента) |
| av_need_all_list | целое | ссылка на список av-пар (поле id таблицы av_list); в каждом пути построенном в результате моделирования каждый у каждого элемента должны присутствовать все значения атрибутов из списка (в соответствии с типом элемента) |

###### Результаты исполнения заданий

Результатом исполнения заданий является набор путей с привязанными к их элементам  значениями требуемых характеристик. Реализация результатов построения путей осуществляется с помощью таблиц 56-68:

Таблица 54

| Имя таблицы | Предназначение |
| --- | --- |
| job_result | результаты исполнения задания |
| dead_pairs_list | список пар начальных/конечных вершин для которых не удалось построить маршруты |
| path_list | списки построенных путей |
| as_list | список автономных систем в построенных путях |
| endpoints_to_as_list | привязка граничных автономных систем в путях к конечным элементам из задания |
| has_a | привязка элементов путей к заданным ограничениям по присутствию атрибутов |
| has_av | привязка элементов путей к заданным ограничениям по присутствию av-пар |
| has_element | привязка элементов путей к заданным ограничениям по присутствию элементов графа связности |
| link_list | список связей в построенных путях |
| av_as_in | cписок av-пар, добавленных в результат в соответствии с result_set, с привязкой к as |
| av_l_in | cписок av-пар, добавленных в результат в соответствии с result_set, с привязкой к связям мажду as |
| path_measure | числовые значения критериев ранжирования |

- Таблица 55 -  job_result

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| job_id | целое | ссылка на задание (поле id таблицы job) |
| result_created | дата | дата окончания выполнения задания (наличие даты гарантирует окончание формирования результата) |

Таблица 56 - dead_pairs_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| job_result_id | целое | ссылка на результат задания (поле id таблицы job_result) |
| endpoint1 | целое | ссылка на элемент начало пути (поле id таблицы endpoint_list) |
| endpoint2 | целое | ссылка на элемент конец пути (поле id таблицы endpoint_list) |

- Таблица 57 -  path_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| job_result_id | целое | ссылка на результат задания (поле id таблицы job_result) |
| path_num | целое | номер пути в списке |
| integral_measure | число с плавающей точкой | общий вес пути |
| path_id | целое, последовательность, ключ | идентификатор пути, ключ |
| is_direct | логический флаг | направление пути, истина - прямой, ложь — обратный |
| is_active | логический флаг | тип пути, истина - активный, ложь - потенциальный |
| is_a_p | логический флаг | соответствует ли данному маршруту аналогичный с противоположным значением флага is_active |
| is_static | логический флаг | статический или динамический маршрут, истина — статический, ложь — динамический |
| avg_flip time | число с плавающей точкой | среднее время изменения состояния (актуально только при значении ложь флага is_static ) |
| path_length | целое | общая длина пути |
| key_nodes_num | целое | количество ключевых узлов в пути |

Таблица 58 - as_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| path_id | целое | ссылка на путь (поле path_id таблицы path_list) |
| num_in_path | целое | порядковый номер вершины в пути |
| asn | целое | автономная система, узел пути (ссылка на поле asn таблицы asn) |
| is_key_node | логический флаг | признак того, что узел является ключевым |
| pref_count | целое | количество префиксов содержащихся в данной автономной системе |
| br_count | целое | количество граничных маршрутизаторов содержащихся в данной автономной системе |
| link_count | целое | количество связей инцидентных вершине |
| is_bogons | логический флаг | признак невалидной автономной системы |
| converge_from_start_cnt | целое | счетчик количества маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от начала |
| converge_to_end_cnt | целое | счетчик количества маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от конца |

Таблица endpoints_to_as_list реализует связь автономных систем, являющихся концами построенных маршрутов с элементами таблицы endpoints (объектами модели - концами маршрутов заданными пользователем)

Связь элементов маршрута с заданными пользователем ограничениями (поля таблицы limits_voc) поддерживается через таблицы has_a, has_av, has_element

- Таблица 59 - endpoints_to_as_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| endpoint_id | целое | элемент модели заданный пользователем в качестве начала/конца пути, ссылка на поле id таблицы endpoint_list |
| as_list_id | целое | автономная система в построенном пути, ссылка на поле id таблицы as_list |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

Таблица 60 - link_list

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |
| path_id | целое | ссылка на путь (поле path_id таблицы path_list) |
| num_in_path | целое | порядковый номер связи в пути |
| link_id | bytea | ссылка на связь между as (поле id таблицы as_links) если поле не заполнено, связь получена из списка force_link заданного пользователем |
| force_link_id | целое | ссылка на принудительно добавленную пользователем связь (таблица force_link) |

Связь элементов маршрута с заданными пользователем ограничениями (поля таблицы limits_voc) поддерживается через таблицы has_a, has_av, has_element

- Таблица 61 - has_a

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| a_elements | целое | ссылка на атрибут заданный пользователем (поле id таблицы a_elements) |
| as_list_id | целое | автономная система в построенном пути, ссылка на поле id таблицы as_list |
| link_list_id | целое | связь между автономными системами в построенном пути, ссылка на поле id таблицы link_list |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

Таблица 62 - has_av

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| av_elements | целое | ссылка на пару атрибут-значение заданную пользователем (поле id таблицы av_elements) |
| as_list_id | целое | автономная система в построенном пути, ссылка на поле id таблицы as_list |
| link_list_id | целое | связь между автономными системами в построенном пути, ссылка на поле id таблицы link_list |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

- Таблица 63 - has_element

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| element_elements | целое | ссылка на элемент модели заданный пользователем (поле id в таблице element_elements) |
| as_list_id | целое | автономная система в построенном пути, ссылка на поле id таблицы as_list |
| link_list_id | целое | связь между автономными системами в построенном пути, ссылка на поле id таблицы link_list |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

- Таблица 64 - av_as_in

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| as_list_id | целое | cсылка на автономную систему, элемент построенного маршрута (ссылка на поле id таблицы as_list) |
| а_id | целое | ссылка на справочник атрибутов (поле id справочника a) |
| v_id | целое | ссылка на значение атрибута (поле id таблицы v) |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

Таблица 65 -  av_l_in

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| link_id | целое | ссылка на дугу, элемент построенного маршрута (ссылка на поле id таблицы link_list) |
| а_id | целое | ссылка на справочник атрибутов (поле id справочника a) |
| v_id | целое | ссылка на значение атрибута (поле id таблицы v) |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

- Таблица 66 - path_measure

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| path_id | целое | ссылка на построенный маршрут (поле path_id таблицы path_list) |
| measure_id | целое | критерий (ссылка на поле id справочника measures) |
| measure | число с плавающей точкой | значение критерия |
| job_result_id | целое | ссылка на таблицу результатов выполнения задания (job_result) |

Критерии для элементов пути записываются в усредненном виде.

###### Определение местоположения точки съема трафика

Набор из трех таблиц реализующий определение возможных точек съема трафика по спискам ip-адресов начала и конца маршрутов.

Таблица 67

| Имя таблицы | Предназначение |
| --- | --- |
| location_job | Задание на определение возможных точек съема |
| ip_pairs | Список пар адресов — концов маршрутов |
| location_rating | Результат исполнения задания — список дуг, в порядке убывания вероятности, что точкой съема является данная дуга |

Таблица 68 - location_job

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| id | целое, последовательность, первичный ключ |  |
| name | строка | имя задания |
| descr | текст | описание задания/комментарий |
| is_job_created | логический флаг | признак окончания формирования задания |
| is_job_executed | логический флаг | признак окончания исполнения задания |

- Таблица 69 - ip_pairs

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| src | адрес | ip-адрес источника данных |
| dst | адрес | ip-адрес получателя данных |
| list_id | целое | ссылка на задание, к которому относится данная пара адресов (поле id таблицы location_job) |

Таблица 70 - location_rating

| Имя поля | Тип поля | Назначение поля |
| --- | --- | --- |
| job_id | целое | ссылка на задание, к которому относится данный результат (поле id таблицы location_job) |
| link_id | bytea | ссылка на связь - дугу графа связности (поле id таблицы as_links) |
| rating | целое | рейтинг дуги — чем выше значение рейтинга, тем более вероятно, что съем трафика производился с данной дуги |

###### Функции, входящие в состав базы данных макета

Функции БД макета - это объекты, для выполнения действий выходящих за рамки построения маршрутов. Они включают в себя следующие сущности:

Функцию fill_timestamp и триггеры на ее основе, поддерживающие значения полей last_changed в актуальном состоянии при изменении данных в соответствующих таблицах.

Функцию fill_pmax и триггер на ее основе, реализующий установку полей is_pmax и parent_id таблицы prefix.

Функции, реализующие каскадное удаление пользовательских фильтров (подграфов), данных в части заданий на моделирование и результатов их выполнения.

- Таблица 71

| Имя функции | Входные параметры | Выходные параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| rm_job | Идентификатор задания (поле id таблицы job) |  | Каскадное удаление задания и результата его выполнения |
| rm_job_result | Идентификатор результата выполнения задания (поле id таблицы job_result) |  | Каскадное удаление результатов выполнения задания |
| rm_filter | Идентификатор набора объектов (поле id таблицы filter) |  | Удаление заданного набора объектов |

Таблица 72 - Функции поддержки экспорта данных

| Имя функции | Описание |
| --- | --- |
| get_list_job | Список заданий на построение путей |
| get_list_start_endpoints | Список начальных узлов |
| get_list_end_endpoints | Список конечных узлов |
| get_list_job_result_paths_id | Список идентификаторов маршрутов, построенных по заданию |
| get_list_job_a | Список атрибутов, для которых av-пары включаются в результат задания |
| get_list_job_params | Список параметров задания |
| get_list_job_limits_voc_main | Список основных ограничений, используемых в задании |
| get_list_job_limits_voc_exclude_list_asn | Список ограничений в виде номеров автономных систем, присутствие которых в маршрутах исключено |
| get_list_job_limits_voc_exclude_list_links | Список ограничений в виде дуг, присутствие которых в маршрутах исключено |
| get_list_job_limits_voc_need_list_asn | Список ограничений в виде номеров автономных систем, присутствие которых в маршрутах должно быть обязательно |
| get_list_job_limits_voc_need_list_links | Список ограничений в виде дуг, присутствие которых в маршрутах должно быть обязательно |
| get_list_job_limits_voc_force_links_list | Список принудительно добавленных связей |
| get_list_job_limits_voc_a_exclude_list | Список ограничений в виде атрибутов элементов модели. Элементы модели, с указанными атрибутами, не должны присутствовать в результатах моделирования |
| get_list_job_limits_voc_a_need_list | Список ограничений в виде атрибутов элементов модели. Элементы модели, с указанными атрибутами, должны присутствовать в каждом пути включенном врезультат моделирования |
| get_list_job_limits_voc_a_need_all_list | Список ограничений в виде атрибутов элементов модели. В каждом пути, построенном в результате моделирования каждый у каждого элемента должны присутствовать все атрибуты из списка |
| get_list_job_limits_voc_av_need_all_list | Список ограничений в виде пар вида атрибут-значение (av) для элементов модели. В каждом пути, построенном в результате моделирования у каждого элемента должны присутствовать все пары атрибут-значение из списка |
| get_list_job_limits_voc_av_need_list | Список ограничений в виде av-пар элементов модели. Элементы модели с указанными av-парами должны присутствовать в каждом построенном пути |
| get_list_job_limits_voc_av_exclude_list | Список ограничений в виде av-пар элементов модели. Элементы модели с указанными av-парами не должны присутствовать в результатах моделирования |
| get_list_result_path_list | Список построенных маршрутов и их характеристики |
| get_list_result_dead_pairs_list | Список пар начальных и конечных вершин, для которых не удалось построить пути |
| get_list_result_path_measure | Список значений критериев ранжирования построенного пути |
| get_list_path_as_list_id | Список идентификаторов узлов построенного пути |
| get_list_result_path_link_list_id | Список идентификаторов дуг построенного пути |
| get_list_path_as_list | Список узлов построенного пути и их характеристики |
| get_br_by_subnet_LINK_LIST_prefix_direct | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети в маршруте |
| get_br_by_subnet_LINK_LIST_prefix | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети в маршруте, в предположении достижимости любого узла внутри автономной системы |
| get_subnets_by_br1_LINK_LIST_direct | Список подсетей находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора начала дуги в пути из списка дуг |
| get_subnets_by_br1_LINK_LIST | Список подсетей находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора начала дуги в пути из списка дуг, в предположении достижимости любого узла внутри автономной системы |
| get_subnets_by_br2_LINK_LIST_direct | Список подсетей находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора начала дуги в пути из списка дуг |
| get_subnets_by_br2_LINK_LIST | Список подсетей находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора начала дуги в пути из списка дуг, в предположении достижимости любого узла внутри автономной системы |
| get_br_by_subnet_direct(cidr) | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети |
| get_br_by_subnet(cidr) | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети, в предположении достижимости любого узла внутри автономной системы |
| get_subnets_by_br_direct(cidr); | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети |
| get_subnets_by_br(cidr) | Список ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети, в предположении достижимости любого узла внутри автономной системы |
| get_list_job_loc | Список заданий на определение местоположения по наблюдаемому сетевому обмену |
| get_list_job_loc_ip | Список пар ip-адресов концов сессий или пакетов в задании на определение местоположения по наблюдаемому сетевому обмену |
| get_rezalt_list_job_loc | Результаты исполнения заданий на определение местоположения по наблюдаемому сетевому обмену |
| get_list_path_link_list | Список дуг построенного пути и их характеристики |
| export_links | Экспорт данных о префиксах |

Все описанные функции, за исключением get_br_by_subnet_direct, get_br_by_subnet, get_subnets_by_br_direct и get_subnets_by_br не имеют входных параметров. Функции  get_br_by_subnet_direct и get_br_by_subnet в качестве входного параметра принимают адрес подсети. Функции  get_subnets_by_br_direct и  get_subnets_by_br в качестве входного параметра принимают ip-адрес маршрутизатора.

Функции экспорта данных возвращают следующую информацию:

- Таблица 73 - Результаты работы функции get_list_job

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_id | Идентификатор задания |
| j_created_time | Время и флаг создания задания |
| j_name | Название задачи |
| j_descr | Описание задачи |
| j_user_name | Имя пользователя |
| j_is_done | Признак окончания исполнения задания |

Таблица 74 - Результаты работы функции get_list_job_start_endpoints

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_list_start_endpoint_id | Идентификатор списка начальных вершин — элементов модели |
| J_endpoints_descr | Описание списка |
| J_start_endpoint | Тип и название элемента модели |

Таблица 75 - Результаты работы функции get_list_job_end_endpoints

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_list_end_endpoint_id | Идентификатор списка конечных вершин — элементов модели |
| J_endpoints_descr | Описание списка |
| J_end_endpoint | Тип и название элемента модели |

Таблица 76 - Результаты работы функции get_list_job_result_paths_id

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| job_result_id | Идентификатор результата задания |
| J_job_result_path_id | Идентификатор маршрута в результате задания |

Таблица 77 - Результаты работы функции get_list_job_a

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_list_id | Идентификатор списка атрибутов |
| J_descr | Описание списка атрибутов |
| J_a_type_descr | Тип элемента модели и название атрибута |

- Таблица 78 - Результаты работы функции get_list_job_params

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_user_lists_param | Имя пользователя, сформировавшего список параметров |
| J_param_lists_ descr | Описание списка параметров |
| J_param_k_r | Название и значение параметра 'Интегральный относительный вес для критериев ранжирования маршрутов в целом' |
| J_param_k_as | Название и значение параметра 'Интегральный относительный вес критериев ранжирования для автономных систем' |
| J_param_k_l | Название и значение параметра 'Интегральный относительный вес критериев ранжирования для связей в маршруте' |
| J_param_path_subtype_tk | Название и значение параметра 'Время квантования, параметр критерия подвид маршрута' |
| J_param_path_subtype_eps | Название и значение параметра 'Пороговое значение ошибки для подсчета количества переходов состояния связи, параметр критерия подвид маршрута' |
| J_param_radius_from_start | Название и значение параметра 'Пороговое значение радиуса сходимости от начала маршрута, параметр критерия радиус сходимости' |
| J_param_radius_from_end | Название и значение параметра 'Пороговое значение радиуса сходимости от конца маршрута, параметр критерия радиус сходимости' |
| J_param_keynode_prefcount_limit | Название и значение параметра 'Пороговое значение количества префиксов, параметр критерия ключевой узел маршрута' |
| J_param_min_prefix_size | Название и значение параметра 'Минимальный размер префикса:' |
| J_param_keynode_links_limit | Название и значение параметра 'Пороговое значение количества связей, параметр критерия ключевой узел маршрута' |
| J_keynode_ascount_limit | Название и значение параметра 'Пороговое значение количества автономных систем через которые данный узел доступен за один переход' |

Таблица 79 - Результаты работы функции get_list_job_limits_voc_main

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списка ограничений задания |
| J_job_filter_user | Название и значение ограничения 'Пользователь, создавший подмножество объектов для построения маршрутов' |
| J_job_filter_descr | Название и значение ограничения 'Описание фильтра (рабочего подмножества объектов)' |
| J_job_start_time | Название и значение ограничения 'Ограничение на начало времени актуальности данных' |
| J_job_end_time | Название и значение ограничения 'Ограничение на окончание времени актуальности данных' |
| J_job_max_len | Название и значение ограничения 'Ограничение на максимальную длину маршрута' |

Таблица 80 - Результаты работы функции get_list_job_limits_voc_exclude_list_asn

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_exclude_asn | Номер автономной системы |

Таблица 81 - Результат работы фуркции get_list_job_limits_voc_exclude_list_links

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_link_id | Идентификатор дуги, исключенной из маршрутов |
| J_job_limits_links_str | Описание дуги, исключенной из маршрутов |

Таблица 82 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_need_list_asn

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_need_asn | Номер автономной системы |

Таблица 83 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_need_list_prefix

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания, заполняется на основе Значение:job.id |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_need_prefix_id | Идентификатор префикса |
| J_job_limits_prefix | Префикс (маршрутизатор, подсеть) |

Таблица 84 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_need_list_links

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_link_id | Идентификатор дуги |
| J_job_limits_links_str | Дуга (описание в строковом виде) |

Таблица 85 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_force_links_list

| Атрибут | Семантика |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_limits_force_link_id | Идентификатор принудительно добавленной дуги |
| J_job_limits_ force_link_str | Принудительно добавленная дуга (текстовое представление) |

Таблица 86 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_a_exclude_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_a_exclude_list_descr | Описание списка атрибутов |
| J_job_a_exclude | Тип элемента и название атрибута |

Таблица 87 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_a_need_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_a_need _list_descr | Описание списка атрибутов |
| J_job_a_need | Тип элемента и название атрибута |

Таблица 88 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_a_need_all_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_a_need_all_list_descr | Описание списка атрибутов |
| J_job_a_need_all | Тип элемента и название атрибута |

Таблица 89 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_av_exclude_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_av_exclude_list_descr | Описание списка атрибутов и их значений |
| J_job_av_exclude | Тип элемента модели, название и значение атрибута |

Таблица 90 - Результат работы функции get_list_job_limits_voc_av_need_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_id | Идентификатор задания |
| J_job_limits | Идентификатор списков ограничений |
| J_job_av_need_list_descr | Описание списка атрибутов и их значений |
| J_job_av_need | Тип элемента модели, название и значение атрибута |

Таблица 91 - Результат работы функции get_list_result_path_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| job_result_id | идентификатор результата задания |
| job_id | идентификатор задания |
| result_created | дата окончания выполнения задания |
| path_num | номер пути в списке |
| path_id | идентификатор пути, ключ |
| j_result_created | Время получения результата |
| j_path_id | Идентификатор пути |
| j_integral_measure | Общий вес пути |
| j_is_direct | Вид пути - прямой / обратный |
| j_is_active | Тип пути - активный /потенциальный |
| j_is_a_p | Признак наличия соответствующего активного/пассивного маршрута |
| j_is_static | Подвид пути - статический / динамический |
| j_avg_time_dinamic | Среднее время перехода между состояниями на заданном промежутке времени динамического маршрута |
| j_path_length | Общая длина пути |
| j_key_nodes_num | Количество ключевых узлов в маршруте |

Таблица 92 - Результат работы функции get_list_result_dead_pairs_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_result_id | ссылка на результат задания |
| J_job_result_dead_endpoint1 | Тип и наименование элементов модели – начального и недостижимого конечного узла |

Таблица 93 - Результат работы функции get_list_result_path_measure

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_result_id | Идентификатор результата задания |
| J_path_id | Идентификатор пути |
| J_path_measure | Тип, название и значение критерия ранжирования |

- Таблица 94 - Результат работы функции get_list_path_as_list_id

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_result_id | ссылка на результат задания |
| J_job_result_path_id | Идентификатор пути |
| J_job_result_dead_endpoint1 | Идентификатор узла построенного пути |

Таблица 95 - Результат работы функции get_list_result_path_link_list_id

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_job_result_id | ссылка на результат задания |
| J_job_result_path_id | Идентификатор пути |
| J_job_result_dead_endpoint1 | Идентификатор дуги построенного пути |

Таблица 96 - Результат работы функции get_list_path_as_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| j_id_as | Идентификатор списка вершин пути |
| j_path_id | Идентификатор пути (маршрута) |
| j_num_in_path | Порядковый номер в маршруте |
| j_asn | Номер автономной системы |
| j_is_endpoint1 | Признак того, что элемент модели был задан пользователем в качестве начала узла |
| j_is_endpoint2 | Признак того, что элемент модели был задан пользователем в качестве конечного узла |
| j_is_endpoint_str | Элемент модели заданный пользователем в качестве начального или конечного узла в строковом представлении |
| j_is_key_node | Признак ключевого узла |
| j_pref_count | Количество анонсированных префиксов |
| j_br_count | Количество префиксов содержащихся в данной автономной системе |
| j_link_count | Количество связей инцидентных вершине |
| j_is_bogons | Признак невалидной автономной системы |
| j_converge_from_start_cnt | Количество маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от начала |
| j_converge_to_end_cnt | Количество маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от конца |
| j_asn_latitude | Широта для размещения AS на карте |
| j_asn_longitude | Долгота для размещения AS на карте |
| j_prefix_latitude | Широта размещения префикса |
| j_prefix_longitude | Долгота размещения префикса |

Таблица 97 - Результат работы функции get_list_path_link_list

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Id_LINK | Идентификатор списка дуг |
| j_path_id | Идентификатор маршрута |
| j_num_link_in_path | Порядковый номер дуги в маршруте |
| j_asn1 | Номер AS начала дуги |
| j_asn1_str | Номер AS начала дуги в текстовом виде |
| j_br1 | IP адрес граничного маршрутизатора начала дуги |
| j_br2 | IP адрес граничного маршрутизатора конца дуги |
| j_asn2 | Номер AS конца дуги |
| j_asn2_str | Номер AS конца дуги в текстовом представлении |
| j_prefix | Префикс, достижимый в конце маршрута на основе задания (заполняется только для конечной дуги) |
| j_num_get_br_by_subnet | Количество ключевых маршрутизаторов, находящихся на последнем скачке от заданной конечной подсети |
| j_num_get_subnets_by_br1 | Количество подсетей, находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора начала дуги |
| j_num_get_subnets_by_br2 | Количество подсетей, находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора конца дуги |
| j_asn1_latitude | Широта размещения автономной системы начала дуги |
| j_asn1_longitude | Долгота размещения автономной системы начала дуги |
| j_asn2_latitude | Широта азмещения автономной системы конца дуги |
| j_asn2_longitude | Долгота размещения автономной системы конца дуги |
| j_br1_latitude | Широта граничного маршрутизатора начала дуги |
| j_br1_longitude | Долгота граничного маршрутизатора начала дуги |
| j_br2_latitude | Широта граничного маршрутизатора конца дуги |
| j_br2_longitude | Долгота граничного маршрутизатора конца дуги |
| j_Link_prefix_latitude | Широта размещения целевого префикса |
| j_Link_prefix_longitude | Долгота размещения целевого префикса |

Таблица 98 - Результат работы функции get_br_by_subnet_LINK_LIST_prefix

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Path_id | Идентификатор маршрута |
| link_list_id | Идентификатор дуги маршрута |
| prefix_id | Заданая конечная подсеть маршрута |
| asn_br | Автономная система, которой принадлежит маршрутизатор |
| Prefix_id_br | Идентификатор маршрутизатора |
| Prefix_addr_br | IP адрес маршрутизатора |

Таблица 99 - Результат работы функци get_subnets_by_br1_LINK_LIST

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| j_Path_id | Идентификатор пути |
| j_link_list_id | Идентификатор дуги пути |
| j_link_list_br1_id | Идентификатор маршрутизатора начала дуги |
| j_prefix_id | Идентификатор подсети, находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора |
| j_prefix | Подсеть (адрес), находящаяся на последнем скачке от заданного маршрутизатора |

Таблица 100 - Результат работы функции get_subnets_by_br2_LINK_LIST

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| j_Path_id | Идентификатор пути |
| j_link_list_id | Идентификатор дуги пути |
| j_link_list_br2_id | Идентификатор маршрутизатора конца дуги |
| j_prefix_id | Идентификатор подсети, находящихся на последнем скачке от заданного маршрутизатора |
| j_prefix | Подсеть (адрес), находящаяся на последнем скачке от заданного маршрутизатора |

- Таблица 101 - Результат работы функции get_br_by_subnet

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| asn | Автономная система, которой принадлежит маршрутизатор |
| Prefix_id | Идентификатор маршрутизатора |
| Prefix_addr | IP адрес маршрутизатора |

- Таблица 102 - Результат работы функции get_subnets_by_br

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| asn | Автономная система, которой принадлежит подсеть |
| Prefix_id | Идентификатор подсети |
| Prefix_addr | Адрес подсети |

- Таблица 103 - Результат работы функции  get_list_job_loc

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_location_job id | Идентификатор задания |
| j_location_job created | Флаг окончания формирования задания |
| j_location_job executed | Флаг выполнения задания |
| j_location_jobname | Название задачи |
| j_location_job descr | Описание задачи |
| J_location_job_list_id | Идентификатор списка пар ip аресов |

- Таблица 104 - Результат работы функции get_list_job_loc_ip

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_location_job id | Идентификатор задания |
| J_location_job_list_id | Идентификатор списка пар ip адресов |
| J_IP_src | ip адрес источника |
| J_IP_dst | ip адрес назначения |

Таблица 105 - Результат работы функции get_rezalt_list_job_loc

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| J_location_job id | Идентификатор задания |
| J_location_job_link_id | Идентификатор дуги, по которой может проходить трафик между заданными парами ip адресов |
| J_link_id_rating | Рейтинг дуги Более высокое значение рейтинга соответствует более вероятному расположению точки наблюдения трафика на данной дуге |

Таблица 106 - Функции обработки списков валидности элементов

| Имя функции | Входные параметры | Выходные параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| process_bogons_asn |  |  | Отражает текущий справочник bogons_as на флаг is_bogons таблицы asn |
| process_bogons_prefix |  |  | Отражает текущий справочник bogons_prefix на флаг is_bogons таблицы prefix |
| make_mask |  |  | Внутренняя функция используемая process_bogons_pefix |

Таблица 107 - Функции связанные с определением местоположения захвата трафика

| Имя функции | Входные параметры | Выходные параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| get_dst_prefixes_by_link | Идентификатор связи | Список префиксов трафик к которым потенциально проходит по заданной связи |  |
| ger_src_as_by_link | Идентификатор связи | Список автономных систем трафик от которых потенциально проходит по заданной связи |  |

- Таблица 108 - Иные функции

| Имя функции | Входные параметры | Выходные параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| compact_track_changes |  |  | Удаление избыточных данных из таблицы track_changes |

Соответствие таблиц базы данных элементам математической модели приведено в (Таблица 109).

- Таблица 109

| Элементы модели | Элементы БД | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Множество AS | Таблица ASN |  |
| Множество P | Таблица prefix |  |
| Множества Lp, La | Таблицы as_links | Соответствует La или Lp в зависимости от значения поля is_active |
| Множество {(time,state)} | Таблица track_changes |  |
| Множество AV | Таблицы a, v, av_as, av_p, av_l | Соответствуют возможному списку значений атрибутов, атрибутам автономных систем, атрибутам префиксов и атрибутам связей соответственно. |
|  | Поле asn таблицы prefix |  |
|  | Таблица a_link_target |  |
|  | Таблицы a_link_target, p_link_target |  |
|  | Поле is_pmax таблицы prefix |  |
|  | Поле is_br таблицы prefix |  |
|  | Поля asn1,asn2 таблицы as_links |  |

### Технологические процессы функционирования

##### Формат файлов с отобранным сетевым трафиком

###### Формат имени файла

Имя для файлов с данными имеет фиксированную структуру и состоит из следующих полей (слева направо):

1. текстовое описание источника данных;

2. разделитель — символ подчеркивания «_»;

3. IP-адрес источника данных (peer IP):

4. разделитель — точка «.»;

5. постфикс определяющий состояние файла.

###### Формат и возможные значения постфикса файла

Постфикс определяет текущее состояние файла. СПС обрабатывает файл в зависимости от значения постфикса. Предусмотрены следующие стандартные значения:

| Постфикс | Назначение постфикса |
| --- | --- |
| pcap | Файл с данными готов для обработки первым освободившимся экземпляром СПС |
| processing | Файл с данными обрабатывается |
| processing.<framenum> | Обработка файла была приостановлена на пакете с номером <framenum>. Первый освободившийся экземпляр СПС начнет обрабатывать данный файл с пакета <framenum>+1 |
| processed | Файл с данными обработан |

###### Формат содержимого файла

Для файлов с данными ожидаемым форматом содержимого является формат сетевого трафика библиотеки libpcap

##### Разбор файлов с отобранным сетевым трафиком

Файл с фрагментами захваченного сетевого трафика, читается по одному фрейму (кадру) на предмет удовлетворения одному из следующих условий:

- наличия пакета bgp корректного формата  наличие в пакете bgp маршрутной информации;

- наличие ip пакета с опцией record_route;

- наличие icmp пакета с необходимыми опциями.

Если фрейм не удовлетворяет условию, программа переходит к проверке следующего сетевого фрейма. В случае удовлетворения условия предварительного отбора, происходит разбор сетевого пакета посредством библиотеки wireshark. На основе результатов разбора интересующие выходные данные анализируются и сохраняются в БД.

##### Анализируемые данные, получаемые на основе работы wireshark:

сообщение BGP OPEN_MESSAGE:

My ASN - номер собственной автономной системы. Записывается в таблицу ASN (если такой записи ещё нет);

src_ip – адрес отправителя. Записывается в таблицу prefix (если такой записи ещё нет) и привязывается к AS с номером My ASN. Адрес приводится к формату ipv6;

сообщение BGP UPDATE_MESSAGE:

AS PATH – путь, который показывает через какие автономные системы нужно пройти, чтобы дойти до сети назначения. Записывается в таблицу AS_Path (если такой записи ещё нет). На основе разбора as_path добавляются новые asn, которых нет в таблице ASN; при разборе, для каждой пары соседних AS добавляются активные связи автономных систем в таблицу AS_Links;

NEXT HOP - IP-адрес следующей AS для достижения сети назначения. Записывается в таблицу prefix (если такой записи ещё нет). Адрес в формате ipv6, номер AS -  первая as в as_path;

NRLI – информация о достижимости сетевого уровня, представляющие собой  список префиксов IP-адресов:

- каждый префикс записывается в таблицу prefix (если такой записи ещё нет);

- в таблицу A_Link_Target добавляется запись (если такой записи ещё нет)  связывающая префикс и связь между AS;

- в таблицу track_changes, для каждой связи соответствующей AS_Path, при отсутствии дублирования, добавляется запись об изменении состояния связи с временем перехваченного пакета, и новым состоянием, соответствующим активной связи;

WITHDRAWN ROUTES – Удаляемые маршруты, представляющие собой список префиксов:

- каждый префикс записывается в таблицу prefix (если такой записи ещё нет);

- в таблицу A_Link_Target добавляется запись (если такой записи ещё нет)  связывающая префикс и связь между AS;

- в таблицу track_changes, для каждой связи соответствующей AS_Path, при отсутствии дублирования, добавляется запись об изменении состояния связи с временем перехваченного пакета, и новым состоянием, соответствующим неактивной связи.

IP-пакеты с установленной опцией record route. В поле данной опции маршрутизаторы через которые проходит пакет записывают свои адреса, при условии наличии там свободного места. Всего в пакете может содержаться до восьми адресов маршрутизаторов. При анализе пакета выполняются следующие действия:

- - в модель добавляются маршрутизаторы указанные в пакете, при условии возможности однозначного определения их принадлежности к конкретной автономной системе

- - в модель добавляются дуги между каждой парой соседних маршрутизаторов извлеченных из поля опций анализируемого ip-пакета и добавленных в модель; в качестве префикса назначения добавленных дуг, используется префикс в который входит ip-адрес назначения анализируемого пакета, при возможности его (префикса) определения;

- - в качестве отметки времени для добавленных данных берется время пакета.

ICMP-пакеты. При обработке ICMP-пакетов в модель добавляется следующая информация:

| Тип пакета | Добавляемая информация |
| --- | --- |
| Destination network unreachable | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS изменение состояния связей для которых актуальна информация, содержащаяся в пакете (новое состояние связь неактивна) |
| Destination host unreachable | изменение состояния связей для которых актуальна информация, содержащаяся в пакете (новое состояние связь активна) |
| Destination protocol unreachable | изменение состояния связей для которых актуальна информация, содержащаяся в пакете (новое состояние связь активна) |
| Fragmentation required | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS изменение состояния связей для которых актуальна информация содержащаяся в пакете (новое состояние связь активна) |
| Source route failed | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Destination network unknown | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Network administratively prohibited | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS изменение состояния связей для которых актуальна информация, содержащаяся в пакете (новое состояние связь активна) |
| Host administratively prohibited | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS изменение состояния связей для которых актуальна информация, содержащаяся в пакете (новое состояние связь активна) |
| Network unreachable for TOS | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Host unreachable for TOS | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Communication administratively prohibited | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Source quench | Маршрутизатор-отправитель пакета, при возможности определения его принадлежности к конкретной AS |
| Router Advertisement | Анонсируемый маршрутизатор |

##### Одновременная обработка нескольких файлов с исходными данными (масштабирование)

При работе СПС в режиме разбора данных сетевого обмена, возможен запуск нескольких экземпляров программы разбора, что обеспечивает параллельную обработку данных из разных источников. Для запуска СПС в режиме параллельной работы необходимо

- сформировать два или более файла с исходными данными, разместив их в каталоге с входными данными СПС. Файлы должны быть разделены по сессиям и/или источникам происхождения данных;

- запустить последовательно  два или более экземпляра СПС в режиме обработки входных данных.

После запуска нескольких экземпляров СПС каждый экземпляр начнет обрабатывать отдельный файл с данными что обеспечит параллельную обработку.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев, масштабирование обработки файлов не дает выигрыша в производительности, поскольку узким местом обработки является запись данных в БД экземпляром СПС, которая происходит при блокировании доступа к соответствующим таблицам для остальных запущенных экземпляров программы.

##### Моделирование

###### Входные данные моделирования

Построение маршрутов производится на основе заданий формируемых пользователем в соответствии с разработанными в рамках создании математической модели методами и алгоритмами.

В каждом задании на моделирование содержатся:

- начальные и конечные точки маршрутов;

- фильтры (ограничения)

- информация о составе выходных данных;

- значения относительных весов критериев ранжирования.

На основе модели связности, хранящейся в базе данных на момент выполнения задания, а также ограничений заданных пользователем, производится моделирование, результатом которого является набор маршрутов, а также сопутствующая информация привязанная к построенным маршрутам и их элементам. После проведение моделирования производится расчет критериев ранжирование и ранжирование маршрутов на базе рассчитанных критериев, и их весов, заданных пользователем.

Ограничения, задаваемые пользователем, включают в себя:

- фильтры по элементу модели  — содержащие списки элементов с обязательным присутствием или отсутствием в сформированных маршрутах

- фильтры по атрибутам элементов модели — содержащие списки атрибутов и гарантирующие обязательное наличие атрибута у одного из элементов каждого построенного маршрута, обязательное наличие заданного атрибута у всех элементах пути или обязательное отсутствие заданных атрибутов у всех элементов пути;

- фильтры по значениям атрибутов - содержащие списки пар атрибут-значение и гарантирующие обязательное наличие заданного значения данного атрибута у одного из элементов маршрута, всех элементов маршрута, или отсутствие заданных пар у всех элементов пути;

- возможность задания рабочего подграфа — в этом случае моделирование производится только на заданном подграфе связности;

- задание максимальной длины маршрута, для ограничения количества элементов, входящих в каждый из построенных маршрутов.

Кроме того, в задание на моделирование пользователь имеет возможность задать список атрибутов элементов маршрута, для включения значений этих атрибутов (при их наличии) в результат моделирования.

При формировании задания возможно временное искусственное введение новых связей для прогнозирования изменения маршрутов при изменении графа связности.

###### Выходные данные моделирования

В результате выполнения задания пользователя, формируется следующий набор данных.

Список прямых и обратных маршрутов между заданными пользователем элементами модели.

Каждый построенный маршрут имеет следующий набор атрибутов:

- длина пути — количество автономных систем в маршруте;

- тип пути — флаг указывающий на построение пути на основе активных или потенциальных связей;

- постоянство маршрута - статический или динамический;

- направление маршрута — прямой или обратный маршрут;

- количество ключевых узлов — подсчитывается сумма ключевых узлов в маршруте;

- ранг маршрута — результат проведения ранжирования;

- среднее время изменения состояния (актуально только для динамических маршрутов);

- соответствует ли данному маршруту аналогичный, с противоположным значением типа пути.

Каждый узел маршрута имеет следующий набор атрибутов:

- признак ключевого узла;

- количество префиксов содержащихся в автономной системе соответствующей узлу;

- количество граничных маршрутизаторов содержащихся в автономной системе соответствующей узлу;

- количество связей инцидентных вершине – число связей, в которых участвует данная вершина;

- признак невалидной автономной системы;

- счетчик количества маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от начала;

- счетчик количества маршрутов сходящихся в данном узле на заданном радиусе от конца.

Кроме того, в выходные данные входит привязка примененных фильтров к соответствующим элементам модели.

##### Определение возможной точки наблюдения

В рамках создания СПС реализована возможность определения возможной точки наблюдения сетевого трафика по наблюдаемому сетевому обмену. Определение базируется на данных модели связности, поэтому точность определения зависит от полноты модели. Исходными данными для определения являются пары (src ip, dst ip) ip-адресов наблюдаемого сетевого обмена. Результат определения состоит из списка дуг модели, ранжированном пропорционально вероятности принадлежности точки наблюдения каждой дуге списка.

##### Системная модель данных

###### Входные данные

Входными данными являются файлы с отобранным сетевым трафиком. Трафик хранится в файле формата библиотеки libpcap. Файл состоит из глобального заголовка (Global Header), и последовательности из пар заголовок пакета (Packet Header) — данные пакета (Packet Data). Таким образом, файл имеет следующий формат: Global Header|Packet Header|Packet Data|Packet Header|Packet Data|…|Packet Header|Packet Data

Используемые структуры данных:

/* Pcap Global Header */

struct pcap_global_head {

uint32_t magic;           /* магический номер */

uint16_t version_major;   /* старший номер версии */

uint16_t version_minor;   /* младший номер версии */

uint32_t thiszone;        /* коррекция времени GMT (временная зона) */

uint32_t sigfigs;         /* временная погрешность (всегда 0) */

uint32_t snaplen;         /* длина кадра */

uint32_t linktype;        /* тип канального уровня (Ethernet, PPP, ...) */

};

/* Pcap Packet Header */

struct pcap_packet_head {

uint32_t tv_sec;          /* время захвата пакета */

uint32_t tv_usec;         /* микросекунд от tv_sec захвата пакета */

uint32_t caplen;          /* количество байт в блоке данных пакета */

uint32_t len;             /* размер блока данных пакета */

};

/* Pcap Packet Data */

struct pcap_packet_data {

struct pcap_packet_head p_head;  /* заголовок пакета */

unsigned char *packet_data;        /* данные пакета */

};

/* Pcap Data */

struct pcap_file_data {

struct pcap_global_head p_glob_head;      /* заголовок pcap файла */

int number_packet_data;                /* количество пакетов */

struct pcap_packet_data *p_packets;    /* массив пакетов */

};

###### Выходные данные

Все выходные данные сохраняются в базе данных под управлением PostgreSQL.

### Выводы

Представленный фрагмент макета макет ПАК реализует первичный анализ, разбор, и хранение технической информации, формирование модели, моделирование (построение маршрутов) и хранение результатов моделирования. Функционирование макета соответствует разработанной математической модели и позволяет исследовать связность сети Интернет на уровне автономных систем.

Список используемых источников

[1] http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a0080093f25.shtml

[2] http://img.nag.ru/projects/setup/2d4/ 28da210b1f8b0790b626ee4a05a0ea95.pdf

[3] http://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt

[4] http://tools.ietf.org/html/rfc4272

[5] http://www.ietf.org/rfc/rfc4272.txt «Уязвимости BGP» [RFC4272]

[6] ftp://prapor.myftp.org/doc/cisco/bgp.html

[7] http://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt RFC 792

[8] http://www.ietf.org/rfc/rfc1812.txt

[9] http://www.netresec.com/?page=SplitCap

[10] http://www.ietf.org/rfc/rfc4271.txt

[11] http://www.ietf.org/rfc/rfc4277.txt

[12] http://tools.itef.org/id/draft-white-sobgp-architecture-02.txt

- [13] http://tools.itef.org/id/draft-clynn-s-bgp-protocol-01.txt

[14] http://www.ietf.org/rfc/rfc2385.txt

[15] Moore, E. F., The shortest path through a maze. Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching, Harvard University Press, cc.285-292, 1959

[16] Lee, C.Y., An Algorithm for Path Connections and Its Applications, IRE Transactions on Electronic Computers, EC-10, number 2, cc. 364—365, 1961

[17] Шкалы измерений. Основные положения. Термины и определения //рекомендация ГП ВНИИФТРИ, 1995

[18] Steven McCanne, Van Jacobson, The BSD Packet Filter: A New Architecture for User-level Packet Capture //Berkeley, 1992

Приложение А
(обязательное)
Предложения по направлениям возможного совершенствования и развития функциональных возможностей 
 макета ПАК «Надежда-Ц» (фрагмента макета ПАК «Надежда»)

Основным направлением для совершенствования возможностей макета является повышение точности построения маршрутов за счёт дополнительных исходных данных. Такие данные помогут более точно рассчитать маршрут не только между доменами маршрутизациями, но и внутри таких доменов. Существует несколько методов получения таких данных, реализация которых может быть включена в следующие версии макета:

- пассивное получение информации из каналов связи внутри автономной системы. Возможно получение из IP-пакетов информации о существующих конечных узлах сети, о маршрутизаторах. Дополнительно пассивным методом могут быть получены данные протоколов внутри-доменной маршрутизации, например OSPF или EIGRP. Данные из этих протоколов позволят дополнить модель как сведениями о новых маршрутах и маршрутизаторах, так и о качестве (относительных весах) каналов связи между этими маршрутизаторами. Так же возможен перехват информации SNMP, передаваемой по прослушиваемой сети, которая может содержать информацию об интерфейсах маршрутизатора, таблица маршрутизации и т.п.);

- получение информации из внешних источников (например, результаты сканирования Internet Census 2012. Такие данные могут содержать результаты выполнения команд ping, traceroute, сканирования оборудования, что позволяет очень точно восстановить связи между сетями внутри автономной системы.

- получение информации активными методами. При определённых обстоятельствах возможно использование активных методов исследования топологии сети (выполнение сканирования портов, traceroute, ping). Агент для выполнения такого сканирования может, как входить в состав макета ПАК, так и быть внешней программой. Возможно использование более сложных сценариев (например, перехваченное SNMP-комьюнити может использоваться для доступа к таблице маршрутизации узла). Информация, полученная таким образом, сходна с информацией из п. 2.

При использовании указанных дополнительных источников информации, математическая модель может быть расширена возможностью построения маршрутов не только между доменами маршрутизации, но и внутри этих доменов, что значительно повышает её практическую ценность и позволяет достичь большей точности построения маршрутов.