ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# на научно-исследовательскую работу

«Исследование принципов трансграничной маршрутизации в сети Интернет».

# шифр «Надежда».

- Целью работы является исследование возможности разработки СПС сбора, анализа и визуализации технологической информации, характеризующей сетевые топологии при трансграничной маршрутизации в сети Интернет.

- Основные тактико-технические требования:

  - в ходе исследовательских работ должно быть проведено исследование протоколов динамической маршрутизации (на примере протокола BGP или подобных) в целях выявления условий, временных характеристик и зависимостей, влияющих на изменение маршрутов при динамической маршрутизации; в частности, должны быть исследованы:

    - уязвимости протокола BGP, такие как ложные сообщения OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION или UPDATE, подмена сообщений, с включением в них ошибок заголовков, передача сообщений KEEPALIVE в состоянии Connect, Active или OpenSent для нарушения картины маршрутизации, подмена атрибута NEXT_HOP определяющего IP-адрес граничного маршрутизатора в целях перенаправления трафика и другие;

    - уязвимости протокола TCP, такие как ответы на SYN-пакеты узла BGP раньше легитимного партнера, генерация подставных пакетов RST, DOS-атаки, ручные остановки,

    - уязвимости других протоколов, таких как: ручная остановка с целью заставить узел BGP разрывать соединение, событие OpenCollisionDump, таймеры и другие;

  - в ходе исследовательских работ должен быть проведен анализ параметров и актуальных уязвимостей коммуникационных устройств (на примере маршрутизаторов одного из производителей: CISCO, Avaya, Juniper Networks, Huawei и других), позволяющих получить их таблицы динамической маршрутизации, выработаны методики сбора, хранения, анализа и визуализации такой информации; в частности, должны быть исследованы уязвимости наиболее распространенной версии протокола BGP, реализованной на этих устройствах;

  - в ходе исследовательских работ должен быть проведен анализ информации, передаваемой между маршрутизаторами (на примере маршрутизаторов одного из производителей: CISCO, Avaya, Juniper Networks, Huawei и других), выработаны рекомендации по ее отбору в магистральных каналах, выработаны методики хранения, анализа и визуализации такой информации; в частности, должны быть исследованы:

    - возможность формирования признаков для выделения такой информации в магистральных каналах;

    - методы выделения информации о сетевых топологиях;

  - в ходе исследовательских работ должен быть определен набор источников в сети Интернет, содержащих технологическую информацию о сетевых топологиях при трансграничной маршрутизации в сети Интернет, выработаны методики сбора, хранения, анализа и визуализации такой информации; в частности, должны быть исследованы методики сбора информации об автономных системах и их граничных маршрутизаторах;

  - в ходе исследовательских работ необходимо разработать методы определения оптимальных логических маршрутов при взаимодействии заданных объектов в сети Интернет; в частности, должна быть исследована возможность осуществления сетевого взаимодействия между заданными объектами в сети Интернет с учетом заданных временных и трансграничных ограничений;

  - в ходе исследовательских работ должен быть разработан СПС доверенных узлов маршрутизации с целью их использования при маршрутизации трафика в сети Интернет между заданными объектами взаимодействия:

    - должна быть обеспечена возможность маршрутизации траффика через доверенные узлы при осуществлении взаимодействия между заданными объектами сети Интернет

    - должна быть обеспечена возможность взаимодействия с типовыми коммуникационными устройствами при осуществлении трансграничной маршрутизации, в том числе съема информации из таблиц маршрутизации и управляющего воздействия на формирование динамических маршрутов коммуникационных устройств;

  - разработанный набор СПС должен обеспечивать сбор, хранение,  анализ и визуализацию технологической информации, характеризующей сетевые топологии при трансграничной маршрутизации в сети Интернет;

  - разработанный комплекс должен обеспечивать масштабируемость (возможность наращивания аппаратных средств) и мультиформатность (использование в операционных системах семейств Windows и Unix, а также с различными типами коммуникационных устройств).