- 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ НИР

План НИОКР ФГУП «НИИ «Квант» на 2011 год.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЧ НИР

2.1. Целью СЧ НИР является разработка методов и средств идентификации пользователей анонимных распределенных сетей, которые могут быть использованы для идентификации пользователей Tor-сетей.

2.2. Задачи СЧ НИР

2.2.1. Исследовать анонимные распределенные сети (АР-сети), их предназначение, сферы применения, особенности функционирования.

2.2.2. Исследовать возможности создания «доверенного» выходного узла АР-сети для перехвата трафика (на примере Tor-сети).

2.2.3. Исследовать состав и структуру сведений, которые могут быть получены на выходном узле Tor-сети.

2.2.4. Исследовать возможность идентификации пользователя в Tor-сети.

2.2.5. Исследовать возможность отнесения накапливаемых сведений, собранных в Tor-сети, к одному пользователю (как идентифицированному, так и анонимному).

2.2.6. Создать экспериментальный образец программно-аппаратного комплекса (далее – ЭО ПАК «Наутилус-С») исследования Tor-сетей, позволяющий идентифицировать пользователей Tor-сетей и провести его испытания.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЧ НИР

В ходе выполнения СЧ НИР необходимо провести следующие работы:

3.1. Провести сбор, систематизацию и анализ научно-технической информации об анонимных распределенных сетях.

3.2. Исследовать исходные коды клиентской и серверной версий программного обеспечения одной из открытых реализаций сервера и клиента Tor-сетей.

3.3. Определить набор типовых поведенческих моделей пользователей Tor-сети.

3.4. Разработать методы накопления и классификации сведений, которые могут быть перехвачены на выходном узле Tor-сетей.

3.5. Исследовать возможность создания и ведения базы знаний пользователей и компьютеров, активно использующих Tor-сети.

3.6. Исследовать возможность и разработать методы идентификации пользователей Tor-сетей.

3.7. Разработать и создать ЭО ПАК «Наутилус-С» исследования Tor-сетей, позволяющий осуществлять сбор и хранение информации о пользователях Tor-сетей и их идентификацию.

3.8. Провести испытания ЭО ПАК «Наутилус-С» в сетях общего пользования.

3.9. Провести адаптацию специальных программных средств (СПС) ЭО ПАК «Наутилус-С» по результатам испытаний.

3.10. Провести подготовку специалистов Заказчика основам и приемам работы с разработанным СПС на контрольно-демонстрационном примере.

3.11. Провести обобщение и оценку результатов исследований, разработку предложений по направлениям возможного совершенствования и развития функциональных возможностей ЭО ПАК «Наутилус-С».

3.12. Подготовить научно-технический отчет по результатам выполнения СЧ НИР.

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ К СОЗДАНИЮ

4.1. Состав ЭО ПАК «Наутилус-С»

В состав ЭО ПАК «Наутилус-С» должны входить:

4.1.1. Исследовательская локальная вычислительная сеть (ИЛВС).

4.1.2. Специальные программные средства (СПС).

4.1.3. Общесистемное программное обеспечение (ОПО).

4.1.4. Эксплуатационная документация (ЭД).

4.2. В состав исследовательской локальной вычислительной сети должны входить:

4.2.1. Сервер «доверенного» выходного узла Tor-сети на базе двухпроцессорной серверной платформы Intel Xeon Quad-Core с характеристиками не ниже: 16 Gb RAM, 1 Tb HDD SATA/SAS, DVD-RW, оптическая сетевая карта 1 Гбит, видеокарта, клавиатура, манипулятор типа «мышь», монитор LCD 19’’, источник бесперебойного питания (UPS) rack mount 1500VA 230V 3U – 1 комплект.

4.2.2. Сервер хранения данных, собранных из Tor-сети, на базе двухпроцессорной серверной платформы Intel Xeon Quad-Core с характеристиками не ниже: 16 Gb RAM, 1 Tb HDD SATA/SAS, DVD-RW, оптическая сетевая карта 1 Гбит, видеокарта, клавиатура, манипулятор типа «мышь», монитор LCD 19’’, источник бесперебойного питания (UPS) rack mount 1500VA 230V 3U – 1 комплект.

4.2.3. Автоматизированное рабочее место на базе рабочей станции Intel Core i7 с характеристиками не ниже 2 Gb RAM, 500 Gb HDD, DVD-RW, сетевая карта, клавиатура, манипулятор типа «мышь», монитор не менее 19’’, источник бесперебойного питания (UPS) Line-Interactive 620VA/390W, 230V – не менее 2 комплектов.

4.2.4. Каналообразующее и коммуникационное оборудование – не менее 1 комплекта.

4.3. В состав общего программного обеспечения должны входить:

а) операционная система Windows;

б) операционная система Linux;

в) СУБД.

4.4. В состав специальных программных средств должны входить:

а) СПC перехвата и сбора информации;

б) СПС хранения и обработки собранных данных.

| Примечание к п.п. 4.1. | - Состав и технические характеристики закупаемых программно-технических средств из состава ЭО ПАК «Наутилус-С» уточняются Исполнителем и утверждаются Заказчиком во II квартале 2011 года. - При изготовлении ЭО ПАК «Наутилус-С» допускается использование оборудования, материалов и программных средств, предоставленных Заказчиком. - При закупке лицензионного программного обеспечения необходимо обеспечить условия действия лицензии на момент приемки и в течение не менее 6 месяцев по окончании СЧ НИР. |
| --- | --- |

4.5. В состав комплекта ЭД на ЭО ПАК «Наутилус-С» должны входить:

а) техническое описание ЭО ПАК «Наутилус-С»;

б) исходные тексты разработанных СПС в виде файлов на компакт-дисках CD-R;

в) руководство оператора.

| Примечание к п. 4.5 ТЗ | Описание разработанных алгоритмов и методов, блок-схемы алгоритмов и протоколы испытаний ЭО ПАК «Наутилус-С» должны входить в техническое описание ЭО ПАК «Наутилус-С». |
| --- | --- |

4.6. Требования по назначению ЭО ПАК «Наутилус-С»

4.6.1. ЭО ПАК «Наутилус-С» должен обеспечивать:

а) возможность разработки и демонстрации функционирования специального программного обеспечения идентификации анонимных пользователей Tor-сетей;

б) возможность наращивания функциональности ЭО ПАК «Наутилус-С» по количеству действующих «доверенных» выходных узлов Tor-сети;

в) возможность функционирования СПС на программных платформах операционных систем семейств Windows и Linux.

4.6.2. Исследовательская локальная вычислительная сеть должна обеспечивать:

а) моделирование фрагмента компьютерной сети с возможностью доступа к сетям общего пользования;

б) локальную имитацию работы коммуникационных систем и сервисов;

в) разработку и демонстрацию функционирования разрабатываемого программного обеспечения;

г) проведение работ по совершенствованию разрабатываемого программного обеспечения.

4.6.3. Сервер «доверенного» выходного узла Tor-сети предназначен для моделирования работы соответствующих сервисов и обеспечения работы СПС перехвата и сбора информации.

4.6.4. Сервер хранения данных, собранных из Tor-сети, предназначен для обеспечения работы СПС хранения и обработки собранных данных.

4.6.5. Рабочие станции предназначены для выполнения исследовательских работ, моделирования сетевого окружения и проведения работ по совершенствованию разрабатываемого программного обеспечения.

4.6.6. ОПО должно обеспечивать функционирование ИЛВС и возможность разработки и отладки СПС.

4.6.7. СПС должны обеспечивать решение задач по идентификации анонимных пользователей Tor-сетей.

4.6.8. СПС перехвата и сбора информации должны обеспечивать:

а) возможность настройки компьютера в качестве «доверенного» выходного Tor-сервера с единым программным интерфейсом;

б) возможность включения/выключения функций «доверенного» выходного Tor-сервера;

в) осуществление первичной фильтрации и накопления информации, проходящей через созданный «доверенный» выходной Tor-сервер;

г) возможность выгрузки информации на внешний носитель для переноса в СПС хранения и обработки собранных данных.

4.6.9. СПС хранения и обработки собранных данных должны обеспечивать:

а) возможность загрузки данных с внешнего носителя;

б) возможность ведения базы данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети;

в) возможность идентификации пользователей Tor-сетей на основе накапливаемых сведений;

г) пополнение сведений, связанных с пользователем Tor-сетей, как идентифицированным, так и неидентифицированным.

4.6.10. Уровень сложности эксплуатации разрабатываемых специальных программных средств должен соответствовать уровню квалификации среднего пользователя ПЭВМ.

- ЭТАПЫ СЧ НИР

| # №№ п/п | Наименование и содержание этапов | Выдаваемая научно-техническая продукция | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| # 1. | Проведение исследований по п.п. 3.1-3.6 ТЗ. Разработка фрагмента ЭО ПАК. Разработка промежуточного научно-технического отчета. | Промежуточный научно-технический отчет, фрагмент ЭО ПАК. | 1 апреля 2011 г. | 20 ноября 2011 г. |
| # 2. | Проведение исследований по п.3.7-3.12 ТЗ. Создание ЭО ПАК и проведение испытаний ЭО ПАК. Обобщение и оценка результатов исследований. Разработка заключительного научно-технического отчета и ЭД. | ЭО ПАК. Заключительный научно-технический отчет. | 10 января 2012 г. | 30 сентября 2012 г. |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1.  Отчетная научно-техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32 – 2001 и содержать:

а) промежуточный научно-технический отчет;

б) заключительный научно-технический отчет.

| Примечание к п. 6.1 | Промежуточный и заключительный научно-технические отчеты должны быть предоставлены Заказчику не позднее, чем за месяц до истечения срока этапа. |
| --- | --- |

6.2. Отчетная научно-техническая документация должна быть выполнена в машинописном виде (текстовая информация в формате Word и графическая в формате Visio) и на оптических носителях (компакт-диски CD-R) в одном экземпляре.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ СЧ НИР

7.1. Приемка этапов СЧ НИР производится комиссией, назначаемой Заказчиком, и осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.105-2001. Программа приемки не составляется.

7.2. В приемке работы по решению Заказчика могут быть задействованы представители Заказчика и другие специалисты, мнения которых должны быть учтены комиссией.

7.3. Исполнитель на приемку этапов СЧ НИР должен представить утвержденное ТЗ на СЧ НИР, утвержденный промежуточный (заключительный) отчеты в машинописном варианте, фрагмент макета ПАК «Наваха-В» (ЭО ПАК «Наутилус-С»), утвержденные протоколы испытаний ЭО ПАК «Наутилус-С», разработанное программное обеспечение (исполняемые модули разработанного программного обеспечения в виде файлов на компакт-дисках CD-R), рекомендации по реализации и использованию результатов СЧ НИР, другие материалы по согласованию с Заказчиком.

7.4. Программа и методики проведения испытаний ЭО ПАК     «Наутилус-С» не разрабатываются. Методики испытаний должны быть изложены в техническом описании ЭО ПАК «Наутилус-С».